SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení do výroby a na trh inovace „Plnič s flexibilním systémem aretace lahví“ společnosti ALTEC spol. s r.o. – část 2 – Soustruh univerzální“

| Soustruh univerzální |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 630 mm |  |
| Oběžný průměr nad suportem | Min. 430 mm |  |
| Oběžný průměr při vyjmutí můstku lože | Min. 830 mm |  |
| Točná délka - vzdálenost mezi hroty | Min. 3000 mm |  |
| Vrtání vřetene | Min. 103 mm |  |
| Kužel vřetene MORSE 120 | ANO |  |
| Kalené a broušené vodicí plochy | ANO |  |
| 4 - polohová nožová hlava | ANO |  |
| Tažení koníku suportem | ANO |  |
| Průměr pinoly koníku | Min. 90 mm |  |
| Kužel pinoly koníku MORSE 5 | ANO |  |
| Max. výsuv pinoly koníku | Min. 230 mm |  |
| Plynulá regulace otáček | ANO |  |
| Digitální odměřování ve 2 osách s funkcí plynulé regulace otáček kompatibilní se systémem Heidenhain | ANO |  |
| 4 čelisťová lícní deska 600 mm | ANO |  |
| Lícní deska bezčelisťová 600 mm | ANO |  |
| 3 čelisťové sklíčidlo 400 mm s mezipřírubou kompatibilní s TOS | ANO |  |
| 3 čelisťové sklíčidlo 315 mm s mezipřírubou kompatibilní s TOS | ANO |  |
| 4 čelisťové sklíčidlo 400 mm s mezipřírubou kompatibilní s TOS | ANO |  |
| Pohyblivá luneta 15-200 mm | ANO |  |
| Pevná luneta 15-200 mm vč. rolen | ANO |  |
| Pevná luneta 180-340 mm vč. rolen | ANO |  |
| Vynášecí dopravník třísek | ANO |  |