Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o. – II. etapa – část 4 – Modernizace excentrických lisů“

Současné lisy budou dovybaveny vhodnými moduly a snímači, umožňujícími komunikaci s výrobním systémem. Díky online monitoringu lisů bude možné sledovat technický stav a provozní nasazení strojů. V kombinaci s MES bude možné efektivněji plánovat výrobu a dosáhnout tak vyšší produktivity za použití současných strojů. Součástí modernizace bude také instalace ochrany pracovního prostoru ovládaného novým řídicím modulem, tak aby zabránil nechtěnému uzavření lisu v době, kdy se obsluha nachází v pracovním prostoru. Další součástí modernizace bude zařízení zajišťující automatické přehození „výhybky“, přes kterou se s pomocí skluzu přepravují výrobky do zákaznického balení. Odpadá tím potřeba okamžité reakce obsluhy zařízení při výměně plného kartonového balení a snížení prostojů zařízení.

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o modernizaci excentrických lisů.

| Modernizace excentrických lisů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadání parametru | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Optická brána |  |  |  |
| Senzor monitorující průlet výrobku z nástroje směrem do bedny/kartonové krabice | ANO | ANO / NE |  |
| Hlídání časového intervalu s využitím elektronického prvku | ANO | ANO / NE |  |
| Volitelně nastavitelný časový interval | ANO | ANO / NE |  |
| Při prodloužení nastaveného intervalu se stroj zastaví | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení se bude instalovat celkem na 11 lisech | ANO | ANO / NE |  |

| Bezpečností kryty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krytování (3 strany) instalováno na základní desce lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Odnímatelné s magnetickými snímači | ANO | ANO / NE |  |
| Materiál ocel + pletivo | ANO | ANO / NE |  |
| Prášková barva žlutá RAL 1016 v kombinaci s černou RAL 9005 | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení se bude instalovat celkem na 11 lisech | ANO | ANO / NE |  |

| Výměna plných kartonových krabic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařízení bude přes PLC komunikovat s lisem a reagovat na základě napočítaných kusů, které prošly přes senzor | ANO | ANO / NE |  |
| Při dosažení požadovaného počtu kusů výhybka zareaguje a přesune skluz dalších výrobků do druhé kartonové krabice | ANO | ANO / NE |  |
| Optické čidlo pro potvrzení přítomnosti krabice | ANO | ANO / NE |  |
| Systém bude obsahovat gravitační skluzy do 3ks definovaných krabic | ANO | ANO / NE |  |
| 3 polohy pro výhybku | ANO | ANO / NE |  |
| Zvuková + světelná signalizace při naplnění kartonové krabice a přehození výhybky na další kartonovou krabici | ANO | ANO / NE |  |
| Reset světelné signalizace obsluhou přes potvrzovací tlačítko | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost napojení na vypnutí lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost jednoduchého převezení zařízení k jinému lisu (kolečka, připojení kabeláže) | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení se bude realizovat celkem pro 5 lisů (2x 63t + 3x 25t) | ANO | ANO / NE |  |
| Je požadováno stejné konstrukční řešení pro všechna vybraná zařízení, aby bylo možné zařízení přesunout z 63t lisu i k 25t lisu a naopak dle aktuální potřeby | ANO | ANO / NE |  |
| Další požadavky |  |  |  |
| Podrobný popis zadání a vzájemné odsouhlasení konceptu | ANO | ANO / NE |  |
| Konstrukce zařízení s výstupem 3D pro odsouhlasení pro výrobu | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele