SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do podniku Tomáš Kejda - část 1 – Automyčka“

| Automatická mycí linka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Maximální spotřeba vody | 105 l za cyklus |  |
| Maximální spotřeba elektrické energie | 2,2 kW za cyklus |  |
| Výška pro mytí | Min. 2300 mm |  |
| Šířka mezi kolejemi mycího rámu | Min. 3000 mm |  |
| a šířka pro mytí | Min. 2300 mm |  |
| Motorizované kartáče v počtu | Min. 3 x |  |
| Nosníky z nerezové oceli, plná přístupnost komponentů v konstrukci | Ano |  |
| Mytí vozidel s tažným zařízením | Ano |  |
| Dálkové ovládání přes Ethernet či další běžně dostupné rozhraní | Ano |  |
| Systém vzdáleného přístupu včetně Wi-Fi | Ano |  |
| Senzory pro správné zaměření umístění vozidla | Ano |  |
| Snadno přístupné tlačítko nouzového zastavení | Ano |  |
| Snímání tlaku napájené vody | Ano |  |
| Teleskopické mytí kol automobilů | Ano |  |
| Úhel naklápění vertikálních kartáčů | Min. 20° |  |
| Funkce předmytí vysokým tlakem | Ano |  |
| Funkce mytí podvozku | Ano |  |
| Funkce finální úpravy – nanášení ochranného vosku | Ano |  |
| Ochrana technologie proti zamrznutí v rozsahu | Min. ohřev nádrží na chemické prostředky a vypouštění vody z vodních okruhů |  |
| Přidružená čistírna odpadních vod schopná výkonem pokrýt provoz mycího portálu | Ano |  |