SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Úspory energií ve společnosti G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| kompresorová stanice – 2 ks |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: |  | ……… (doplní účastník) |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Šroubové kompresory se vstřikem oleje a měničem |  |  |  |  |  |
| Přímé spojení elektromotoru a šroubového bloku, bez klínových řemenů, bez převodovky | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Pracovní tlak (barg) | 7 |  | ANO/NE |  |  |
| Maximální nastavitelný přetlak kompresoru alespoň [barg] | 8,5 |  | ANO/NE |  |  |
| Chlazení kompresoru | Vzduch |  | ANO/NE |  |  |
| Jakýkoliv frekvenční měnič, plně kompatibilní se stávajícím vybavením od zadavatele značky Siemens a ABB (z důvodu zajištění kompatibility ses távajícím provozem) | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Jmenovitý příkon hlavního elektromotoru kompresoru | max. 90 kW |  | ANO/NE |  |  |
| Celkový maximální příkon zařízení, včetně ventilátoru chlazení při tlaku 7,0 barg a maximálních otáčkách hlavního rotoru kompresoru, dle ISO 1217:2009, příloha E. (doložit technickým listem) | 105 kW |  | ANO/NE |  |  |
| Specifický příkon zařízení při tlaku 7,0 bar a maximálních otáčkách hlavního rotoru kompresoru, dle ISO 1217:2009, příloha E. (doložit technickým listem): | max. 6,3 kW(m3/min) |  | ANO/NE |  |  |
| Výkonnost kompresoru při 7,0 bar a maximálních otáčkách hlavního motoru kompresor alespoň, dle ISO 1217:2009, příloha E. (doložit technickým listem): | 17 m3/min |  | ANO/NE |  |  |
| Rozsah regulačního výkonu kompresoru mezi minimální a maximální frekvencí alespoň | 12 m3/min |  | ANO/NE |  |  |
| Napájení kompresoru | 400V/50Hz |  | ANO/NE |  |  |
| Třída účinnosti motoru kompresoru minimálně: | IE4 |  | ANO/NE |  |  |
| Třída účinnosti systému měniče a motoru kompresoru | min. IES2 |  | ANO/NE |  |  |
| Kompresor uvnitř nebo vně vybaven cyklonovým odlučovačem kondenzátu s elektronickým hladinovým odvaděčem kondenzátu | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Propojení stlačeného vzduchu uvnitř stroje v galvanicky ošetřených trubkách | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Integrovaný výměník pro ohřev TUV vhodný pro teplotní spád max. 25K. | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Řídící jednotka kompresoru |  |  |  |  |  |
| Zobrazení základních provozních údajů (tlak, teplota, provozní hodiny) | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Zobrazení intervalů údržby | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Zobrazení a uchování servisních a poruchových hlášení | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Záznam provozních dat kompresoru na paměťovém médium s možností jejich zpětného vyvolání (min. 2 měsíce zpět) v PC | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Možnost propojení min. dvou jednotek pro řízení typu master slave. | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Možnost rozšíření o připojení do nadřazeného systému pro vyčítání dat | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Kondenzační sušič |  |  |  |  |  |
| Vzduchem chlazený kondenzační sušič s minimální kapacitou při podmínkách: Tokolí 25°C, Tvstup 35°C, P vstup 7barg: | 23 m3/min |  | ANO/NE |  |  |
| Tlakový rosný bod | 3°C |  | ANO/NE |  |  |
| Tlaková ztráta | max. 0,15 bar |  | ANO/NE |  |  |
| Energeticky úsporná regulace s termální hmotou nebo s měničem | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Chladivo | R-513A |  | ANO/NE |  |  |
| Spotřeba při 100% zatížení | max. 2,3 kW |  | ANO/NE |  |  |
| Elektronický hladinový odváděč kondezátu | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Řídicí jednotka sušiče |  |  |  |  |  |
| Zobrazení základních provozních údajů | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Zobrazení intervalů údržby | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Zobrazení a uchování servisních a poruchových hlášení | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Možnost rozšíření o připojení do nadřazeného systému pro vyčítání dat | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Mikrofiltr |  |  |  |  |  |
| Koalescenční mikrofiltr s minimální kapacitou dle výkonu kompresoru: při podmínkách: P vstup 7barg | 16 m3/min |  | ANO/NE |  |  |
| Připojovací dimenze min. [ " ] | G3 |  | ANO/NE |  |  |
| Tlaková ztráta | max. <0,25 bar |  | ANO/NE |  |  |
| Zbytkový obsah aerosolů | <0,1 mg/m3 |  | ANO/NE |  |  |
| Ukazatel tlakové diference | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Elektronický hladinový odváděč kondezátu | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Bezpotenciálový poruchový kontakt odváděče kondezátu | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Separátor kondenzátu |  |  |  |  |  |
| Gravitační separátor kondenzátu s min. kapacitou dle výkonu kompresoru | 16 m3/min |  | ANO/NE |  |  |
| Indikátor výměny filtru | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Nádoba na olej | ANO |  | ANO/NE |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)