SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení do výroby a na trh inovace „Plnič s flexibilním systémem aretace lahví“ společnosti ALTEC spol. s r.o. – dodávka CNC obráběcího centra“

| CNC obráběcí centrum – větší |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Délka pracovního stolu | Min. 2000 mm |  |
| Šířka pracovního stolu | Min. 1000 mm |  |
| Zatížení pracovního stolu | Min. 3000 kg |  |
| Pracovní rozsah osa X | Min. 2000 mm |  |
| Pracovní rozsah osa Y | Min. 1000 mm |  |
| Pracovní rozsah osa Z | Min. 750 mm |  |
| Vzdálenost od středu vřetene ke sloupu | Min 1050 mm |  |
| Vzdálenost čelo vřeteno/stůl ve spodní poloze vřetena | 100-200 mm |  |
| Otáčky vřetene | Max. 10 000 ot/min |  |
| Kužel vřetene | ISO50 |  |
| Motor vřetene | Min. 20 kW |  |
| Pohon vřetene - převodovka | ANO |  |
| Zásobník nástrojů | Min. 30pozic |  |
| Vertikální provedení stroje | ANO |  |
| Kompletní zakrytování stroje | ANO |  |
| Chlazení vřetene | ANO |  |
| Přívod chlazení nástroje středem vřetene 40 bar z externí nádrže | ANO |  |
| Automatický systém mazání | ANO |  |
| Otočný stůl průměr | Min. 630 mm |  |
| Horizontální i vertikální obrábění na otočném stole | ANO |  |
| Pneumatický/hydraulický koník k otočnému stolu | ANO |  |
| manuální úhlová hlava 90°, chlazení středem nástroje, výstup min ISO40 | ANO |  |
| Přímé odměřování | ANO |  |
| Řídící systém kompatibilní s řídícím systémem Siemens (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| Uživatelské prostředí řídícího systému v českém jazyce | ANO |  |
| Paměť CNC programů 7,5GB | ANO |  |
| CAD prohlížeč v ŘS | ANO |  |
| Kontinuální 4 osé obrábění | ANO |  |
| Obrobková radiová sonda kompatibilní se sondou RENISHAW | ANO |  |
| Nástrojová radiová sonda | ANO |  |
| Oplach pracovního prostoru | ANO |  |
| Oplachová pistole | ANO |  |
| Odlučovač oleje z chladicí kapaliny | ANO |  |
| Odsávání - odlučovač olejové mlhy | ANO |  |
| Klimatizace elektrorozvaděče | ANO |  |
| Mobilní elektrické ruční ovládací kolečko | ANO |  |
| Integrovaný dopravník třísek - výstup vlevo z pohledu od obsluhy | ANO |  |
| Postprocesor pro komunikaci CNC obráběcího centra se stávajícím systémem zadavatele NX_CAM_1872 | ANO |  |