TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení technologií - Maso Klouda, s.r.o. – Balička masa a uzenin“

Zadavatel určuje uchazečům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne dodávku, která nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Uchazeč v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a hodnotící komise zjistí, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Uchazeč nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zvolí možnost „Ano“ má se za to, že uchazečem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. V souladu se zadávací dokumentací uchazeč uvede obchodní název nabízeného plnění.

Dodavatel dodá 1 ks nový a nepoužitý automatický balící stroj do prefabrikovaných misek

| 1 ks automatický balící stroj do prefabrikovaných misek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje |  | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Provedení: | do potravinářského provozu s teplotou pracovního prostředí do 5°C, samonosný rám a opláštění v nerezovém provedení |  | ANO / NE |  |
| Použití: | pro balení masa a masných výrobků do vakua, kyslíkové ochranné atmosféry a směs plynů pro uzeniny |  | ANO / NE |  |
| Bezpečnost: | bezpečnostní transparentní kryty a dveře s koncovými bezpečnostními spínači |  | ANO / NE |  |
| Funkcionalita: | stroj funkční na jednom formátu při poruše formátu druhého |  | ANO / NE |  |
| Zdvih svařovací hlavy: | Servo pro celý formát. Pneumatický pro svařovací hlavu |  | ANO / NE |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná |  | ANO / NE |  |
| Délka stroje: | max. 8.500 mm |  | ANO / NE |  |
| Napětí stroje: | 400V |  | ANO / NE |  |
| Příkon stroje: | max. 65 kW |  | ANO / NE |  |
| Váha stroje: | max. 3.000 kg |  | ANO / NE |  |
| Ovládácí jazyk stroje: | český |  | ANO / NE |  |
| Ovládací panel: | s možností síťového propojení s informačním systémem provozu, barevná dotyková obrazovka |  | ANO / NE |  |
| Převíjení fólie a posun misek: | automatický, pomocí serva |  | ANO / NE |  |
| Odřez vrchní fólie: | automatický přesně podle kontury misky, navíjení odpadní folie |  | ANO / NE |  |
| Řízení provozu komor: | každá komora samostatně řízená a kontrolována |  | ANO / NE |  |
| Šířka fólie: | do 420 mm |  | ANO / NE |  |
| Vstupní pás pro vkládání suroviny: | pás s variabilní změnou rychlosti pohybu tzv. Drag Chain, pro volné vkládání, dostatečně dlouhý pro vytvoření pracovního prostoru pro 2 pracovníky |  | ANO / NE |  |
| Automatický zakladač plastových misek i Papebord Flat misek | Zasobník misek, který automaticky vkládá misky na zakladací dopravník |  | ANO / NE |  |
| Balení: | min. 3 ks misek v 1 taktu |  | ANO / NE |  |
| Výkon stroje: | min. 7 taktů/minuta při balení SKIN min 12 taktů/minuta při balení MAP |  | ANO / NE |  |
| Změna formátů balení: | zásuvný systém formátů bez nutnosti použití nářadí + vozík pro snadnou výměnu |  | ANO / NE |  |
| Skladování formátů | Na každý formát samostatný skladovací regál s předehřevem |  | ANO / NE |  |
| Vývěva | Vývěva o výkonu min 600m3/hod |  | ANO / NE |  |
| Pomocná vakuová pumpa | Pomocná vakuová pumpa o výkonu min 1000 m3/hod |  | ANO / NE |  |
| Balení MAP | Vakuovací systém pro MAP a systém zaplynování pro koncentraci kyslíku 21% |  | ANO / NE |  |
| Chlazení | Uzavřený chladící okruh |  | ANO / NE |  |
| Pro formát balení: | miska velikost 227x178 mm (D x Š) hloubka 20-80 mm (V) |  | ANO / NE |  |
| Pro formát balení | Paperd board SKIN Velikost 260x178 mm(D x Š) výška produktu max. 50 mm |  | ANO / NE |  |
| Vakuová vývěva stroje: | s možností umístění mimo stroj, kapacita min. 600 m3/hod. |  | ANO / NE |  |
| Potištěná folie | Fotobuňka pro používání potištěné folie |  | ANO / NE |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení balícího stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení |  | ANO / NE |  |
| Připojení stroje: | součástí dodávky je propojení balícího stroje s nápojným místem technického plynu a redukční ventily nezbytné pro provoz stroje |  | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele