Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Úspora energií ve společnosti BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o."

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité vertikální lakovací linky, blíže specifikované níže.

| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Koncept linky povrchových úprav |  |  |  |
| Typ linky | Průběžná | ANO / NE |  |
| Maximální zástavbové rozměry lakovací linky | 33.000x26.000xH10.000 mm | ANO / NE |  |
| Maximální zástavbové rozměry neutralizační stanice | 16.000x6.000xH8.000 mm | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - šířka výrobku | min. 300 mm | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - výška výrobku | min. 7000 mm | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - délka výrobku | min. 300 mm | ANO / NE |  |
| Rychlost dopravníku | min. 1,2 m/min | ANO / NE |  |
| Minimální délka výrobku | max. 2500 mm | ANO / NE |  |
| Počet nalakovaných profilů | min. 540 ks/hod | ANO / NE |  |
| Vzdálenost závěsů | 133 mm | ANO / NE |  |
| Veškerá dokumentace k zařízení dle platné legislativy v CZ jazyce | Ano | ANO/NE |  |
| Legislativní povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb. | Ano | ANO/NE |  |
| Garance zalakování typových výrobků dle přílohy č. 4 | Ano | ANO/NE |  |
| Rozvody médií k přípojným místům technologie od definovaných přípojných míst | Ano | ANO/NE |  |
| Parametry tunelu chemické předúpravy |  |  |  |
| Počet stupňů chemické předúpravy | min. 9 | ANO / NE |  |
| Oplach dílů systémem kaskády | Ano | ANO / NE |  |
| Minimální počet kaskád u stupňů odmaštění a deoxidace | min. 3 ks | ANO / NE |  |
| Oplach dílů do délky 2,5 rampami s tryskami | Ano | ANO / NE |  |
| Řízení chemické předúpravy centrálním řídicím systémem | Ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty a tlaku ve všech stupních | Ano | ANO / NE |  |
| Měření vodivosti a pH ve stupních s chemickými přípravky | Ano | ANO/NE |  |
| Měření vodivosti ve vanách oplachový vod | Ano | ANO/NE |  |
| Zdroj tepla pro vyhřívané vany | Horká voda | ANO / NE |  |
| Trubkový výměník pro vyhřívané vany | Ano | ANO / NE |  |
| Systém pro snadné čištění výměníku | Ano | ANO / NE |  |
| Izolace vyhřívaných stupňů předúpravy | Ano | ANO / NE |  |
| Automatická regulace výšky hladin | Ano | ANO / NE |  |
| Automatické doplňování vody pomocí kaskády | Ano | ANO / NE |  |
| Minimální délka předkomor jednotlivých stupňů | min. 0,4 m | ANO / NE |  |
| Min. délka aktivní zóny u van deoxidace a odmaštění | min. 2,3 m | ANO / NE |  |
| Umístění čerpadel | mimo vany | ANO / NE |  |
| Materiál van, tunelů a postřikových věnců u stupňů s chemickými roztoky | nerezová ocel AISI 316 | ANO / NE |  |
| Garantovaná životnost předúpravy min. 5 let | Ano | ANO / NE |  |
| Materiál činné části čerpadel | AISI 316L | ANO / NE |  |
| Výtlačná výška čerpadel | min. 18 m | ANO / NE |  |
| Počet inspekčních dveří | min. 1 ks | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace vyhřívaných van | min. 50 mm | ANO / NE |  |
| Vzduchotechnické odtahy mimo výrobní prostory | Ano | ANO / NE |  |
| Technologie inspekčního osvětlení | LED | ANO / NE |  |
| Záchytná jímka pro případ havárie integrovaná v podlaze | Ano | ANO / NE |  |
| Demi-stanice s průtokem min. 12.000 l/h | Ano | ANO / NE |  |
| Duplex pro možný trvalý provoz bez přerušení regenerací | Ano | ANO / NE |  |
| Automaticky řízený proces regenerace | Ano | ANO/NE |  |
| Řízení demi-stanice PLC systémem s výstupem do nadřazeného systému | Ano | ANO/NE |  |
| Parametry sušící pece |  |  |  |
| Maximální dosažitelná teplota | min. 120°C | ANO / NE |  |
| Vnitřní dráha dopravníku v peci | min. 18 900 mm | ANO / NE |  |
| Rekuperace tepla pomocí chlazení výrobků z vytvrzovací pece | Ano | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace opláštění | min. 200 mm | ANO / NE |  |
| Ovládání sušící pece z centrálního rozvaděče | Ano | ANO / NE |  |
| Součástí jsou vzduchotechnické odtahy | Ano | ANO / NE |  |
| Digestoř na vstupu do pece | Ano | ANO / NE |  |
| Vzduchové clony na vstupu i výstupu | Ano | ANO / NE |  |
| Dopravník uvnitř pece v rovině | Ano | ANO / NE |  |
| Řízení sušící pece centrálním řídícím systémem | Ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty v peci v 2 bodech | Ano | ANO / NE |  |
| Topné médium | Elektrická energie | ANO / NE |  |
| Vypalovací pec |  |  |  |
| Maximální dosažitelná teplota | min. 200°C | ANO / NE |  |
| Vnitřní dráha dopravníku v peci | min. 30 000 mm | ANO / NE |  |
| Elektrický ohřev o výkonu | min. 359 kW | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace opláštění | min. 200 mm | ANO / NE |  |
| Nepřímý ohřev vytvrzovací pece | Ano | ANO / NE |  |
| Ovládání vypalovací pece z centrálního rozvaděče | Ano | ANO / NE |  |
| Součástí jsou vzduchotechnické odtahy | Ano | ANO / NE |  |
| Digestoř na vstupu do pece | Ano | ANO / NE |  |
| Vzduchové clony na vstupu i výstupu | Ano | ANO / NE |  |
| Pec v rovině dopravníku | Ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty v peci ve 2 bodech | Ano | ANO / NE |  |
| Topné médium | Elektrická energie | ANO / NE |  |
| Chlazení výrobků nejprve v sušící peci a následně na dopravníku | Ano | ANO / NE |  |
| Aplikační kabina práškových barev |  |  |  |
| Rekuperace práškové barvy pomocí cyklonu | Ano | ANO / NE |  |
| Objem odsávaného vzduchu | min. 34 000 m3/hod | ANO / NE |  |
| Filtr s automatickým odprašněním a sekundárním filtrem s limitem zbytkového prachu do 5 mg/m3 | Ano | ANO / NE |  |
| Automatický výsyp odpadu z filtru do big-bagu | Ano | ANO / NE |  |
| Počet cyklonových separátorů | 2 ks | ANO / NE |  |
| Typ kabiny | plastová kabina s rotačními stěnami | ANO / NE |  |
| Clean room pro zabránění vnějších vlivů při lakování | Ano | ANO / NE |  |
| Automatické řízení rotace stěn z PLC | Ano | ANO / NE |  |
| Počet manipulátorů | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Min. rychlost manipulátoru | 50 m/min. | ANO / NE |  |
| Plynule nastavitelný zdvih manipulátoru | Ano | ANO / NE |  |
| Minimální nosnost manipulátoru 30 kg | Ano | ANO / NE |  |
| Počet automatických stříkacích pistolí | min. 18 ks | ANO / NE |  |
| Počet úhlových hlav automatických pistolí | min. 18 ks | ANO / NE |  |
| Ultrazvukové síto podávacího centra | Ano | ANO / NE |  |
| Automatické přepínání rekuperace/čerstvého prášku | Ano | ANO / NE |  |
| Kontrola poměrů rekuperované/čerstvé práškové barvy | Ano | ANO / NE |  |
| Typ osvětlení v kabině | LED | ANO / NE |  |
| minimální intenzita osvětlení v kabině | min. 600 lx | ANO / NE |  |
| Automatické hasící zařízení s CO2, včetně revize | Ano | ANO / NE |  |
| Zajištění odborného stanoviska o splnění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení od Technické inspekce ČR | Ano | ANO / NE |  |
| Podvěsný dopravník |  |  |  |
| Nosnost dopravníku | min. 150 kg/m | ANO / NE |  |
| Orientace drážky směrem dolů | Ano | ANO / NE |  |
| Rozestup navěšování výrobků | 133 mm | ANO / NE |  |
| Nominální rychlost dopravníku | min. 1,2 m/min | ANO / NE |  |
| Plynulá regulace rychlosti dopravníku v rozsahu 0,5 – 3 m/min. | Ano | ANO / NE |  |
| Automatické mazání dopravníku | Ano | ANO / NE |  |
| Kompletní podpěrná samonosná konstrukce | Ano | ANO / NE |  |
| Řízení dopravníku musí být přes centrální řídicí systém | Ano | ANO / NE |  |
| Stoupání/klesání dopravníku | max 30° | ANO / NE |  |
| Teplotní odolnost | min. 220°C | ANO / NE |  |
| Inspekční kus | Ano | ANO / NE |  |
| Synchronizované lávky pro nakládku a vykládku rozměrných profilů 2,5 až 7 m | Ano | ANO / NE |  |
| Hydraulické posunování vykládací plošiny | Ano | ANO / NE |  |
| Řídicí systém |  |  |  |
| Spouštěcí funkce všech komponent z centrálního místa | Ano | ANO / NE |  |
| Možnost automatického startu celku časovačem | Ano | ANO / NE |  |
| Minimální velikost dotykové obrazovky 15‘‘ | Ano | ANO / NE |  |
| Možnost kontroly technologických parametrů přes vzdálenou správu | Ano | ANO / NE |  |
| Nastavení požadovaných parametrů (teploty, čistících cyklů) z centrálního místa | Ano | ANO / NE |  |
| Ukládání nastavení do programů pro pozdější použití | Ano | ANO / NE |  |
| On-line přístup: vzdálený přístup pro servisní oddělení, možnost vzdáleně měnit technologické parametry linky, nebo kontrolovat technologická data | Ano | ANO / NE |  |
| Archivace dat, data možno ukládat na externí USB flash disk | Ano | ANO / NE |  |
| Ukládání měřených dat na FTP serveru | Ano | ANO / NE |  |
| Kompletní ukládání dat ve formátu XLS (Excel) | Ano | ANO / NE |  |
| Možnost volby jazyku na ovládacím panelu min. CZ/EN | Ano | ANO / NE |  |
| Neutralizační stanice |  |  |  |
| Záchytná nádrž pro koncentráty o objemu min. 10 m3 | Ano | ANO / NE |  |
| Záchytná nádrž pro oplachové vody o objemu min. 8 m3 | Ano | ANO / NE |  |
| Automatický provoz NS | Ano | ANO / NE |  |
| Kalolis s 30 deskami a velikosti desky min. 470x470 mm | Ano | ANO / NE |  |
| Kvalita vypouštěné vody dle NV č.401/2015 Sb. | Ano | ANO / NE |  |
| Zařízení pro automatické odlakování háků |  |  |  |
| Zařízení pro automatické odlakování háku bez nutnosti jeho svěšení | Ano | ANO / NE |  |
| Způsob odstranění laku | laser | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)