SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Digitální transformace v podniku Austin Detonator s.r.o. - Část 3 – Firewall, Switche, Wifi AP“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| firewall, switche, Wifi AP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Kompatibilita všech předmětů plnění s Fortinet Fabric a Fortinet Analyzer | ANO | ANO / NE |  |
| 2x Spravovatelný switch 8xGE, 2xSFP, FULL POE | ANO | ANO / NE |  |
| 9x Spravovatelný swtich 24xGE, 4xSFP+, 12 portů POE | ANO | ANO / NE |  |
| 2x Spravovatelný switch 24xGE, 4xSFP+, FULL POE | ANO | ANO / NE |  |
| 1x Spravovatelný switch 48xGE, 4xSFP+, 24 portů POE | ANO | ANO / NE |  |
| 2x Spravovatelný switch 48xGE, 4x10 GE SFP+, 24 portů POE | ANO | ANO / NE |  |
| 18x WIFI AP Indoor Wireless AP - Tri radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MUMIMO, 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO and 1x 802.11, a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 ), internal antennas, 2x 10/100/1000, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial, Port. Včetně příslušenství pro montáž na strop a zeď, POE injektoru a napájení. | ANO | ANO / NE |  |
| 3ks WIFI AP Indoor Wireless AP - Tri radio (802.11 b/g/n/ax 4x4 MUMIMO, 802.11 a/n/ac/ax 8x8 MU-MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 2x2 ), internal antennas, 1x100/1000/2500/5000 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT / BLE, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Včetně příslušenství pro montáž na strop a zeď, POE injektoru a napájení | ANO | ANO / NE |  |
| 1ks WIFI AP Outdoor Wireless AP - Tri radio (1x 802.11b/g/n/ax 4x4 radio, 1 x 802.11a/n/ac/ax 4x4 Radio and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 2x2), 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE + Zigbee, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. External Dual Band NType Omni Directional antennas, Včetně příslušenství pro připojení antény, montáže na zeď nebo sloup a PoE injectoru | ANO | ANO / NE |  |
| 1ks WIFI AP Indoor Wireless AP - Tri radio (2x 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 MU-MIMO), external antennas included, 1x 100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Včetně příslušenstí pro montáž na strop a zeď, POE injektoru a napájení | ANO | ANO / NE |  |
| 2ks WIFI AP Outdoor Wirelss AP - Tri radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MUMIMO, 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 1x1 ), internal antennas, 2x 10/100/1000 RJ45 port, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 Serial Port. Včetně příslušenství pro montáž na zeď nebo sloup a POE injektoru | ANO | ANO / NE |  |
| 1ks WIFI AP Wall Plate AP - Tri-radio (802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO and 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 4 x 10/100/1000 RJ45 port (1x 802.3at PoE PD, 1x 802.3af PoEPSE, 2x Non-PoE Ports), BT / BLE, 1x RS-232 RJ45 SerialPort. Včetně příslušenství pro montáž na zeď nebo strop a POE injektoru | ANO | ANO / NE |  |
| 1ks Firewall s integrovaným WIFI AP a WAN portem pro mobilní síť - 1x ethernet WAN, 4x Internal LAN, Wireless (802.11a/b/g/n/ac), with Embedded 3G/4G/LTE wireless wan module, včetně 2 externích WWAN antén | ANO | ANO / NE |  |
| Maintenance / support pro všechny produkty ve formě collect and return ve variantách na 1 a 3 roky u oficiálního zastoupení výrobce v ČR. | ANO | ANO/NE |  |

Uvedené případné odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)