SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspora energií ve společnosti P L A S T Y spol. s r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Vstřikovací lis 50 tun |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Parametry, které jsou hodnoceny v rámci hodnotících kritérií: |  |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s přímým hydraulickým uzávěrem s uzavírací silou min. 500 kN (50 tun) s hydraulickou vstřikovací jednotkou | ANO / NE |  |
| Plocha upínacích desek min. 495 x 445 mm (horizontálně x vertikálně) | ANO / NE |  |
| Vstřikovaný objem pro vstřikovací jednotku min. 95 cm3 při vstřikovacím tlaku min. 2200 bar., průměr šneku 30mm | ANO / NE |  |
| Upínací desky s vrtáním dle standardu Euromap | ANO / NE |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s 1 čerpadlem, pohon hydraulického čerpadla pomocí servomotoru | ANO / NE |  |
| Délka rámu stroje max. 3.500 mm | ANO / NE |  |
| Šířka uzavírací jednotky pro stěhování do haly max. 1.340 mm | ANO / NE |  |
| Celková hmotnost formy min. 600kg | ANO / NE |  |
| Max. dráha otevření stroje/max. odstup desek min. 600 mm | ANO / NE |  |
| Středění formy 160mm | ANO / NE |  |
| Manipulace s formou při výměně na stroji maximálně do výšky 1.100 mm od podlahy po spodní hranu formy | ANO / NE |  |
| Vstřikovací jednotka |  |  |
| Hydraulická vstřikovací jednotka | ANO / NE |  |
| Šnek vstřikovací jednotky o průměru 30 mm s geometrií a povrchem v provedení pro zpracování plněných materiálu do 30 % plniv, odolná proti abrazi a korozi | ANO / NE |  |
| Otevřená trysky s poloměrem R 35 mm, vrtání trysky 4mm | ANO / NE |  |
| Posuvná jednotka pod násypku | ANO / NE |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje | ANO / NE |  |
| Středění formy průměru min. 160 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulický centrální vyhazovač | ANO / NE |  |
| Elektrické vybavení stroje |  |  |
| Světelná signalizace poruchy ve vyvýšené poloze nad ovládáním stroje | ANO / NE |  |
| Elektrická zásuvka min. 1 x 230V / 16A | ANO / NE |  |
| Řízení |  |  |
| Řízení s dotykovým, barevným monitorem | ANO / NE |  |
| Sledování výrobních parametrů numericky a graficky, statistické vyhodnocení, histogram | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení tolerancí výrobních parametrů a zastavení stroje při jejich překročení – grafické zobrazení | ANO / NE |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie | ANO / NE |  |
| Program pro měření tekutosti materiálu | ANO / NE |  |
| Přístup do řízení stroje kartou (součásti dodávky min 3 karty) | ANO / NE |  |
| Rozhraní USB na stroji | ANO / NE |  |
| Síťové rozhraní ETHERNET | ANO / NE |  |
| Cyklus stroje volně programovatelný | ANO / NE |  |
| Protokol výrobních dat | ANO / NE |  |
| Volně konfigurovatelné stránky obrazovky a tlačítka | ANO / NE |  |
| Týdenní spínací hodiny | ANO / NE |  |
| Temperace formy |  |  |
| Průtokový regulátor chladicí / temperační vody 4 násobný | ANO / NE |  |
| Další příslušenství |  |  |
| Řídicí systém v českém, německém nebo anglickém jazyce | ANO / NE |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální a tištěné podobě | ANO / NE |  |
| Vzdálený přístup ke stroji pro servisní účely - ze strany dodavatele, minimálně po dobu záruky | ANO / NE |  |

| Vstřikovací lis 120 tun |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Parametry, které jsou hodnoceny v rámci hodnotících kritérií: |  |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s přímým hydraulickým uzávěrem s uzavírací silou min. 1200 kN (120 tun) s hydraulickou vstřikovací jednotkou | ANO / NE |  |
| Plocha upínacích desek min. 735 x 675 mm (horizontálně x vertikálně) | ANO / NE |  |
| Vstřikovaný objem pro vstřikovací jednotku min. 390 cm3 při vstřikovacím tlaku min. 1600 bar., průměr šneku 50mm | ANO / NE |  |
| Upínací desky s vrtáním dle standardu Euromap | ANO / NE |  |
| Hydraulický vstřikovací lis s 1 čerpadlem, pohon hydraulického čerpadla pomocí servomotoru | ANO / NE |  |
| Délka rámu stroje max. 4.900 mm | ANO / NE |  |
| Šířka uzavírací jednotky pro stěhování do haly max. 1.500 mm | ANO / NE |  |
| Celková hmotnost formy min. 1.600kg | ANO / NE |  |
| Max. dráha otevření stroje/max. odstup desek min. 800 mm | ANO / NE |  |
| Středění formy 160mm | ANO / NE |  |
| Manipulace s formou při výměně na stroji maximálně do výšky 1.100 mm od podlahy po spodní hranu formy | ANO / NE |  |
| Vstřikovací jednotka |  |  |
| Hydraulická vstřikovací jednotka | ANO / NE |  |
| Šnek vstřikovací jednotky o průměru 50 mm s geometrií a povrchem v provedení pro zpracování plněných materiálu do 30 % plniv, odolná proti abrazi a korozi | ANO / NE |  |
| Otevřená trysky s poloměrem R 35 mm, vrtání trysky 4mm | ANO / NE |  |
| Posuvná jednotka pod násypku | ANO / NE |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje | ANO / NE |  |
| Středění formy průměru min. 160 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulický centrální vyhazovač | ANO / NE |  |
| Elektrické vybavení stroje |  |  |
| Světelná signalizace poruchy ve vyvýšené poloze nad ovládáním stroje | ANO / NE |  |
| Elektrická zásuvka min. 1 x 230V / 16A | ANO / NE |  |
| Řízení |  |  |
| Řízení s dotykovým, barevným monitorem | ANO / NE |  |
| Sledování výrobních parametrů numericky a graficky, statistické vyhodnocení, histogram | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení tolerancí výrobních parametrů a zastavení stroje při jejich překročení – grafické zobrazení | ANO / NE |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie | ANO / NE |  |
| Program pro měření tekutosti materiálu | ANO / NE |  |
| Přístup do řízení stroje kartou (součásti dodávky min 3 karty) | ANO / NE |  |
| Rozhraní USB na stroji | ANO / NE |  |
| Síťové rozhraní ETHERNET | ANO / NE |  |
| Cyklus stroje volně programovatelný | ANO / NE |  |
| Protokol výrobních dat | ANO / NE |  |
| Volně konfigurovatelné stránky obrazovky a tlačítka | ANO / NE |  |
| Týdenní spínací hodiny | ANO / NE |  |
| Temperace formy |  |  |
| Průtokový regulátor chladicí / temperační vody 4 násobný | ANO / NE |  |
| Další příslušenství |  |  |
| Řídicí systém v českém, německém nebo anglickém jazyce | ANO / NE |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální a tištěné podobě | ANO / NE |  |
| Vzdálený přístup ke stroji pro servisní účely - ze strany dodavatele, minimálně po dobu záruky | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)