Specifikace předmětu plnění

„Pořízení technologického vybavení společnosti THOMMI, s.r.o.“

Dvoustranný formátovací stroj pro formátování a profilování hran dílců:

Rozměry výrobků, které budou na stroji opracovávány:

Tloušťka	12 – 80mm

Šířka	155 – 2500mm, při jednostranném opracování min šířka 60mm při tloušťce dilce 12-22mm

Základní parametry stroje:

- Manuální nakládání dílů do stroje

- Možnost jednostranného provozu (úzké díly)

- Posuv dílů pomocí řetězové dráhy s kuličkovými ložisky na horizontální a vertikální vodící ploše, řetězová dráha je vybaveny dorazovými čepy

- Zdvojený horní přítlak

- Nastavení šířky a výšky dílu motorické

- Posuv 10 – 30 m/min

- Pracovní výška 950 mm

- Záložní zdroj

- Dokumentace v českém jazyce

- Nabídková cena bude stanovena včetně dopravy, instalace, připojení odsávání

Agregáty osazené ve stroji:

- 2x standardní frézy s možností naklopení o 90st délka hřídele 120mm, motor o výkonu min. 6,5 kW pneumatický posuv k opracování (určeno k formátování)

- 2x standardní frézy s možností naklopení o 90st délka hřídele 120mm, motor o výkonu min 6,5 kW pneumatický posuv k opracování, možnost přepínání otáček pravé, levé (určeno k frézování, drážkování)

- 2x standardní frézy s možností naklopení o 90st délka hřídele 120mm, motor o výkonu min 6,5 kW pneumatický posuv k opracování, možnost přepínání otáček pravé, levé (určeno k frézování, drážkování)

- 2x frézovací agregát horní a spodní s kopírováním pomocí disků, (motor o výkonu 1kW) určen pro fáskování, kulacení hran, otáčky motoru min. 12.000 ot/min, včetně rychlovýměnných náhradních motorů (jiné profily hran)

- Brousící agregát na kolmé hrany s šířkou pásu min 120mm, možnost broušení dílu tloušťky 80mm, agregát je vybaven oscilací a optickou kontrolou brusu, minimální délka pásu 2050 mm, plynulá regulace rychlosti min. rozsah 4,5-20 m/min s možností výměny pohonu

- Profilový brousící agregát s výměnnými a chlazenými ocelovými patkami, oscilací, šířka pásu min. 75 mm, plynulá regulace rychlosti min. rozsah 4,5-10 m/min

- Spodní fáse / radius brousící agregát s výměnnými a chlazenými ocelovými patkami, oscilací, šířka pásu min 30 mm, plynulá regulace rychlosti min. rozsah 3-7 m/min

- Horní fáse / radius brousící agregát s výměnnými a chlazenými ocelovými patkami, oscilací, šířka pásu min. 30 mm, plynulá regulace rychlosti min. rozsah 3-7 m/min

- Brusný agregát otočný o 90st. S možností osazení kartáčové brusné hlavy, motor min. 0,7 kW, plynulá regulace otáček min. v rozsahu 480-850 ot/min