PŘÍLOHA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Zavedení cirkulárního řešení do společnosti Obalovna Příbram s.r.o.“

Následující tabulka je přílohou Specifikace předmětu plnění a netvoří tak samostatnou specifikaci. Tabulku obsahuje pouze vybrané požadované parametry díla.

| zařízení pro dávkování a ohřev recyklovaného mat. přes paralelní sušící buben ke stávající technologii obalovny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Dávkovač recyklovaného materiálu - násypka |  |  |  |
| počet | 1 ks |  |  |
| Objem | Min. 13 m3 |  |  |
| Materiál násypky a rámu | Tř. 11 373 |  |  |
| Vibrátor | 2 ks |  |  |
| pohon vibrátoru | ……… doplní účastník dle své nabídky |  |  |
| Dopravní pás k elevátoru |  |  |  |
| Délka 23.000 – 27.000 mm | Ano |  |  |
| šířka pásu | Min. 600 mm |  |  |
| dopravní výkon | min. 160 t/h |  |  |
| Pohon – výkon | ……… doplní účastník dle své nabídky |  |  |
| Elevátor recyklátu |  |  |  |
| Výška | 21.000 – 24.000 mm |  |  |
| dopravní výkon | Min. 160 t/h |  |  |
| Pohon - výkon | ……… doplní účastník dle své nabídky |  |  |
| Rozdělovací klapka – pro možnost dávkování teplého, nebo by-pass | Ano |  |  |
| Dopravník RC do sušicího bubnu |  |  |  |
| Délka cca 11 – 13.000 mm | Ano |  |  |
| šířka pásu | Min. 600 mm |  |  |
| Pohon – výkon | ……… doplní účastník dle své nabídky |  |  |
| Sušící buben |  |  |  |
| Teplota recyklovaného materiálu | Max. 130°C |  |  |
| rotační sušící buben včetně rámu vlhkosti recyklovaného materiálu 4 % | Min. 160 t/h* |  |  |
| *při parametrech stanovený v textové části Specifikace |  |  |  |
| Sušící buben |  |  |  |
| Průměr | ……… doplní účastník dle své nabídky |  |  |
| Délka | ……… doplní účastník dle své nabídky |  |  |
| Pohon | ……… doplní účastník dle své nabídky |  |  |
| Hořák |  |  |  |
| palivo | Zemní plyn/LTO |  |  |
| výkon | Max. 11 MW |  |  |
| ventilátor | 22 kw |  |  |
| Elektronická regulace výkonu | Ano |  |  |
| Spotřeba plynu | Max. 930 Nm3/h |  |  |
| Spotřeba LTO | Max. 1095 kg/h |  |  |
| Výhřevnost plynu | 36 MJ/Nm3 |  |  |
| Výhřevnost LTO | 42,7 MJ/kg |  |  |
| Plynová regulační a zabezpečovací řada | Ano |  |  |
| Zásobník pod sušícím bubnem na teplý recyklovaný materiál |  |  |  |
| Objem | Min. 10 m3 |  |  |
| Obsahuje teploměr pro měření teploty materiálu | Ano |  |  |
| elektrickým průmyslovým kabelem vyhřívaný zásobník s uzávěrem Min. P cca = 15 kW a elektropneumaticky ovládanou klapkou | Ano |  |  |
| Dopravník RC |  |  |  |
| Délka cca 14 – 16.000 mm | Ano |  |  |
| šířka pásu | Min. 600 mm |  |  |
| Výkon | ……… doplní účastník dle své nabídky |  |  |
| Váha recyklátu |  |  |  |
| Objem | Min. 2 000 kg |  |  |
| 3 ks tenzometrů | Přesnost vážení  1% |  |  |
| nádoba váhy je vyhřívána elektrickým topným kabelem a izolována minerální vlnou tloušťky 100 mm, krytou pozinkovaným plechem | Ano |  |  |
| elektrickým průmyslovým kabelem vyhřívaná váha Min. P = 3 kW | Ano |  |  |
| elektropneumaticky ovládaná uzavírací klapka | Ano |  |  |
| Skluz do míchačky |  |  |  |
| stěny jsou vyloženy otěruvzdorným materiálem, stěny jsou vyhřívány elektrickým topným kabelem a izolovány minerální vlnou tloušťky 100 mm, krytou pozinkovaným plechem | Ano |  |  |
| elektrickým průmyslovým kabelem vyhřívaný skluz Min. P = 5 kW a elektropneumaticky ovládaná uzavírací klapka před vstupem do míchačky | Ano |  |  |