TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Zavedení cirkulárního řešení do společnosti CENTROPEN, a.s. – část 1 – Vstřikolis – 3 ks "

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu včetně robotického systému, 2 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu většího s pneumatickým vytahovačem vtoků a 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu menšího s pneumatickým vytahovačem vtoků, blíže specifikovaného níže:

| VSTŘIKOLIS – 3 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: |  | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu – 2 600 kN |  |  |  |  |
| Zavírací síla | min. 2600 kN |  | ANO / NE |  |
| Plně elektrická vstřikovací jednotka | ano |  | ANO / NE |  |
| Průměr šneku | 60 mm |  | ANO / NE |  |
| Maximální objem zdvihu | min. 780 cm3 |  | ANO / NE |  |
| Maximální vstřikovací tlak | min. 2000 bar |  | ANO / NE |  |
| Tepelná izolace plastifikačního válce | ano |  | ANO / NE |  |
| Prodloužená topná komora (L/D=24) | ano |  | ANO / NE |  |
| Šnek se směšovací zónou + bariérový šnek, vhodný pro zpracování regranulátu | ano |  | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro barvicí jednotku | ano |  | ANO / NE |  |
| Konstrukce uzávěru bez vodících sloupků, popř. s vytahovacím sloupkem na straně obsluhy | ano |  | ANO / NE |  |
| Prostor pro upnutí formy (hor. x vert.) | min. 1000 x 1000 mm |  | ANO / NE |  |
| Min. vestavná výška formy | 400 mm |  | ANO / NE |  |
| Max. odstup desek | min. 1300 mm |  | ANO / NE |  |
| Centrování upínacích desek | 160 mm |  | ANO / NE |  |
| Druhá ochrana formy řízená časem (závislá na čase, dráze vč. připojení na koncovém spínači) | ano |  | ANO / NE |  |
| Dvoustupňový vyhazovač pro možnost odebírání výstřiků nebo vtoků v mezipoloze | ano |  | ANO / NE |  |
| Magnetická mřížka v násypce | ano |  | ANO / NE |  |
| Software pro automatickou kontrolu vstřikování | ano |  | ANO / NE |  |
| Servohydraulický pohon stroje | ano |  | ANO / NE |  |
| Odebírač vtoků integrovaný do řízení stroje | ano |  | ANO / NE |  |
| Pneumatický okruh pro ovládání jehel trysek horkého systému | 2x |  | ANO / NE |  |
| Vzduchový ventil na pevné desce, 2/2 -cestný | 1x |  | ANO / NE |  |
| Samostatné topení pro formy | 4x |  | ANO / NE |  |
| Software pro sledování kolísání dávek a změn okolních podmínek s možností adekvátního přizpůsobení vstřikovacích parametrů v reálném čase pro dosažení shodné hmotnosti výlisků ve všech kavitách formy a zamezení zmetkovitosti. např. při použití regranulátu | ano |  | ANO / NE |  |
| Program pro sledování cyklu a vyhodnocování kvality výstřiků | ano |  | ANO / NE |  |
| Elektrické zásuvky: | 5x 230 V (5x na vstřiku z toho 2x spínatelná*), 3x 400V 16A (1x na vstřiku spínatelná* a 2x na uzávěru) a 3x 400V 32A na uzávěru (*je aktivní i při vypnutém stroji) |  | ANO / NE |  |
| Trubicový regulátor chladicí vody | 10 trubic |  | ANO / NE |  |
| Rozhraní bezpotenciálových kontaktů | 4 vstupy |  | ANO / NE |  |
| Rozhraní bezpotenciálových kontaktů | 4 výstupy |  | ANO / NE |  |
| Řízení stroje česky / anglicky | ano |  | ANO / NE |  |
| Délka stroje | max. 7400 mm |  | ANO / NE |  |
| Šířka stroje | max. 2300 mm |  | ANO / NE |  |
| Hmotnost stroje (bez oleje) | max. 14 tun |  | ANO / NE |  |
| Software pro vzdálený servis stroje, vzdálenou aktualizaci softwaru a uložení elektronické verze všech manuálů a výkresů daného stroje | ano |  | ANO / NE |  |
| 2 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu - 2 000 kN |  |  |  |  |
| Příprava stroje pro zpracování recyklátů: | speciální úprava plastikační komory a šneku, softwarové nástroje pro lepší regulaci vstřikovacího procesu |  | ANO / NE |  |
| Servoelektrické pohony hlavních pohybových os: | dávkování, vstřikování, otevíraní a zavírání formy |  | ANO / NE |  |
| Kapalinou chlazené servomotory vybavené enkodery, tj. s uložením pozice pro rychlé spuštění výroby po výpadku el. proudu | ano |  | ANO / NE |  |
| Lineární mechanické pohony stroje pomocí převodů s kuličkovým šroubem | ano |  | ANO / NE |  |
| Min. uzavírací síla | 2000 kN |  | ANO / NE |  |
| Hydraulické pohony pro pohyb trysky a vyhazovače | ano |  | ANO / NE |  |
| Hydraulický agregát integrovaný do rámu stroje a ovládaný řízením stroje | ano |  | ANO / NE |  |
| 5-ti bodový kloubový systém uzavírací jednotky s centrálním mazáním a automatickým nastavením výšky formy | ano |  | ANO / NE |  |
| Min. 8 regulovatelných zón pro vytápění válce | ano |  | ANO / NE |  |
| Šnek 50 mm s vyšší odolností proti abrazi a korozi a mixer zónou | ano |  | ANO / NE |  |
| Min. objem zdvihu | 390 cm3 |  | ANO / NE |  |
| Min. vstřikovací tlak | 2000 bar |  | ANO / NE |  |
| Min. vstřikovací průtok | 280 ccm/s |  | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro barvicí jednotku | ano |  | ANO / NE |  |
| Min. vzdálenost mezi vodícími sloupky | 570 x 570 mm |  | ANO / NE |  |
| Pohyblivá upínací deska uložena v pouzdrech všech 4 vodicích sloupů s lineárním vedením na spodní části desky, tzn. uložení v min. 12 ti bodech pro přesnou paralelitu zavírání | ano |  | ANO / NE |  |
| Min. požadované otevření formy | 450 mm |  | ANO / NE |  |
| Požadované upnutí forem o výšce od | 250 mm do 550 mm |  | ANO / NE |  |
| Min. nosnost formy na pohyblivé desce | 1250 kg |  | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro robota EM 67 | ano |  | ANO / NE |  |
| Vzduchový ventil | ano |  | ANO / NE |  |
| 6 x regulované okruhy pro vytápění formy | ano |  | ANO / NE |  |
| Trubicový regulátor chladicí vody 12 okruhů | ano |  | ANO / NE |  |
| Max. délka stroje | 6000 mm |  | ANO / NE |  |
| Max. šířka stroje | 1850 mm |  | ANO / NE |  |
| Řízení stroje česky / anglicky | ano |  | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)