Specifikace předmětu plnění

„Novými technologiemi k rozvoji společnosti Hana Zubatá –

Část 1 – CNC vertikální 5-ti osé obráběcí centrum“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| obrábění 2D až 3D tvarů v pěti souvisle řízených NC osách | ANO |  |
| metrické provedení | ANO |  |
| struktura stroje: lineární vedení | ANO |  |
| návod k obsluze a řídícímu systému v češtině | ANO |  |
| CNC řídící systém kompatibilní s Heidenhain, dialog v češtině (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| Monitor s úhlopříčkou minimálně 15“, barevný | ANO |  |
| 3D simulace | ANO |  |
| naklápěcí, otočný stůl s dvojitým uložením, NC řízené osy rozsah: A minimálně 130°, C 360° | ANO |  |
| upínací plocha stolu | min. Ø 610 mm |  |
| upínací drážky stolu - šířka 18 mm, rozteč 100 mm | ANO |  |
| zatížení stolu | min. 450 kg |  |
| pojezd v ose X | min. 650 mm |  |
| pojezd v ose Y | min. 750 mm |  |
| pojezd v ose Z | min. 500 mm |  |
| pracovní posuv a rychloposuv X/Y/Z | min. 36 m/min |  |
| výkon motoru vřetene při trvalém vytížení | min. 20 kW |  |
| rozsah otáček vřetene | min. 12000 ot/min |  |
| kroutící moment motoru vřetene | min. 110 Nm |  |
| kužel vřetene ISO 40 | ANO |  |
| kapacita zásobníku nástrojů | min. 30 ks |  |
| čas výměny nástroje od řezu do řezu | max 9 s |  |
| hmotnost nástroje | min. 6 kg |  |
| max. průměr nástroje | min. 125 mm |  |
| max. délka nástroje | min. 300 mm |  |
| vnitřní chlazení vřetenem o tlaku minimálně 70 bar | ANO |  |
| nástrojová sonda | ANO |  |
| obrobková sonda | ANO |  |
| dopravník třísek s nádobou | ANO |  |
| systém lineárního odměřování na osách X,Y a Z pomocí optických pravítek | ANO |  |