Specifikace předmětu plnění

„Novými technologiemi k rozvoji společnosti Hana Zubatá –

Část 2 – CNC 4 osý soustruh“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Litinové lože šikmé | ANO |  |
| Lineární valivé vedení všech os | ANO |  |
| Možnost soustružení tyče | min. průměr 50 mm |  |
| Délka soustružení | min. 500 mm |  |
| Otáčky vřetene | min. 6000 ot./min. |  |
| Max. výkon motoru | min.13 kW |  |
| Max. krouticí moment vřetene | min. 120 Nm |  |
| Souvislé úhlové polohování osy C 0,001 st. na ± 360st. | ANO |  |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 550 mm |  |
| Oběžný průměr nad suportem | min. 380 mm |  |
| Průměr soustružení nad ložem | min. 280 mm |  |
| Pojezd osy X | min. 200 mm |  |
| Pojezd osy Z | min. 550 mm |  |
| Pojezd osy Y | min. 100 mm (±50 mm) |  |
| Minimální hmotnost obrobku při použití koníku | Min. 120 kg |  |
| Rychloposuv osa X | min. 30m/min. |  |
| Rychloposuv osa Z | min. 30m/min. |  |
| Rychloposuv osa Y | min. 10m/min |  |
| Průměr kuličkového šroubu na ose X | min. průměr 30 mm |  |
| Průměr kuličkového šroubu na ose Z | min. průměr 30 mm |  |
| Průměr kuličkového šroubu na ose Y | min. průměr 30 mm |  |
| Automatická nástrojová hlava s hydraulickým blokováním s možností použití zdvojených držáků a tím rozšíření počtu pozic na 24 | ANO |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO |  |
| Počet pozic pevných nástrojů | min. 12ks |  |
| Počet pozic poháněných nástrojů | min. 12ks |  |
| Doba indexace výměny nástroje | max. 0,8 s |  |
| Možnost použití nástroje 20 mm x 20 mm x průměr 32 mm | ANO |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | min. 5500 ot./min. |  |
| Max. krouticí moment poháněných nástrojů | min. 20 Nm |  |
| Řídicí systém s obrazovkou LCD – barevný min. 10 palců | ANO |  |

| Dialogové programování | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Hydraulické sklíčidlo min. průměr 160 mm | ANO |  |
| Kleštinový upínač | ANO |  |
| Odebírač obrobků | ANO |  |
| Těleso koníku s výsuvnou pinolou v cyklu | ANO |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu X | min. 3 ks |  |
| Držáky poháněných nástrojů pro osu Z | min. 3 ks |  |
| Podavač tyčí 1,5m | ANO |  |