SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Kesselgruber s.r.o. – Manipulační technika – část 2  – Ručně vedené vozíky“

| VYSOKOZDVIŽNÝ RUČNĚ VEDENÝ VOZÍK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pojezd i zdvih ovládán elektromotorem | ANO |  |  |
| Přízdvih podpěrných vidlic (h5) | ANO, min. 120mm |  |  |
| Nosnost | Min. 1200kg |  |  |
| Výška zdvihu nosných vidlic (h3) | Min. 3300 mm |  |  |
| Stavební výška stroje (h1) | Max. 2200 mm |  |  |
| Vysoký volný zdvih (h2) | Min. 170 mm |  |  |
| Zdvojená nákladová kola | ANO |  |  |
| Délka vidlic | 1150mm |  |  |
| Celková šířka přes vidlice (b5) | Min. 570 mm |  |  |
| Trakční baterie, včetně centrálního dolévání baterie | 24V min. 300Ah |  |  |
| Vysokofrekvenční nabíječ | 230V/24V min. 45A |  |  |
| Startování vozíku přes pin kód | ANO |  |  |
| Hardwarová výbava stroje pro monitoring vozíku, sledování vytížení a nárazů, komunikace přes WIFI | ANO |  |  |
| Celková šířka stroje (b1) | Max. 790 mm |  |  |
| Funkce proporcionálního pojezdu, zdvihu a spouštění | ANO |  |  |
| Odkládací prostory na kapotě stroje pro drobné předměty | ANO |  |  |
| Oboustranné ovládání funkcí oje | ANO |  |  |
| Oj umístěná ve středu stroje | ANO |  |  |
| Sklopná plošina pro obsluhu, zůstávající v dolní poloze | ANO |  |  |
| Boční sklopná ochranná madla pro obsluhu – sklopná jedním dotekem | ANO |  |  |
| Pětibodový koncept podvozku 2x nosné tandemové kolo 1x hnací kolo s umístěním uprostřed stroje 2x opěrné zdvojené kolo | ANO |  |  |
| VYSOKOZDVIŽNÝ RUČNĚ VEDENÝ VOZÍK |  |  |  |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pojezd i zdvih ovládán elektromotorem | ANO |  |  |
| Přízdvih podpěrných vidlic (h5) | ANO, min. 120mm |  |  |
| Nosnost | Min. 1200kg |  |  |
| Výška zdvihu nosných vidlic (h3) | Min. 3300 mm |  |  |
| Stavební výška stroje (h1) | Max. 2150 mm |  |  |
| Vysoký volný zdvih (h2) | Min. 1600 mm |  |  |
| Zdvojená nákladová kola | ANO |  |  |
| Délka vidlic | 1150mm |  |  |
| Celková šířka přes vidlice (b5) | Min. 570 mm |  |  |
| Trakční baterie, včetně centrálního dolévání baterie | 24V min. 225Ah |  |  |
| Vysokofrekvenční nabíječ | 230V/24V min. 45A |  |  |
| Startování vozíku přes pin kód | ANO |  |  |
| Hardwarová výbava stroje pro monitoring vozíku, sledování vytížení a nárazů, komunikace přes WIFI | ANO |  |  |
| Celková šířka stroje (b1) | Max. 770 mm |  |  |
| Funkce proporcionálního pojezdu, zdvihu a spouštění | ANO |  |  |
| Odkládací prostory na kapotě stroje pro drobné předměty | ANO |  |  |
| Oboustranné ovládání funkcí oje | ANO |  |  |
| Oj umístěná ve středu stroje | ANO |  |  |
| Ochrana stožáru v provedení plexi | ANO |  |  |
| Pětibodový koncept podvozku 2x nosné tandemové kolo 1x hnací kolo s umístěním uprostřed stroje 2x opěrné zdvojené kolo | ANO |  |  |

| RUČNĚ VEDENÝ PALETOVÝ VOZÍK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pojezd i zdvih ovládán elektromotorem | ANO |  |  |
| Nosnost | Min. 1600kg |  |  |
| Oj umístěná ve středu stroje | ANO |  |  |
| Délka vidlic | 1150 mm |  |  |
| Celková šířka přes vidlice (b5) | Min. 550 mm |  |  |
| Kola ve vidlicích singl | ANO |  |  |
| Nájezdová kolečka pro vjezd do palet napříč, ze strany 1200 mm | ANO |  |  |
| Automatické zpomalení jízdy při zatáčení | ANO |  |  |
| Poloměr otáčení (Wa) | Max. 1340 mm |  |  |
| Celková šířka vozíku (b1) | Max. 730 mm |  |  |
| LI-ion baterie | 24V min. 50Ah |  |  |
| Vestavěný vysokofrekvenční nabíječ, min. 9A | ANO |  |  |
| Startování vozíku přes pin kód | ANO |  |  |
| Hardwarová výbava stroje pro monitoring vozíku, sledování vytížení a nárazů, komunikace přes WIFI | ANO |  |  |
| Funkce pomalé jízdy i při vztyčené řídící oji | ANO |  |  |
| Funkce proporcionálního ovládání pojezdu | ANO |  |  |
| Vyvedený USB konektor 5V na palubní desku pro připojení externího zařízení | ANO |  |  |
| Oboustranné ovládání funkcí oje | ANO |  |  |
| Automatické zpomalení jízdy při spuštěných vidlicích na zem | ANO |  |  |
| Rozsah úhlu řízení min. +/- 91° | ANO |  |  |
| Celková hmotnost stroje, včetně baterie | Max. 260 kg |  |  |