SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Procesní a produktová inovace ve společnosti PACKMAN´S PACK s.r.o. – část 1 – Vstřikolis“

| vstřikolis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Parametry, které jsou hodnoceny v rámci hodnotících kritérií: |  |  |
| Uzavírací síla | Maximálně 1800 kN |  |
| Pohony hlavních pohybů | Plně elektrické |  |
| Rozteč mezi sloupy | Minimálně 570x570 mm |  |
| Vestavná výška formy minimální | Maximálně 200 mm |  |
| Vestavná výška formy maximální | Minimálně 500 mm |  |
| Středící otvory | Pevná deska 160 mm |  |
|  | Pohyblivá deska 160 mm |  |
| Rychlost vyrážeče | Minimálně 500 mm/s |  |
| Maximální vstřikovací objem | Minimálně 310 cm3 |  |
| Maximální vstřikovací tlak | Minimálně 2150 Bar |  |
| Vstřikovací rychlost | Minimálně 550 cm3/s |  |
| Plastifikační výkon | Minimálně 46 g/s |  |
| Typ šneku | Bariérový |  |
| L/D | Minimálně 25 |  |
| Plně integrovaný hydraulický servoagregát | Průtok minimálně 25 l/min |  |
| Okruhy tahačů jader | Minimálně 2 |  |
| Pneumatické ventily | Minimálně 12 kusů |  |
| Provoz stroje s otevřenými bezpečnostními dveřmi | Na straně obsluhy |  |
| Kaskádové řízení horkých vtoků | Minimálně 4 okruhy pneumaticky |  |
| Zásuvky | Minimálně 6x220V, 5x400V 16A, 3x400V 32A |  |
| Rozhraní pro robota | Euromap 67 |  |
| Rozdělovač chladící vody pro formu | Minimálně 2x6 okruhů, kompletně protaženo na pohyblivou a pevnou upínací desku |  |
| SW pro vzdálenou údržbu stroje | Ano |  |
| Integrované měření spotřeby elektrické energie | Ano |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)