SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Procesní a produktová inovace ve společnosti PACKMAN´S PACK s.r.o. – část 3 – Forma 8 kavit“

| forma 8 kavit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Parametry, které jsou hodnoceny v rámci hodnotících kritérií: |  |  |
| Výkres dílu | 3d |  |
| Moldflow analýza | Ano |  |
| Fyzický 3d model | Ano |  |
| Počet kavit | 8 |  |
| Výkres formy | Ano |  |
| Maximální rozměry formy (mm) | 540x720x585 |  |
| Materiál rámu formy | Ocel- nerez 1,2085 |  |
| Vyhazování dílu | Dvojitým pohybem z pevné desky |  |
| Vstřikování | Z pevné desky |  |
| Horké vtoky | Ano |  |
| Horké vtoky | 8 kavit |  |
| Horké vtoky | S pneumatickými válci |  |
| Pozice horkých vtoků | Uvnitř dílu |  |
| Chlazení trysky | Vložkou |  |
| Kavity vyrobené z oceli pohyblivé části formy | 1,2343 HRC 48-50 |  |
| Pohyblivá část formy | Jednodílná |  |
| Počet vzduchových ventilku na pohyblivé části formy | 2x pro každou kavitu, celkem 16 kusů |  |
| Kavity pevné části formy | Vyrobeny ze 3 dílů, 2 díly pevné. Vyhazovací díl pohyblivý |  |
| Počet vzduchových ventilku na pevné části formy | 2x pro každou kavitu, celkem 16 kusů |  |
| Vzduchový kanál pro plynulé vyhazování dílů na kavitách na pevné části formy | Ano |  |
| Horní materiál kavit pevné části formy | Fastcool |  |
| Zbylý materiál kavit pevné části formy | 1,2343 HRC 48-50 |  |
| Povrch kavit | Vysoký lesk |  |
| Gravírování na formě | Ano |  |
| Vhodnost pro IML aplikaci | Ano |  |
| Užití PP materiálu | 80-120 MFI |  |
| Požadovaný cyklus | Maximálně 6s (bez IML) |  |
| Odhadovaná váha | Maximálně 9g |  |
| Životnost formy | 11.000.000 Zdvihů |  |
| Ověření konstrukční technologie sériové formy | Ano |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)