Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj technologií laserového řezání ve společnosti POSMAYSPOL s.r.o.“

Požadován je laserový řezací stroj nejvyšší kvality s cílem na produktivní, přesnou a nákladově výhodnou výrobu tvarových dílů z plechu, trubek a profilů. Konstrukční řešení výrobků vyžaduje maximální přesnost dílů, jejich absolutní kvalitu z hlediska řezných hran, povrchu dílů apod. Díly nesmějí být negativně ovlivněny výrobním procesem (např. otřepy, prskance na místech zápichů, poškození povrchu dílů struskou) Vzhledem k ekonomické kalkulaci výrobních nákladů je požadován stroj nejvyšší produktivity při vysokých životnostech klíčových komponent stroje, nízkou náročností na údržbu a nízkými spotřebami vstupních médií.

rezonátor

|  | ANO/NE |
| --- | --- |
| Pevnolátkový zdroj |  |
| Výkon laserového rezonátoru min. 3000 W |  |
| Rezonátor musí mít další výstupy z rezonátoru min. 2 (možnost vytvořit laserovou síť) – pro další zařízení, který pracuje s laserovým paprskem |  |
| Možnost využít rezonátor pro další technologie opracování plechu – např. laserové svařování |  |

zařízení pro zpracování plechů

|  | ANO/NE |
| --- | --- |
| Pracovní rozsah stroje 3000 x 1500 mm |  |
| Min. tloušťky zpracovávaného materiálu ocel - 20mm, nerez - 15 mm, AlMg3 - 15 mm, měď – 6 mm, mosaz – 6 mm |  |
| Rychlost pojezdů simultánně min. 135 m/min |  |
| Nosnost pracovního stolu min. 900 kg |  |
| Stroj musí mít automatický výměník palet |  |
| Možnost řezání stlačeným vzduchem |  |
| Stroj musí být vybaven dopravníkem integrovaným v rámu stroje, který bude transportovat odpad a malé dílce z pracovního prostoru stroje. Ovládání dopravníku bude zajištěno jako součást řízení celého stroje. |  |
| Stroj musí mít strategii opracování plechu, která účinně zabrání kolizím mezi díly a řezací hlavou |  |
| Stroj musí umožňovat rychlé a efektivní zpracování zbytkových tabulí plechu při následné výrobě |  |
| Při přejímacím řízení dodání všech kompletních technologických tabulek (nastavovacích parametrů) pro všechny materiály a technologie zpracování (ocel, nerez, hliník) |  |
| Možnost procesně bezpečně značit díly – pro následné sledování dílů (obsah kódu je naprogramován) |  |
| Stroj musí být vybaven integrovanou kamerou ke sledování pracovního prostoru |  |
| Stroj musí mít posuvnou střechu pro případ servisního zásahu a údržby stroje |  |
| Stroj musí mít strategii jedné řezací hlavy s ochranným sklem proti znečištění čočky včetně kontroly stavu |  |
| CNC řídicí systém s dotekovou obrazovkou, obslužná plocha v českém jazyce možnost dialogového programování |  |
| Jednoduché dílenské programování na stroji – umožňující vytvoření programu z dat geometrií, automatické rozmístění dílů s optimalizací využitím plechu |  |
| Stroj musí být vybaven kompletními technologickými tabulkami (nastavovacími parametry) pro zpracování materiálu ocel, nerez, hliník |  |
| Schopnost dálkové diagnózy |  |
| Programovací systém komunikující se stávajícím systémem (pracovní soubor GEO) z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele |  |
| Schopnost vysokorychlostního řezání v oblasti tenkých plechů umožňující garantovat řezací rychlosti min 20m/min v materiálu St37 s= 1mm |  |
| Stroj musí obsahovat automatické čištění trysky |  |

zařízení pro zpracování trubek a profilů

|  | ANO/NE |
| --- | --- |
| Pracovní rozsah stroje – možnost zpracovat trubky a profily min. 6500 mm |  |
| Max. délka hotové dílu 3000 mm |  |
| Min. opsaný průměr trubky v rozsahu od do – 12-150 mm |  |
| Min. tloušťky zpracovávaného materiálu ocel – 8 mm, nerez - 5 mm, AlMg3 - 4 mm |  |
| Automatický dopravník kulatých, kvadratických a obdélníkových profilů s pomocí zásobníku svazku trubek |  |
| Integrované měření délky a polohování nulového bodu na surovém materiálu |  |
| Profily jsou ze zásobníku svazku dopravovány na dráhu dopravníku – dráha musí mít provedení, aby se profily nepoškrábaly |  |
| Minimální váha svazku 4000 kg |  |
| Stroj musí umožnit řezat kulaté, kvadratické, obdélníkové a oválné profily, L a U profily a plochý materiál |  |
| SW musí umožňovat programovat spojení zlomenými ohyby |  |
| Stroj musí mít možnost rozeznání polohy sváru s rozhraním k řízení stroje |  |
| Při přejímacím řízení dodání všech kompletních technologických tabulek (nastavovacích parametrů) pro všechny materiály a technologie zpracování (ocel, nerez, hliník) |  |
| CNC řídicí systém s dotekovou obrazovkou, obslužná plocha v českém jazyce možnost dialogového programování |  |