Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Realizace energeticky úsporných opatření ve společnosti M+F KOVO FUGLÍK s.r.o.“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC frézovacího a vrtacího centra, blíže specifikovaného níže.

| CNC frézovací a vrtací centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Pětiosé frézovací CNC centrum | ANO | ANO/NE |  |
| Koncepce stroje | litinová konstrukce rámu typu C s vestavěnou kolébkou osy A a C | ANO/NE |  |
| Pojezd v ose X | min. 860 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd v ose Y | min. 630 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd v ose Z | min. 520 mm | ANO/NE |  |
| Rozsah polohování sklopné osy A | min. 220° (+ 110°/ - 110°) | ANO/NE |  |
| Upínací plocha otočného stolu s T – drážkami (počet x šířka x rozteč) | kruhová pr. min 520 mm s dostředným drážkováním min. 8 x 14 mm x 45° | ANO/NE |  |
| Maximální zatížení stolu | min. 400 Kg | ANO/NE |  |
| Možnost protočení upnutého dílce bez podložení o průměru | min. 680 mm | ANO/NE |  |
| Minimální vzdálenost čela vřetene od stolu | max. 20 mm | ANO/NE |  |
| Uložení pohybu os X, Y, Z, A, C | valivé vedení | ANO/NE |  |
| Odměřování stroje v osách X, Y, Z, A, C | přímé s ochranou snímačů přetlakovým vzduchem | ANO/NE |  |
| Provedení pohonů A a C osy | šnekovými převody s pneumatickou brzdou | ANO/NE |  |
| Pohyblivost vřetene v lineárních osách | Z | ANO/NE |  |
| Ochrana vřetene přetlakovým vzduchem | min. 1,8 bar | ANO/NE |  |
| Plynule měnitelný rozsah posuvů v osách X, Y, Z | min. 0 – 30 m/min | ANO/NE |  |
| Rychloposuv v ose X, Y, Z | min. 30 m/min | ANO/NE |  |
| Maximální otáčky stolu osy C | min. 20 ot./min. | ANO/NE |  |
| Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z min. | max. 0,012 mm | ANO/NE |  |
| Přesnost dělení A a C osy min. | max. 0,001° | ANO/NE |  |
| Přesnost opakovaného najetí X, Y, Z min. | max. 0.005 mm | ANO/NE |  |
| Provedení vřetene | mechanické vřeteno s ocelovými kuličkami | ANO/NE |  |
| Rozsah plynule měnitelných otáček vřetene (ot./min.) | min. 20 - 12.000 | ANO/NE |  |
| Výkon pohonu vřetene S1/S6-40% (kW) | min. 21/32 kW | ANO/NE |  |
| Maximální krouticí moment S1/S6-40% (Nm) | min. 150/225 Nm | ANO/NE |  |
| Způsob upínání | kužel vřetene - ISO 40 | ANO/NE |  |
| Zásobník nástrojů | vertikální s výměnnou rukou | ANO/NE |  |
| Počet míst v zásobníku nástrojů | min. 40 ks | ANO/NE |  |
| Maximální průměr nástroje v zásobníku při plném obsazení | min. 75 mm | ANO/NE |  |
| Maximální délka nástroje v zásobníku | min. 280 mm | ANO/NE |  |
| Maximální hmotnost nástroje při automatické výměně nástroje | min. 7,5 kg | ANO/NE |  |
| Tlačítko pro ruční výměnu nástroje | tlačítko na vřeteníku s přídavnou vysocesvítivou LED | ANO/NE |  |
| Vnější chlazení nástrojů | kapalinou i vzduchem | ANO/NE |  |
| Středové chlazení nástrojů | kapalinou i vzduchem | ANO/NE |  |
| Tlak chlazení středem nástrojů | kapalinou min. 20 bar / vzduchem min. 6 bar | ANO/NE |  |
| Filtrace chladicí kapaliny | patronová filtrace | ANO/NE |  |
| Odvod třísek z pracovního prostoru stroje | šnekový dopravník | ANO/NE |  |
| Čištění pracovního prostoru stroje | automatický strojní oplach + ruční oplach + ruční ofuk | ANO/NE |  |
| Krytování zásobníku nástrojů | kompletně zakrytovaný | ANO/NE |  |
| Řídicí systém stroje | s ručním kolečkem a českým dialogovým prostředím, plně kompatibilní s HEIDENHAIN TNC 640 (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO/NE |  |
| Vizualizace provozního stavu stroje | barevný LED maják | ANO/NE |  |
| Automatické měřící sondy přepínatelné infra/rádio | nástrojová i obrobková | ANO/NE |  |
| Opce řídicího systému stroje | KINEMATIC OPT | ANO/NE |  |
| Kalibrace kinematiky stroje | kalibrační kulička | ANO/NE |  |
| Typ připojení do sítě | karta ETHERNET | ANO/NE |  |
| Bezpečnostní brzdy os | min . bezpečnostní brzda svislé osy při výpadku el. energie | ANO/NE |  |
| Maximální rozměry stroje bez dopr. třísek | šířka 2.900 mm, hloubka 2.500 mm, výška 2.800 mm | ANO/NE |  |
| Hmotnost stroje | max. 7.500 Kg | ANO/NE |  |
| Celkový příkon stroje | max. 45 kW | ANO/NE |  |
| Jazyk návodu k obsluze a programování | Čeština | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele