SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Úsporná opatření ve společnosti KOVAP Náchod, s.r.o. - 2“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| DLOUHOTOČNÝ AUTOMAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Rotační vodící pouzdro synchronizované s hlavním vřetenem | ANO |  | ANO / NE |  |
| Řídící systém (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením a provozem zadavatele) | FANUC 31iB* |  | ANO / NE |  |
| Počet lineárních os | min. 8 |  | ANO / NE |  |
| Lože stroje | litinové |  | ANO / NE |  |
| Průměr obráběných tyčí bez nutnosti úpravy konce tyče | min ø3 max ø20mm |  | ANO / NE |  |
| Obrábění ozubení odvalováním | Synchronizace hlavního vřetene s poháněným nástrojem |  | ANO / NE |  |
| Počet nezávislých nástrojů v řezu současně | min. 4 |  | ANO / NE |  |
| Příklepový vrtací cyklus | ANO |  | ANO / NE |  |
| Programovatelný přírůstek | min 0,001 mm |  | ANO / NE |  |
| Rozhraní | RS232, PCMCIA karta, USB nebo ETHERNET |  | ANO / NE |  |
| Paměťový modul | min. 256 kB |  | ANO / NE |  |
| Počítadlo obrobků | ANO |  | ANO / NE |  |
| NC řízená C-osa | na hlavním i sekundárním vřeteni |  | ANO / NE |  |
| Hlavní vřeteno |  |  |  |  |
| výkon motoru elektrovřetena (100 %/30 min) | min 3,5 kW / min 5 kW |  | ANO / NE |  |
| max. otáčky vřetena | min 12000 ot/min |  | ANO / NE |  |
| směr otáčení vřetena | vlevo i vpravo |  | ANO / NE |  |
| zdvih posuvného vřeteníku | min 220 mm |  | ANO / NE |  |
| rychloposuv | min 30 m/min |  | ANO / NE |  |
| NC rížená "B"-osa | Stroj musí umožňovat obrábět dílce pod různými úhly |  | ANO / NE |  |
| Poháněné nástroje B-osy | min 3 |  | ANO / NE |  |
| max. otáčky B-osy | min 6000 rpm |  | ANO / NE |  |
| Sekundární vřeteno |  |  |  |  |
| výkon motoru elektrovřetena (100%/30 min) | min 3,5 kW / min 5 kW |  | ANO / NE |  |
| max. otáčky vřetena | min 12000 ot/min |  | ANO / NE |  |
| směr otáčení vřetena | vlevo i vpravo |  | ANO / NE |  |
| zdvih posuvného vřeteníku | min 330 mm |  | ANO / NE |  |
| rychloposuv | min 30m/min |  | ANO / NE |  |
| Průměr obrobku | min ø1 max ø20mm |  | ANO / NE |  |
| Maximální délka dílce uvnitř sekundárního vřetena pro přední odebírání | min 160 mm |  | ANO / NE |  |
| odebírání dílců sekundárním vřetenem | ANO |  | ANO / NE |  |
| Nástrojové desky obvodového obrábění |  |  |  |  |
| výkon motoru | min 1 kW |  | ANO / NE |  |
| maximální otáčky poháněných nástrojů (ve všech polohách) | min 8000 rpm |  | ANO / NE |  |
| rychloposuv | min 30 m/min |  | ANO / NE |  |
| Počet poloh pro obvodové obrábění | min 12 |  | ANO / NE |  |
| Příčné poháněné rotační nástroje umožňující vrtání, frézování a řezání závitu | min 4 |  | ANO / NE |  |
| Nástrojová deska osového obrábění |  |  |  |  |
| výkon motoru | min 1 kW |  | ANO / NE |  |
| maximální otáčky poháněných nástrojů (ve všech polohách) | min 10000 rpm |  | ANO / NE |  |
| rychloposuv | min 30 m/min |  | ANO / NE |  |
| Počet poloh pro hlavní vřeteno pro osové obrábění / z toho počet poháněných | min 6 / min 3 |  | ANO / NE |  |
| Počet poloh pro sekundární vřeteno pro osové obrábění / z toho počet poháněných | min 6 / min 3 |  | ANO / NE |  |
| Výbava stroje |  |  |  |  |
| bezpečnostní norma | CE |  | ANO / NE |  |
| Chlazení vřeten | Nezávislé chlazení olejem včetně kontroly teplotním i průtokovým čidlem |  | ANO / NE |  |
| Vyvážení dílců ze stroje | Lopatka dimenzovaná na obrobky délky min 150 mm |  | ANO / NE |  |
| Manuální posuv os a úprava posuvů os | Ručním kolečkem |  | ANO / NE |  |
| Kleštinové upínání na hlavním i sekundárním vřeteni | ANO |  | ANO / NE |  |
| Sada upínacích kleštin do hlavního vřetene včetně vodících pouzder | 10 sad o průměru ø3, ø4, ø5, ø6, ø8, ø9, ø10, ø12, ø15, ø20 mm |  | ANO / NE |  |
| Sada upínacích kleštin do sekundárního vřetene | 10 ks o průměru ø2, ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø11 mm |  | ANO / NE |  |
| Sada nástrojů na seřízení pro výrobu dílce č.v. 0030-03-620 (akceptace stroje proběhne na tento dílec) | ANO |  | ANO / NE |  |
| Automatický pásový dopravník třísek | pro všechny druhy kovů včetně filtrace chladící kapaliny |  | ANO / NE |  |
| systém chlazení nástrojů | samostatný okruh s celkovým pracovním tlakem kapaliny min 5 bar |  | ANO / NE |  |
| alarmová signálka | ANO |  | ANO / NE |  |
| dotykové čidlo pro odměřování polohy | ANO |  | ANO / NE |  |
| Odlučovač emulzních par s kouřovým filtrem | kapacita min 800 m3/hod |  | ANO / NE |  |
| Plně automatický podavač tyčí se zásobníkem | min. 2 rozměrové sady vodících kanálů včetně tlačené tyče |  | ANO / NE |  |
| Plně automatický podavač tyčí se zásobníkem | průměr tyče ø3 až 20 mm min délka tyče 3000 mm objem zásobníku min 9 ks tyčí |  | ANO / NE |  |

* Uvedené odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout jakékoli rovnocenné řešení, které absolutně splňuje stanovené technické požadavky.

Dále je dodavatel povinen nabídnout stroj s takovými nástroji, který bude schopen vyrobit dílec specifikován výkresem 0030.-03-620, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)