Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Vybudování VaV centra ve společnosti JAPIO, spol. s r.o. – část 1 – Stříhací technika“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá nové a nepoužité technologie: 1 ks automatizovaný dopravníkový řezací systém

| Automatizovaný dopravníkový řezací systém |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Okno pro řezání | Pracovní šířka 2,50 m až 3,20 m Délka pracovního okna 3,00 až 5,50 m | Ano / Ne |  |  |
| Řídící pult operátora | Řídící pult operátora (Počítač, monitor, CD-ROM, kompatibilní se sítí). | Ano / Ne |  |  |
| Řídící software a CNC ovládání | Popište přesně typ | -- |  |  |
| Řídící jednotka | Řídící jednotka pohonů a počítač – řízení linky pomocí dotykové obrazovky | Ano / Ne |  |  |
| Software | Sběr výrobních dat (správa dat) tj. systém poskytující provozovatelům a správcům snadno dostupné a pochopitelné záznamy, jako je celkový čas řezání, doba nečinnosti zařízení, čas mezi pracemi, počet řezaných kusů a další možné záznamy Software pro vzdálenou údržbu | Ano / Ne |  |  |
| Software pro ovládání řezačky s alespoň následujícími funkcemi: | - výzvy na obrazovce pro operátory, - navigace sledem činností operátora, - vizualizace varování a chyb, - popisná signalizace chyb | Ano / Ne |  |  |
| Kompatibilita se stávajícím používaným SW na přípravu střihů: | Možnost importu do řezacího programu externích řezných souborů ve formátu ISO CUT, GBR, DAT, PLT, PRT a AAMA v implementacích generovaných z CAD systémů, jako jsou Gerber, Assyst, Investronica a Lectra* *zadavatel uvádí obchodní názvy z důvodu vymezení standardu a také zajištění kompatibility se současným provozem. Dodavatelé mohou nabídnout i jiná kvalitativně rovnocenná řešení za podmínky zajištění kompatibility s provozem zadavatele. | Ano / Ne |  |  |
| Systém řezání: | Continuous cutting – řezání při pohybu dopravníku | Ano / Ne |  |  |
| Veškeré řízení řezačky a řezacích procesů operátorem z úrovně řídicího softwaru nainstalovaného na integrované stanici PC, to znamená: | Funkce simulace řezacího okna spolu s cestou nože před řezáním | Ano / Ne |  |  |
|  | Možnost ovládat z jedné stanice všechny funkce řezačky, alespoň: - nastavení řezných parametrů - správa řezných nástrojů - správa řezných souborů - identifikace vyřezaných dílů podle zobrazení na displeji instalovaného u odebíracího dopravníku | Ano / Ne |  |  |
| Řezací hlava a nástroje: | Řezací hlava vybavená 3 držáky nástrojů plus držák pera tj. tři tangenciálně řízené řezné nástroje plus pero: - Univerzální řezný nástroj, tak zvaný pasivní kruhový vlečený nůž, Řezný nástroj s diagonálním vlečeným nožem - Nástroje s razníky pro rovné cviky a cviky typu „V“, - Nástroj s vysekávači otvorů různých průměrů, (dva současně upnuté vysekávací nástroje) - Kreslící pero pro kreslení šablon, linií a případně popisů | Ano / Ne |  |  |
|  | Elektronická regulace přítlaku nástrojů | Ano / Ne |  |  |
|  | Odebírací stůl synchronizovaný s dopravníkem řezacího stolu v pracovní délce 5m a šířce odpovídající pracovní šířce řezacího dopravníku | Ano / Ne |  |  |
| Odsávací vakuový systém: | Integrovaný odsávací vakuový systém | Ano / Ne |  |  |
|  | Plynulá regulace vakua – odsávání řezacího stolu | Ano / Ne |  |  |
| Odsávací turbína stolu – max. parametry | 400V/ 12 kW | Ano / Ne |  |  |
|  | Možnost montáže turbíny vakuového systému mimo místnost, ve které je instalovaná řezačka. | Ano / Ne |  |  |
| Min. přesnost. | +/- 0,075 mm | Ano / Ne |  |  |
|  | Automatická kalibrace nožů pro | Ano / Ne |  |  |
| Řezací pás | design pásu, zahrnujícího tisíce drobných vakuových otvorů, které nevyžadují překrytí fólií pro většinu materiálů, aby bylo dosaženo plné úrovně vakua | Ano / Ne |  |  |
| Zařízení pro odvíjení látky na stůl cutteru, Stroj bude vybaven kolébkovým odvíjecím systémem, zajišťující beznapěťové pokládání materiálů, kolébka pro snadné zakládání a vyjímání rolí materiálů i odvíjení a zpětné navíjení | - Úplná automatická kompenzace nerovností vinutí materiálu (změny hustoty vinutí) - Odvíjení materiálu bez napětí bez ohledu na to, jak je navinutý na dutinku - Synchronizace odvíjení pomocí akumulace odvinutého materiálu - Nezávislý provoz – obsluha se věnuje během procesu řezání pouze řezačce - Žádné další synchronizační prvky, jako jsou kodéry, čítače - Možnost odvíjení lehkých a těžkých materiálů beze změny nastavení nebo konfigurace odvíječe - Schopnost zpětně navinout nepoužitý materiál z řezacího stolu. | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele