SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory energií v podniku Jiří Řebíček - Metalplast, s.r.o.“

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu včetně robota.

| Vstřikovací lis včetně robota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: | Mobilní hrubotřídič ……………. (doplní účastník zadávacího řízení) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |
| - příruba pro montáž nasávače materiálu | ANO | ANO / NE |  |
| - posuvná jednotka pod přírubou | ANO | ANO / NE |  |
| chlazení násypného otvoru regulované ventilem, ovládání z řízení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| provedení vstřikovacího válce a šneku s tvrzeným povrchem určeným a geometrií pro zpracování materiálu s plnivem skleněným vláknem alespoň 30 % objemu | ANO | ANO / NE |  |
| konektor pro ovládání barvící jednotky nebo nasávače pro jejich ovládání z řízení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| vstřikovací válec vybavený termoizolačním pásy pro úsporu el. energie | ANO | ANO / NE |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |
| vrtání upínacích desek podle normy Euromap | ANO | ANO / NE |  |
| deskový vyhazovač s ventilem umožňujícím jeho uzavření | ANO | ANO / NE |  |
| konektor pro připojení koncového spínače vyhazovače ve formě | ANO | ANO / NE |  |
| ručně nastavitelný ventil vyhazovače pro formy s pružinovým vyhazováním | ANO | ANO / NE |  |
| 2x hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce | ANO | ANO / NE |  |
| 2x hydraulický tahač jader na pevné upínací desce | ANO | ANO / NE |  |
| všechny ventily hydraulických tahačů s odlehčením tlaku hydrauliky a s uzavíracím ventilem | ANO | ANO / NE |  |
| 6x hydraulické ventily pro ovládání uzavíratelných trysek formy | ANO | ANO / NE |  |
| 6x pneumatické ventily pro ovládání uzavíratelných trysek formy | ANO | ANO / NE |  |
| elektrické zapojení tahačů jader dle Euromap 13 | ANO | ANO / NE |  |
| 2x pneumatický ventil 2/2cestný na pevné upínací desce | ANO | ANO / NE |  |
| ovládání ventilů nastavitelné z řízení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulika |  |  |  |
| energeticky úsporné provedení s regulačními čerpadly a pohonem pomocí servomotorů | ANO | ANO / NE |  |
| možnost paralelních pohybů stroje | ANO | ANO / NE |  |
| stav ventilů hydrauliky s optickým ukazatelem pomocí LED | ANO | ANO / NE |  |
| Elektrické vybavení stroje |  |  |  |
| napájecí napětí | ANO | ANO / NE |  |
| 16 okruhů pro regulace horkých vtoků – zapojení dle Euromap 14 | ANO | ANO / NE |  |
| 4x el. zásuvka 230V/16A s chráničem typ A RCD | ANO | ANO / NE |  |
| 1x el. zásuvka u řízení stroje, 2x na uzavírací jednotce, 1x na vstřikovacím válci | ANO | ANO / NE |  |
| 6x el. zásuvka 3x400V/16A s chráničem typ A RCD | ANO | ANO / NE |  |
| 4x el. zásuvka na uzavírací jednotce, 2x na vstřikovací jednotce | ANO | ANO / NE |  |
| 1x el. zásuvka 4x400V/32A – na vstřikovací jednotce | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení |  |  |  |
| řízení s dotykovým monitorem a otočným ovladačem | ANO | ANO / NE |  |
| stabilizátor napětí pro řízení stroje (UPS) | ANO | ANO / NE |  |
| rozhraní pro robot vč. napájecí zásuvky robotu | ANO | ANO / NE |  |
| - numerické sledování výrobních parametrů | ANO | ANO / NE |  |
| přístup do řízení stroje kartou, úrovně přístupu do řízení dle Euromap 65 | ANO | ANO / NE |  |
| rozhraní Ethernet | ANO | ANO / NE |  |
| software Euromap 63 pro připojení stroje na nadřazený server | ANO | ANO / NE |  |
| grafické sledování průběhu vstřikování v závislosti na vstřikovacím tlaku | ANO | ANO / NE |  |
| propočet hodnoty viskozity taveniny a sledování jejích odchylek | ANO | ANO / NE |  |
| rozhraní USB 2x | ANO | ANO / NE |  |
| cyklus stroje volně programovatelný pomocí ikon funkcí stroje | ANO | ANO / NE |  |
| měření paralelity formy při uzavírání | ANO | ANO / NE |  |
| možnost volby dvou jazyků řízení – čeština a angličtina | ANO | ANO / NE |  |
| řízení a manuál k němu v češtině vč. elektronické verze v řízení stroje obsahující e-help a ke stažení na serveru výrobce stroje | ANO | ANO / NE |  |
| průběžná kontrola výrobních cyklů vč. zobrazení statistických parametrů až 20ti hodnot – střední hodnota, standardní odchylka, korelační koeficient | ANO | ANO / NE |  |
| možnost nastavení hodnot tolerancí parametrů s opcí zásahu do procesu pro min. 5 parametrů | ANO | ANO / NE |  |
| bezpotenciálové kontakty 24 V vyvedené do rozvaděče stroje vč. software – 4x vstup, 4x výstup | ANO | ANO / NE |  |
| rozhraní pro integrovaný robot a rozhraní Euromap 67 | ANO | ANO / NE |  |
| signalizace poruchového hlášení stroje akusticky bzučákem a opticky výstražným majákem | ANO | ANO / NE |  |
| Další výbava stroje |  |  |  |
| nivelační pružné podložky stroje | ANO | ANO / NE |  |
| průtokoměry chladící vody – 8 okruhů na pevné upínací desce | ANO | ANO / NE |  |
| průtokoměry chladící vody– 8 okruhů na pohyblivé upínací desce | ANO | ANO / NE |  |
| průtokoměry chladící vody průtok 0 – 30 l/min | ANO | ANO / NE |  |
| hadice pro přívod chladící vody namontované od průtokoměrů 8x na pohyblivou a 8x na pevnou upínací desku | ANO | ANO / NE |  |
| bezkontaktní snímače dráhy | ANO | ANO / NE |  |
| štítky na stroji česky a anglicky | ANO | ANO / NE |  |
| Vybavení robotu |  |  |  |
| robot umístěn na pevnou upínací desku | ANO | ANO / NE |  |
| orientace robotu na zadní stranu stroje | ANO | ANO / NE |  |
| maximální výška robotu se strojem 5,25 m | ANO | ANO / NE |  |
| výška manipulovatelného výlisku alespoň 675 mm | ANO | ANO / NE |  |
| lineární osy x, y, z se servopohony | ANO | ANO / NE |  |
| 3x okruh s vakuem | ANO | ANO / NE |  |
| 3x okruh s tlakovým vzduchem | ANO | ANO / NE |  |
| dvě otočné osy – pneu pro sklápění výlisků na dopravník, servo pro otáčení odebírací hlavy | ANO | ANO / NE |  |
| manipulační hmotnost min. 8,5 kg - opakovatelná přesnost odebrání a odložení výlisku do 0,1 mm - řízení robotu integrované do řízení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| zařízení vybavenou kontrolou proti nežádoucím vibracím při pohybu a řízením maximální rychlosti pohybu os vzhledem k aktuální zátěži robotu | ANO | ANO / NE |  |
| software pro efektivitu pohybů před ukončením cyklu stroje a otevřením formy | ANO | ANO / NE |  |
| rozvaděč robotu namontovaný na vynášecí ose robotu | ANO | ANO / NE |  |
| ruční ovladač s dotykovým monitorem s monitorem alespoň 10 | ANO | ANO / NE |  |
| ukládání dat robotu společně s ukládáním dat nastavení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| jazyk řízení čeština | ANO | ANO / NE |  |
| Min. 7 digitálních vstupů a 7 digitálních výstupů, které jsou volně programovatelné | ANO | ANO / NE |  |
| vymezení manipulačního prostoru robotu oplocením s přístupovými dveřmi a průchodem pro dopravník bezpečný přístup dveřmi zapojený do bezpečnostních okruhů dveří | ANO | ANO / NE |  |
| odkládací dopravník šířky alespoň 0,85 m, délka min. 2,8 m, nosnost min. 70 k | ANO | ANO / NE |  |
| dopravník opatřený bezpečnostním tunelem a vyklízecím tlačítkem | ANO | ANO / NE |  |
| stroj a robot musí odpovídat normě EN 201 a celek musí mít společné prohlášení o shodě (CE) od výrobce | ANO | ANO / NE |  |