SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Produktová a procesní inovace ve společnosti ELASTA – VESTIL, a.s.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| Žakárový jehlový tkací stav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Základní technické parametry |  |  |  |
| Minimální paprsková šíře | Min. 84 mm | ANO / NE |  |
| Minimální počet ovládaných háčků/nitěnek v žakarovém řazení 576 kusů | ANO | ANO / NE |  |
| Modifikovatelnost stroje v místě odběratele na 768 háčků. | ANO | ANO / NE |  |
| Počet výstupních běhů | 4ks | ANO / NE |  |
| Ostatní technické parametry |  |  |  |
| Systém tkaní pro běžné pevné a pružné pásy včetně systému pro tkaní se záchytnou a zajišťovací nití a pro speciální druhy. Stroj bude nastaven pro tkaní se záchytnou a zajišťovací nití. | ANO | ANO / NE |  |
| Pohyb útkových jehel bude v jednom směru, souběžně | ANO | ANO / NE |  |
| Počet útkových jehel – jedna na chod. Držáky a jehly jsou součástí základního stroje. | ANO | ANO / NE |  |
| Standardní vybavení stroje – dvojité držáky a jehly pro 4 hlavy | ANO | ANO / NE |  |
| Pohyb pletacích jehel souběžný | ANO | ANO / NE |  |
| Pravý bok zboží pletený jehlou s odstupem od kraje 5 mm. | ANO | ANO / NE |  |
| Podávání osnovních nití – standardní způsob podávání | ANO | ANO / NE |  |
| Elektronicky řízené podávání útku a záchytné nitě | ANO | ANO / NE |  |
| Dodavatel vybaví stroj sítovým rozhraním. Provozní a výrobní data stroje budou odesílána a uložena na společném paměťovém místě. Jedná se zejména o tyto data: rychlost, počet a druh zastavení, stav stroje, nastavení parametrů, modifikace nebo změny zboží. | ANO | ANO / NE |  |
| Konektivita: PC, tablet, smartphone. | ANO | ANO / NE |  |
| Součástí dodávky je plný přístup ke všem CAD/CAM souborům s vyvzorovanými druhy výrobků dodavatele. | ANO | ANO / NE |  |
| Dodavatel zajistí plnou technickou a technologickou podporu stroje. Podpora začíná objednáním stroje. | ANO | ANO / NE |  |
| V případě potřeby servisu budou generována separátní data, která se odešlou do cloudového úložiště dodavatele. Diagnostika a servis stroje v případě potřeby bude prováděn na dálku pomocí vzdálené správy. | ANO | ANO / NE |  |
| Různobarevná světelná signalizace provozních stavů příčin zastavení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Minimální počet otáček hlavního pohonu | 1200 ot./min | ANO / NE |  |
| Hlavní motor s brzdou s reverzačním chodem, účinnost IE3 a vyšší, provedení podle posledních platných norem EU. | ANO | ANO / NE |  |
| Hlavní pohon řízený měničem | ANO | ANO / NE |  |
| Kompenzační pružiny | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení listovky řetězem, nastavitelné opakování 18-32 s dvanácti zabudovanými listovými rámy | ANO | ANO / NE |  |
| Systém zvedání listů – klesání shora dolů | ANO | ANO / NE |  |
| Výška paprsku | 74 mm | ANO / NE |  |
| Hustota tkaní | Min. 4-120 útků na cm | ANO / NE |  |
| Zesílený odtah pro těžké zboží, přítlačné válce kovové | ANO | ANO / NE |  |
| Zadní paprsky v pracovní šířce stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Držák háčků a háčky pro zhotovení levého okraje pásu | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečné nastavení poloh prošlupu, listů s nitěnkami a paprsku | ANO | ANO / NE |  |
| Vzorovací SW a licenční poplatky jsou součástí dodávky Licenční poplatky platné 24 měsíců Dodavatel ručí za funkčnost SW u odběratele | ANO | ANO / NE |  |
| Ostatní vybavení |  |  |  |
| Samostatný stojan na 12 útkových cívek | ANO | ANO / NE |  |
| 8 kontaktních lišt pro lamely | ANO | ANO / NE |  |
| Elektronické podávání a aktivní brždění holé i opředené gumy. Brždění gumy nastavitelné z dotykové obrazovky. | ANO | ANO / NE |  |
| Prvotní výbava stroje – náhradní dílce |  |  |  |
| Nítěnky a lamely každý po 1000 ks | ANO | ANO / NE |  |
| Min. 24 ks magnetů | ANO | ANO / NE |  |
| Min. 100 ks pletacích jehel | ANO | ANO / NE |  |
| Min. 12 ks útkových jehel | ANO | ANO / NE |  |
| Kompenzační perka pro vedení nití a záchytných nití | ANO | ANO / NE |  |
| Olejové a tukové náplně | ANO | ANO / NE |  |
| Provozní náhradní dílce |  |  |  |
| Náhradní dílce pro 2letý nepřetržitý chod stroje Nítěnky 2500 ks; Magnety 50 ks; Řazení 1 sada; Jehly útkové 20 ks; Pletací jehly 50 ks; Kompenzační perko pro útkovou niť 10 ks; Kompenzační perko pro záchytnou nit 10 ks; Pružiny na listy 2 ks | ANO | ANO / NE |  |
| Ostatní |  |  |  |
| Popisky na stroji, dotykové obrazovky a manuál v češtině | ANO | ANO / NE |  |
| Verze editovatelného a komentovaného popisu SW pro PLC | ANO | ANO / NE |  |
| Školení pro obsluhu a servis – minimálně pro 3 maximálně pro 5 osob v sídle dodavatele a neomezený počet osob v sídle odběratele | ANO | ANO / NE |  |
| Provozní a bezpečnostní zkouška u dodavatele – FAT | ANO | ANO / NE |  |
| Instalace a zkouška zařízení u objednatele – SAT | ANO | ANO / NE |  |
| Elektronicky dohledatelné náhradní dílce | ANO | ANO / NE |  |
| FAT |  |  |  |
| Kontrola bezpečnostních prvků | ANO | ANO / NE |  |
| Kontrola funkčnosti všech sensorů | ANO | ANO / NE |  |
| Prověření funkčnost všech skupin stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Výkon: Nastavená rychlost 1020 prohodů útku za minutu | ANO | ANO / NE |  |
| Délka ověřování 8hod | ANO | ANO / NE |  |
| SAT = FAT + |  |  |  |
| Výkon: 1020 prohodů útku *min-1 při pěti osnovních vazbách na šířce pruženky 50 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Délka ověření 1x 8hodin provozu | ANO | ANO / NE |  |
| Celkové prohody za 8hodin | ANO | ANO / NE |  |
| 8*60*1200*0,85= 489 600 prohodů na každý běh | ANO | ANO / NE |  |
| Tj. 576 m celkem na 4 běhy při dostavě 34 útcích * cm-1 | ANO | ANO / NE |  |

Dodavatel na prokázání tvrzených hodnot doloží prohlášení o shodě CE.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)