E/A Belegung Mischanlage Typ ,,TBA 160“

Kom. Skanska Prag	Anlage: Pardubice - CZ

10421640

Doseur 1

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul 8 E / 8 A 6 AE/4 AA: 170 ANR 120 90 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1 | % IW/0.2.1/0.0:X0 | Doseur Betriebsbereit |
| 2.2 | 2.2 | % IW/0.2.1/0.0:X1 | Störung PKZ Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % IW/0.2.1/0.0:X2 | Störung Lüfter Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % IW/0.2.1/0.0:X3 | Störung Umrichter Doseur |
| 2.5 | 2.5 |  | Digital ground |
| 2.6 | 2.6 | % IW/0.2.1/0.0:X4 | Materialmangel Doseur |
| 2.7 | 2.7 | % IW/0.2.1/0.0:X5 | Betrieb Rüttler |
| 2.8 | 2.8 | % IW/0.2.1/0.0:X6 | Störung Rüttler |
| 2.9 | 2.9 | % IW/0.2.1/0.0:X7 | Frei |
| 2.10 | 2.10 | % IW/0.2.1/0.0.1 | Istwert Doseur |
| 2.11 | 2.11 | % IW/0.2.1/0.0.2 | Frei |
| 2.12 | 2.12 | % IW/0.2.1/0.0.3 | Frei |
| 2.13 | 2.13 |  | Analog ground |
| 2.14 | 2.14 | % IW/0.2.1/0.0.4 | Frei |
| 2.15 | 2.15 | % IW/0.2.1/0.0.5 | Frei |
| 2.16 | 2.16 | % IW/0.2.1/0.0.6 | Frei |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 3.1 | 3.1 | % QW/0.2.1/0.0:X0 | Leistungsschütz Doseur |
| 3.2 | 3.2 | % QW/0.2.1/0.0:X1 | Doseur Start |
| 3.3 | 3.3 | % QW/0.2.1/0.0:X2 | (Außenlampe Doseur) |
| 3.4 | 3.4 | % QW/0.2.1/0.0:X3 | Rüttler Doseur |
| 3.5 | 3.5 |  |  |
| 3.6 | 3.6 | % QW/0.2.1/0.0:X4 | Frei |
| 3.7 | 3.7 | % QW/0.2.1/0.0:X5 | Frei |
| 3.8 | 3.8 | % QW/0.2.1/0.0:X6 | Frei |
| 3.9 | 3.9 | % QW/0.2.1/0.0:X7 | Frei |
| 3.10 | 3.10 | % QW/0.2.1/0.0.1 | Sollwert Doseur |
| 3.11 | 3.11 |  | Analog ground |
| 3.12 | 3.12 | % QW/0.2.1/0.0.2 | Frei |
| 3.13 | 3.13 |  | Analog ground |
| 3.14 | 3.14 | % QW/0.2.1/0.0.3 | Frei |
| 3.15 | 3.15 |  | Analog ground |
| 3.16 | 3.16 | % QW/0.2.1/0.0.4 | Frei |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Doseur 2

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul 8 E / 8 A 6 AE/4 AA: 170 ANR 120 90 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1 | % IW/0.2.2/0.0:X0 | Doseur Betriebsbereit |
| 2.2 | 2.2 | % IW/0.2.2/0.0:X1 | Störung PKZ Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % IW/0.2.2/0.0:X2 | Störung Lüfter Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % IW/0.2.2/0.0:X3 | Störung Umrichter Doseur |
| 2.5 | 2.5 |  | Digital ground |
| 2.6 | 2.6 | % IW/0.2.2/0.0:X4 | Materialmangel Doseur |
| 2.7 | 2.7 | % IW/0.2.2/0.0:X5 | Betrieb Rüttler |
| 2.8 | 2.8 | % IW/0.2.2/0.0:X6 | Störung Rüttler |
| 2.9 | 2.9 | % IW/0.2.2/0.0:X7 | Frei |
| 2.10 | 2.10 | % IW/0.2.2/0.0.1 | Istwert Doseur |
| 2.11 | 2.11 | % IW/0.2.2/0.0.2 | Frei |
| 2.12 | 2.12 | % IW/0.2.2/0.0.3 | Frei |
| 2.13 | 2.13 |  | Analog ground |
| 2.14 | 2.14 | % IW/0.2.2/0.0.4 | Frei |
| 2.15 | 2.15 | % IW/0.2.2/0.0.5 | Frei |
| 2.16 | 2.16 | % IW/0.2.2/0.0.6 | Frei |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 3.1 | 3.1 | % QW/0.2.2/0.0:X0 | Leistungsschütz Doseur |
| 3.2 | 3.2 | % QW/0.2.2/0.0:X1 | Doseur Start |
| 3.3 | 3.3 | % QW/0.2.2/0.0:X2 | (Außenlampe Doseur) |
| 3.4 | 3.4 | % QW/0.2.2/0.0:X3 | Rüttler Doseur |
| 3.5 | 3.5 |  |  |
| 3.6 | 3.6 | % QW/0.2.2/0.0:X4 | Frei |
| 3.7 | 3.7 | % QW/0.2.2/0.0:X5 | Frei |
| 3.8 | 3.8 | % QW/0.2.2/0.0:X6 | Frei |
| 3.9 | 3.9 | % QW/0.2.2/0.0:X7 | Frei |
| 3.10 | 3.10 | % QW/0.2.2/0.0.1 | Sollwert Doseur |
| 3.11 | 3.11 |  | Analog ground |
| 3.12 | 3.12 | % QW/0.2.2/0.0.2 | Frei |
| 3.13 | 3.13 |  | Analog ground |
| 3.14 | 3.14 | % QW/0.2.2/0.0.3 | Frei |
| 3.15 | 3.15 |  | Analog ground |
| 3.16 | 3.16 | % QW/0.2.2/0.0.4 | Frei |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

# Doseur 3

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul 8 E / 8 A 6 AE/4 AA: 170 ANR 120 90 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1 | % IW/0.2.3/0.0:X0 | Doseur Betriebsbereit |
| 2.2 | 2.2 | % IW/0.2.3/0.0:X1 | Störung PKZ Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % IW/0.2.3/0.0:X2 | Störung Lüfter Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % IW/0.2.3/0.0:X3 | Störung Umrichter Doseur |
| 2.5 | 2.5 |  | Digital ground |
| 2.6 | 2.6 | % IW/0.2.3/0.0:X4 | Materialmangel Doseur |
| 2.7 | 2.7 | % IW/0.2.3/0.0:X5 | (Betrieb Rüttler) |
| 2.8 | 2.8 | % IW/0.2.3/0.0:X6 | (Störung Rüttler) |
| 2.9 | 2.9 | % IW/0.2.3/0.0:X7 | Frei |
| 2.10 | 2.10 | % IW/0.2.3/0.0.1 | Istwert Doseur |
| 2.11 | 2.11 | % IW/0.2.3/0.0.2 | Frei |
| 2.12 | 2.12 | % IW/0.2.3/0.0.3 | Frei |
| 2.13 | 2.13 |  | Analog ground |
| 2.14 | 2.14 | % IW/0.2.3/0.0.4 | Frei |
| 2.15 | 2.15 | % IW/0.2.3/0.0.5 | Frei |
| 2.16 | 2.16 | % IW/0.2.3/0.0.6 | Frei |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 3.1 | 3.1 | % QW/0.2.3/0.0:X0 | Leistungsschütz Doseur |
| 3.2 | 3.2 | % QW/0.2.3/0.0:X1 | Doseur Start |
| 3.3 | 3.3 | % QW/0.2.3/0.0:X2 | (Außenlampe Doseur) |
| 3.4 | 3.4 | % QW/0.2.3/0.0:X3 | (Rüttler Doseur) |
| 3.5 | 3.5 |  |  |
| 3.6 | 3.6 | % QW/0.2.3/0.0:X4 | Frei |
| 3.7 | 3.7 | % QW/0.2.3/0.0:X5 | Frei |
| 3.8 | 3.8 | % QW/0.2.3/0.0:X6 | Frei |
| 3.9 | 3.9 | % QW/0.2.3/0.0:X7 | Frei |
| 3.10 | 3.10 | % QW/0.2.3/0.0.1 | Sollwert Doseur |
| 3.11 | 3.11 |  | Analog ground |
| 3.12 | 3.12 | % QW/0.2.3/0.0.2 | Frei |
| 3.13 | 3.13 |  | Analog ground |
| 3.14 | 3.14 | % QW/0.2.3/0.0.3 | Frei |
| 3.15 | 3.15 |  | Analog ground |
| 3.16 | 3.16 | % QW/0.2.3/0.0.4 | Frei |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Doseur 4

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul 8 E / 8 A 6 AE/4 AA: 170 ANR 120 90 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1 | % IW/0.2.4/0.0:X0 | Doseur Betriebsbereit |
| 2.2 | 2.2 | % IW/0.2.4/0.0:X1 | Störung PKZ Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % IW/0.2.4/0.0:X2 | Störung Lüfter Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % IW/0.2.4/0.0:X3 | Störung Umrichter Doseur |
| 2.5 | 2.5 |  | Digital ground |
| 2.6 | 2.6 | % IW/0.2.4/0.0:X4 | Materialmangel Doseur |
| 2.7 | 2.7 | % IW/0.2.4/0.0:X5 | (Betrieb Rüttler) |
| 2.8 | 2.8 | % IW/0.2.4/0.0:X6 | (Störung Rüttler) |
| 2.9 | 2.9 | % IW/0.2.4/0.0:X7 | Frei |
| 2.10 | 2.10 | % IW/0.2.4/0.0.1 | Istwert Doseur |
| 2.11 | 2.11 | % IW/0.2.4/0.0.2 | Frei |
| 2.12 | 2.12 | % IW/0.2.4/0.0.3 | Frei |
| 2.13 | 2.13 |  | Analog ground |
| 2.14 | 2.14 | % IW/0.2.4/0.0.4 | Frei |
| 2.15 | 2.15 | % IW/0.2.4/0.0.5 | Frei |
| 2.16 | 2.16 | % IW/0.2.4/0.0.6 | Frei |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 3.1 | 3.1 | % QW/0.2.4/0.0:X0 | Leistungsschütz Doseur |
| 3.2 | 3.2 | % QW/0.2.4/0.0:X1 | Doseur Start |
| 3.3 | 3.3 | % QW/0.2.4/0.0:X2 | (Außenlampe Doseur) |
| 3.4 | 3.4 | % QW/0.2.4/0.0:X3 | (Rüttler Doseur) |
| 3.5 | 3.5 |  |  |
| 3.6 | 3.6 | % QW/0.2.4/0.0:X4 | Frei |
| 3.7 | 3.7 | % QW/0.2.4/0.0:X5 | Frei |
| 3.8 | 3.8 | % QW/0.2.4/0.0:X6 | Frei |
| 3.9 | 3.9 | % QW/0.2.4/0.0:X7 | Frei |
| 3.10 | 3.10 | % QW/0.2.4/0.0.1 | Sollwert Doseur |
| 3.11 | 3.11 |  | Analog ground |
| 3.12 | 3.12 | % QW/0.2.4/0.0.2 | Frei |
| 3.13 | 3.13 |  | Analog ground |
| 3.14 | 3.14 | % QW/0.2.4/0.0.3 | Frei |
| 3.15 | 3.15 |  | Analog ground |
| 3.16 | 3.16 | % QW/0.2.4/0.0.4 | Frei |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Doseur 5

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul 8 E / 8 A 6 AE/4 AA: 170 ANR 120 90 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1 | % IW/0.2.5/0.0:X0 | Doseur Betriebsbereit |
| 2.2 | 2.2 | % IW/0.2.5/0.0:X1 | Störung PKZ Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % IW/0.2.5/0.0:X2 | Störung Lüfter Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % IW/0.2.5/0.0:X3 | Störung Umrichter Doseur |
| 2.5 | 2.5 |  | Digital ground |
| 2.6 | 2.6 | % IW/0.2.5/0.0:X4 | Materialmangel Doseur |
| 2.7 | 2.7 | % IW/0.2.5/0.0:X5 | (Betrieb Rüttler) |
| 2.8 | 2.8 | % IW/0.2.5/0.0:X6 | (Störung Rüttler) |
| 2.9 | 2.9 | % IW/0.2.5/0.0:X7 | Frei |
| 2.10 | 2.10 | % IW/0.2.5/0.0.1 | Istwert Doseur |
| 2.11 | 2.11 | % IW/0.2.5/0.0.2 | Frei |
| 2.12 | 2.12 | % IW/0.2.5/0.0.3 | Frei |
| 2.13 | 2.13 |  | Analog ground |
| 2.14 | 2.14 | % IW/0.2.5/0.0.4 | Frei |
| 2.15 | 2.15 | % IW/0.2.5/0.0.5 | Frei |
| 2.16 | 2.16 | % IW/0.2.5/0.0.6 | Frei |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 3.1 | 3.1 | % QW/0.2.5/0.0:X0 | Leistungsschütz Doseur |
| 3.2 | 3.2 | % QW/0.2.5/0.0:X1 | Doseur Start |
| 3.3 | 3.3 | % QW/0.2.5/0.0:X2 | (Außenlampe Doseur) |
| 3.4 | 3.4 | % QW/0.2.5/0.0:X3 | (Rüttler Doseur) |
| 3.5 | 3.5 |  |  |
| 3.6 | 3.6 | % QW/0.2.5/0.0:X4 | Frei |
| 3.7 | 3.7 | % QW/0.2.5/0.0:X5 | Frei |
| 3.8 | 3.8 | % QW/0.2.5/0.0:X6 | Frei |
| 3.9 | 3.9 | % QW/0.2.5/0.0:X7 | Frei |
| 3.10 | 3.10 | % QW/0.2.5/0.0.1 | Sollwert Doseur |
| 3.11 | 3.11 |  | Analog ground |
| 3.12 | 3.12 | % QW/0.2.5/0.0.2 | Frei |
| 3.13 | 3.13 |  | Analog ground |
| 3.14 | 3.14 | % QW/0.2.5/0.0.3 | Frei |
| 3.15 | 3.15 |  | Analog ground |
| 3.16 | 3.16 | % QW/0.2.5/0.0.4 | Frei |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Doseur 6

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul 8 E / 8 A 6 AE/4 AA: 170 ANR 120 90 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1 | % IW/0.2.6/0.0:X0 | Doseur Betriebsbereit |
| 2.2 | 2.2 | % IW/0.2.6/0.0:X1 | Störung PKZ Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % IW/0.2.6/0.0:X2 | Störung Lüfter Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % IW/0.2.6/0.0:X3 | Störung Umrichter Doseur |
| 2.5 | 2.5 |  | Digital ground |
| 2.6 | 2.6 | % IW/0.2.6/0.0:X4 | Materialmangel Doseur |
| 2.7 | 2.7 | % IW/0.2.6/0.0:X5 | (Betrieb Rüttler) |
| 2.8 | 2.8 | % IW/0.2.6/0.0:X6 | (Störung Rüttler) |
| 2.9 | 2.9 | % IW/0.2.6/0.0:X7 | Frei |
| 2.10 | 2.10 | % IW/0.2.6/0.0.1 | Istwert Doseur |
| 2.11 | 2.11 | % IW/0.2.6/0.0.2 | Frei |
| 2.12 | 2.12 | % IW/0.2.6/0.0.3 | Frei |
| 2.13 | 2.13 |  | Analog ground |
| 2.14 | 2.14 | % IW/0.2.6/0.0.4 | Frei |
| 2.15 | 2.15 | % IW/0.2.6/0.0.5 | Frei |
| 2.16 | 2.16 | % IW/0.2.6/0.0.6 | Frei |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 3.1 | 3.1 | % QW/0.2.6/0.0:X0 | Leistungsschütz Doseur |
| 3.2 | 3.2 | % QW/0.2.6/0.0:X1 | Doseur Start |
| 3.3 | 3.3 | % QW/0.2.6/0.0:X2 | (Außenlampe Doseur) |
| 3.4 | 3.4 | % QW/0.2.6/0.0:X3 | (Rüttler Doseur) |
| 3.5 | 3.5 |  |  |
| 3.6 | 3.6 | % QW/0.2.6/0.0:X4 | Frei |
| 3.7 | 3.7 | % QW/0.2.6/0.0:X5 | Frei |
| 3.8 | 3.8 | % QW/0.2.6/0.0:X6 | Frei |
| 3.9 | 3.9 | % QW/0.2.6/0.0:X7 | Frei |
| 3.10 | 3.10 | % QW/0.2.6/0.0.1 | Sollwert Doseur |
| 3.11 | 3.11 |  | Analog ground |
| 3.12 | 3.12 | % QW/0.2.6/0.0.2 | Frei |
| 3.13 | 3.13 |  | Analog ground |
| 3.14 | 3.14 | % QW/0.2.6/0.0.3 | Frei |
| 3.15 | 3.15 |  | Analog ground |
| 3.16 | 3.16 | % QW/0.2.6/0.0.4 | Frei |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Doseur 7

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul 8 E / 8 A 6 AE/4 AA: 170 ANR 120 90 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1 | % IW/0.2.7/0.0:X0 | Doseur Betriebsbereit |
| 2.2 | 2.2 | % IW/0.2.7/0.0:X1 | Störung PKZ Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % IW/0.2.7/0.0:X2 | Störung Lüfter Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % IW/0.2.7/0.0:X3 | Störung Umrichter Doseur |
| 2.5 | 2.5 |  | Digital ground |
| 2.6 | 2.6 | % IW/0.2.7/0.0:X4 | Materialmangel Doseur |
| 2.7 | 2.7 | % IW/0.2.7/0.0:X5 | (Betrieb Rüttler) |
| 2.8 | 2.8 | % IW/0.2.7/0.0:X6 | (Störung Rüttler) |
| 2.9 | 2.9 | % IW/0.2.7/0.0:X7 | Frei |
| 2.10 | 2.10 | % IW/0.2.7/0.0.1 | Istwert Doseur |
| 2.11 | 2.11 | % IW/0.2.7/0.0.2 | Frei |
| 2.12 | 2.12 | % IW/0.2.7/0.0.3 | Frei |
| 2.13 | 2.13 |  | Analog ground |
| 2.14 | 2.14 | % IW/0.2.7/0.0.4 | Frei |
| 2.15 | 2.15 | % IW/0.2.7/0.0.5 | Frei |
| 2.16 | 2.16 | % IW/0.2.7/0.0.6 | Frei |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 3.1 | 3.1 | % QW/0.2.7/0.0:X0 | Leistungsschütz Doseur |
| 3.2 | 3.2 | % QW/0.2.7/0.0:X1 | Doseur Start |
| 3.3 | 3.3 | % QW/0.2.7/0.0:X2 | (Außenlampe Doseur) |
| 3.4 | 3.4 | % QW/0.2.7/0.0:X3 | (Rüttler Doseur) |
| 3.5 | 3.5 |  |  |
| 3.6 | 3.6 | % QW/0.2.7/0.0:X4 | Frei |
| 3.7 | 3.7 | % QW/0.2.7/0.0:X5 | Frei |
| 3.8 | 3.8 | % QW/0.2.7/0.0:X6 | Frei |
| 3.9 | 3.9 | % QW/0.2.7/0.0:X7 | Frei |
| 3.10 | 3.10 | % QW/0.2.7/0.0.1 | Sollwert Doseur |
| 3.11 | 3.11 |  | Analog ground |
| 3.12 | 3.12 | % QW/0.2.7/0.0.2 | Frei |
| 3.13 | 3.13 |  | Analog ground |
| 3.14 | 3.14 | % QW/0.2.7/0.0.3 | Frei |
| 3.15 | 3.15 |  | Analog ground |
| 3.16 | 3.16 | % QW/0.2.7/0.0.4 | Frei |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Doseur 8

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul 8 E / 8 A 6 AE/4 AA: 170 ANR 120 90 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1 | % IW/0.2.8/0.0:X0 | Doseur Betriebsbereit |
| 2.2 | 2.2 | % IW/0.2.8/0.0:X1 | Störung PKZ Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % IW/0.2.8/0.0:X2 | Störung Lüfter Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % IW/0.2.8/0.0:X3 | Störung Umrichter Doseur |
| 2.5 | 2.5 |  | Digital ground |
| 2.6 | 2.6 | % IW/0.2.8/0.0:X4 | Materialmangel Doseur |
| 2.7 | 2.7 | % IW/0.2.8/0.0:X5 | (Betrieb Rüttler) |
| 2.8 | 2.8 | % IW/0.2.8/0.0:X6 | (Störung Rüttler) |
| 2.9 | 2.9 | % IW/0.2.8/0.0:X7 | Frei |
| 2.10 | 2.10 | % IW/0.2.8/0.0.1 | Istwert Doseur |
| 2.11 | 2.11 | % IW/0.2.8/0.0.2 | Frei |
| 2.12 | 2.12 | % IW/0.2.8/0.0.3 | Frei |
| 2.13 | 2.13 |  | Analog ground |
| 2.14 | 2.14 | % IW/0.2.8/0.0.4 | Frei |
| 2.15 | 2.15 | % IW/0.2.8/0.0.5 | Frei |
| 2.16 | 2.16 | % IW/0.2.8/0.0.6 | Frei |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 3.1 | 3.1 | % QW/0.2.8/0.0:X0 | Leistungsschütz Doseur |
| 3.2 | 3.2 | % QW/0.2.8/0.0:X1 | Doseur Start |
| 3.3 | 3.3 | % QW/0.2.8/0.0:X2 | (Außenlampe Doseur) |
| 3.4 | 3.4 | % QW/0.2.8/0.0:X3 | (Rüttler Doseur) |
| 3.5 | 3.5 |  |  |
| 3.6 | 3.6 | % QW/0.2.8/0.0:X4 | Frei |
| 3.7 | 3.7 | % QW/0.2.8/0.0:X5 | Frei |
| 3.8 | 3.8 | % QW/0.2.8/0.0:X6 | Frei |
| 3.9 | 3.9 | % QW/0.2.8/0.0:X7 | Frei |
| 3.10 | 3.10 | % QW/0.2.8/0.0.1 | Sollwert Doseur |
| 3.11 | 3.11 |  | Analog ground |
| 3.12 | 3.12 | % QW/0.2.8/0.0.2 | Frei |
| 3.13 | 3.13 |  | Analog ground |
| 3.14 | 3.14 | % QW/0.2.8/0.0.3 | Frei |
| 3.15 | 3.15 |  | Analog ground |
| 3.16 | 3.16 | % QW/0.2.8/0.0.4 | Frei |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

RC Doseur

Modicon TSX Momentum

Digitalein & Ausgangsmodul 16 E &16 A: 170 ADM 350 10 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | ##### Kommentar Modul Adresse: 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | Betrieb RC Doseur |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Störung RC Doseur PKZ |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 | Störung Lüfter RC Doseur |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | Reissleine RC Doseur |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 | Materialmangel RC Doseur |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 | Lichttaster Rost |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 | Betrieb Rüttler Bunker |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Störung Rüttler Bunker |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 | Betrieb Rüttler Rost |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 | Störung Rüttler Rost |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 |  |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 |  |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 |  |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 |  |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ......16 | RC Doseur |
| 2.2 | 2.2 | % Q ......17 | Außenlampe RC Doseur |
| 2.3 | 2.3 | % Q ......18 | Rüttler Bunker RC Doseur |
| 2.4 | 2.4 | % Q ......19 | Rüttler Rost RC Doseur |
| 2.5 | 2.5 | % Q ......20 | (Hupe Anfahrwarnung RC) |
| 2.6 | 2.6 | % Q ......21 | (Rundumleuchte RC Betrieb) |
| 2.7 | 2.7 | % Q ......22 | Reißleine RC Doseur |
| 2.8 | 2.8 | % Q ......23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % Q ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % Q ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % Q ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % Q ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % Q ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % Q ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % Q ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % Q ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Verladesilo

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | Kommentar Modul Adresse: 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ...... 0 | Endschalter Sicherheitstür |
| 1.2 | 1.2 | % I ...... 1 | Reißleine Kübelbahn |
| 1.3 | 1.3 | % I ...... 2 | Taster Sicherheitstür Quittieren |
| 1.4 | 1.4 | % I ...... 3 | Störung Motor Aufzugswinde |
| 1.5 | 1.5 | % I ...... 4 | Störung Frequenzumrichter Aufzugswinde |
| 1.6 | 1.6 | % I ...... 5 | Störung Bremswiderstand Aufzugswinde |
| 1.7 | 1.7 | % I ...... 6 | Freigabe Bremse von Umrichter |
| 1.8 | 1.8 | % I ...... 7 | Störung Lichtschranke Aufzugswinde |
| 1.9 | 1.9 | % I ...... 8 | Schalter Tippbetrieb |
| 1.10 | 1.10 | % I ...... 9 | Taster Tippbetrieb Abwärts |
| 1.11 | 1.11 | % I ...... 10 | Taster Tippbetrieb Aufwärts |
| 1.12 | 1.12 | % I ...... 11 | Lichtschranke Mischerdurchfahrt rechts |
| 1.13 | 1.13 | % I ...... 12 | Lichtschranke Mischerdurchfahrt links |
| 1.14 | 1.14 | % I ...... 13 | Motorstörung Klappbahn |
| 1.15 | 1.15 | % I ...... 14 |  |
| 1.16 | 1.16 | % I ...... 15 |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ...... 16 | Betrieb Kübeleindüspumpe |
| 2.2 | 2.2 | % I ...... 17 | Störung Kübeleindüspumpe |
| 2.3 | 2.3 | % I ...... 18 | Druckwächter Kübeleindüspumpe |
| 2.4 | 2.4 | % I ...... 19 | Microschalter Bremse |
| 2.5 | 2.5 | % I ...... 20 | (Betrieb Fremdlüfter Winde) |
| 2.6 | 2.6 | % I ...... 21 | (Störung Fremdlüfter Winde) |
| 2.7 | 2.7 | % I ...... 22 | (Überwachung Bremstrafo) |
| 2.8 | 2.8 | % I ...... 23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % I ...... 24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % I ...... 25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % I ...... 26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % I ...... 27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % I ...... 28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % I ...... 29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % I ...... 30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % I ...... 31 | Steuerspannung Verladesilo Ein |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Verladesilo

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | Kommentar Modul Adresse: 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ...... 0 | Endschalter Kübel unter Mischer |
| 1.2 | 1.2 | % I ...... 1 | Endschalter Setzen 1000 |
| 1.3 | 1.3 | % I ...... 2 | Endschalter Not – Aus Unten |
| 1.4 | 1.4 | % I ...... 3 | Endschalter Not – Aus Oben |
| 1.5 | 1.5 | % I ...... 4 | Endschalter Kübelbahn Sperre |
| 1.6 | 1.6 | % I ...... 5 |  |
| 1.7 | 1.7 | % I ...... 6 |  |
| 1.8 | 1.8 | % I ...... 7 | (Deckel Direktsilo 1 offen) |
| 1.9 | 1.9 | % I ...... 8 | Deckel Silo 2 offen |
| 1.10 | 1.10 | % I ...... 9 | Deckel Silo 3 offen |
| 1.11 | 1.11 | % I ...... 10 | Deckel Silo 4 offen |
| 1.12 | 1.12 | % I ...... 11 | Deckel Silo 5 offen |
| 1.13 | 1.13 | % I ...... 12 | Endschalter Aufreißer Direktsilo 1 Oben ( Fehlmischstation) |
| 1.14 | 1.14 | % I ...... 13 | Endschalter Aufreißer Silo 2 Oben |
| 1.15 | 1.15 | % I ...... 14 | Endschalter Aufreißer Silo 3 Oben |
| 1.16 | 1.16 | % I ...... 15 | Endschalter Aufreißer Silo 4 Oben |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ...... 16 | Endschalter Aufreißer Silo 5 Oben |
| 2.2 | 2.2 | % I ...... 17 | (Silo 1 voll (Fehlmischstation)) |
| 2.3 | 2.3 | % I ...... 18 | Silo 2 voll |
| 2.4 | 2.4 | % I ...... 19 | Silo 3 voll |
| 2.5 | 2.5 | % I ...... 20 | Silo 4 voll |
| 2.6 | 2.6 | % I ...... 21 | Silo 5 voll |
| 2.7 | 2.7 | % I ...... 22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % I ...... 23 | Endschalter Klappbahn Oben |
| 2.9 | 2.9 | % I ...... 24 | Endschalter Klappbahn Unten |
| 2.10 | 2.10 | % I ...... 25 | Endschalter Sicherungsbolzen Klappbahn |
| 2.11 | 2.11 | % I ...... 26 | Vorort Taster Auslauf Silo 1 |
| 2.12 | 2.12 | % I ...... 27 | Vorort Taster Auslauf Silo 2 |
| 2.13 | 2.13 | % I ...... 28 | Vorort Taster Auslauf Silo 3 |
| 2.14 | 2.14 | % I ...... 29 | Vorort Taster Auslauf Silo 4 |
| 2.15 | 2.15 | % I ...... 30 | Vorort Taster Auslauf Silo 5 |
| 2.16 | 2.16 | % I ...... 31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Verladesilo

Modicon TSX Momentum

Digitalausgangsmodul 32 A: 170 ADO 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | Kommentar Modul Adresse: 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % Q ...... 0 | Netzschütz Frequenzumformer |
| 1.2 | 1.2 | % Q ...... 1 | Aufzugswinde Aufwärts |
| 1.3 | 1.3 | % Q ...... 2 | Aufzugswinde Abwärts |
| 1.4 | 1.4 | % Q ...... 3 | Aufzugswinde rücksetzen |
| 1.5 | 1.5 | % Q ...... 4 | (Aufzugswinde 18HZ) |
| 1.6 | 1.6 | % Q ...... 5 | Aufzugswinde 55HZ |
| 1.7 | 1.7 | % Q ...... 6 | Aufzugswinde 85HZ |
| 1.8 | 1.8 | % Q ...... 7 | Bremse Aufzugswinde |
| 1.9 | 1.9 | % Q ...... 8 | Schütz Kübeleindüspumpe |
| 1.10 | 1.10 | % Q ...... 9 | Magnetventil Kübeleindüsung |
| 1.11 | 1.11 | % Q ...... 10 | Schütz Klappbahn auf |
| 1.12 | 1.12 | % Q ...... 11 | Schütz Klappbahn ab |
| 1.13 | 1.13 | % Q ...... 12 | Reset Zählmodul |
| 1.14 | 1.14 | % Q ...... 13 | Magnetventil Sicherungsbolzen Klappbahn |
| 1.15 | 1.15 | % Q ...... 14 | Sicherheitstür Quittieren |
| 1.16 | 1.16 | % Q ...... 15 | Not-Aus Endschalter quittieren |
|  | 1.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ......16 | (Magnetventil Deckel + Aufreißer Silo 1 ( Fehlmischstation)) |
| 2.2 | 2.2 | % Q ......17 | Magnetventil Deckel + Aufreißer Silo 2 |
| 2.3 | 2.3 | % Q ......18 | Magnetventil Deckel + Aufreißer Silo 3 |
| 2.4 | 2.4 | % Q ......19 | Magnetventil Deckel + Aufreißer Silo 4 |
| 2.5 | 2.5 | % Q ......20 | Magnetventil Deckel + Aufreißer Silo 5 |
| 2.6 | 2.6 | % Q ......21 |  |
| 2.7 | 2.7 | % Q ......22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % Q ......23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % Q ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % Q ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % Q ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % Q ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % Q ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % Q ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % Q ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % Q ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Verladesilo

Modicon TSX Momentum

Zählmodul 2 C: 170 AEC 920 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | Kommentar Modul Adresse: 27 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 |  |  |
|  | 1.2 |  |  |
|  | 1.3 |  |  |
|  | 1.4 |  |  |
|  | 1.5 |  |  |
|  | 1.6 |  |  |
|  | 1.7 |  |  |
|  | 1.8 |  |  |
|  | 1.9 |  |  |
|  | 1.10 |  |  |
|  | 1.11 |  | Reset Zähler 1 |
|  | 1.12 |  | Freigabe Zähler 1 (Brücke nach 2.11) |
|  | 1.13 |  |  |
|  | 1.14 |  |  |
|  | 1.15 |  |  |
|  | 1.16 |  |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.1 |  | Brücke nach 3.4 / 2.2 / 2.3 (Zähler 1) |
|  | 2.2 |  | Brücke nach 3.4 / 2.2 / 2.3 (Zähler 1) |
|  | 2.3 |  | Brücke nach 3.4 / 2.2 / 2.3 (Zähler 1) |
|  | 2.4 |  |  |
|  | 2.5 |  |  |
|  | 2.6 |  |  |
|  | 2.11 |  | Brücke nach 1.12 |
|  | 2.12 |  |  |
|  | 2.13 |  |  |
|  | 2.14 |  |  |
|  | 2.15 |  |  |
|  | 2.16 |  |  |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.1 |  | Impulseingang 1 Kanal A (Grün) |
|  | 3.2 |  | Impulseingang 1 Kanal B (Gelb) |
|  | 3.3 |  | Impulseingang 1 Kanal N (Grau) |
|  | 3.4 |  | 24 V - Versorgung Drehgeber 1 (Weiß) Brücke nach 2.1 / 2.2 / 2.3 |
|  | 3.5 |  | 24 V + Versorgung Drehgeber 1 (Braun) |
|  | 3.6 |  |  |
|  | 3.7 |  |  |
|  | 3.8 |  |  |
|  | 3.9 |  |  |
|  | 3.10 |  |  |
|  | 3.11 |  |  |
|  | 3.12 |  |  |
|  | 3.13 |  |  |
|  | 3.14 |  |  |
|  | 3.15 |  |  |
|  | 3.16 |  |  |
|  | 3.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 3.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Mischturm

Modicon TSX Momentum

Digitalausgangsmodul 32 A: 170 ADO 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | Kommentar Modul Adresse: 29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % Q ......0 | Steuerspannung Mischturm |
| 1.2 | 1.2 | % Q ......1 | (Steuerspannung Trommelstrecke) |
| 1.3 | 1.3 | % Q ......2 | (Steuerspannung Trommelbrenner) |
| 1.4 | 1.4 | % Q ......3 | Steuerspannung Entstaubung |
| 1.5 | 1.5 | % Q ......4 | Steuerspannung Verladesilo |
| 1.6 | 1.6 | % Q ......5 | (Steuerspannung RC-Anlage) |
| 1.7 | 1.7 | % Q ......6 | (Steuerspannung RC-Brenner) |
| 1.8 | 1.8 | % Q ......7 | (Steuerspannung Füllerversorgung) |
| 1.9 | 1.9 | % Q ......8 |  |
| 1.10 | 1.10 | % Q ......9 |  |
| 1.11 | 1.11 | % Q ......10 |  |
| 1.12 | 1.12 | % Q ......11 |  |
| 1.13 | 1.13 | % Q ......12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % Q ......13 |  |
| 1.15 | 1.15 | % Q ......14 |  |
| 1.16 | 1.16 | % Q ......15 |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ......16 |  |
| 2.2 | 2.2 | % Q ......17 |  |
| 2.3 | 2.3 | % Q ......18 |  |
| 2.4 | 2.4 | % Q ......19 |  |
| 2.5 | 2.5 | % Q ......20 |  |
| 2.6 | 2.6 | % Q ......21 |  |
| 2.7 | 2.7 | % Q ......22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % Q ......23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % Q ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % Q ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % Q ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % Q ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % Q ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % Q ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % Q ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % Q ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Mischturm

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | Betrieb Mischer 1+2 Softstarter |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Störung Mischer Motor 1 Softstarter |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 | Störung Mischer Motor 2 Softstarter |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | Störung Mischer Motor 1 PKZ |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 | Störung Mischer Motor 2 PKZ |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 | Betrieb Siebmotor Sanftanlasser |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 | Störung Sanftanlasser Sieb |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Störung Sieb PKZ Gesamt |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 | Störung Siebmotor 1 PKZ |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 | Störung Siebmotor 2 PKZ |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 | (Störung Siebmotor 3 PKZ) |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 | (Störung Siebmotor 4 PKZ) |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 | Betrieb Turmabsaugung |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 | Störung Turmabsaugung |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 | Betrieb Füllerschnecke zum Mischer |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 | Störung Füllerschnecke zum Mischer |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ......16 | Betrieb Füllerbecherwerk |
| 2.2 | 2.2 | % I ......17 | Störung Füllerbecherwerk |
| 2.3 | 2.3 | % I ......18 | (Betrieb Füllerschnecke Silo zum Elevator (EF)) |
| 2.4 | 2.4 | % I ......19 | (Störung Füllerschnecke Silo zum Elevator (EF)) |
| 2.5 | 2.5 | % I ......20 | Betrieb EF-Dosierschnecke |
| 2.6 | 2.6 | % I ......21 | Störung EF-Dosierschnecke |
| 2.7 | 2.7 | % I ......22 | Betrieb FF-Dosierschnecke 1 |
| 2.8 | 2.8 | % I ......23 | Störung FF-Dosierschnecke 1 |
| 2.9 | 2.9 | % I ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % I ......25 | Betrieb Bitumenpumpe 1 vorwärts |
| 2.11 | 2.11 | % I ......26 | Betrieb Bitumenpumpe 1 rückwärts |
| 2.12 | 2.12 | % I ......27 | Störung Bitumenpumpe 1 |
| 2.13 | 2.13 | % I ......28 | Betrieb Kompressor |
| 2.14 | 2.14 | % I ......29 | Störung Kompressor |
| 2.15 | 2.15 | % I ......30 | Sicherheitstür Mischer |
| 2.16 | 2.16 | % I ......31 | Steuerspannung Mischturm Ein |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Mischturm

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | Betrieb Granulatgebläse |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Störung Granulatgebläse |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 | Betrieb Zellenradschleuse Granulat |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | Störung Zellenradschleuse Granulat |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 | Betrieb Dosierschnecke Granulat |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 | Störung Dosierschnecke Granulat |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 | Betrieb Rüttler Granulat |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Störung Rüttler Granulat |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 |  |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 |  |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 |  |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 |  |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 |  |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 |  |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ......16 | Betreib RC-Einwurfband |
| 2.2 | 2.2 | % I ......17 | Störung RC-Einwurfband |
| 2.3 | 2.3 | % I ......18 | Reissleine RC-Einwurfband |
| 2.4 | 2.4 | % I ......19 | Betrieb RC-Steigeband |
| 2.5 | 2.5 | % I ......20 | Störung RC-Steigeband |
| 2.6 | 2.6 | % I ......21 | Reissleine RC-Steigeband |
| 2.7 | 2.7 | % I ......22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % I ......23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % I ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % I ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % I ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % I ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % I ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % I ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % I ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % I ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Mischturm

Modicon TSX Momentum

Digitalausgangsmodul 32 A: 170 ADO 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | Kommentar Modul Adresse: 34 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % Q ...... 0 | Hupe Sammelstörung Anlage |
| 1.2 | 1.2 | % Q ...... 1 | Hupe Anfahrwarnung Anlage |
| 1.3 | 1.3 | % Q ...... 2 | Mischerantriebe 1 + 2 |
| 1.4 | 1.4 | % Q ...... 3 | Sanftanlasser Mischerantriebe 1 + 2 entstören |
| 1.5 | 1.5 | % Q ...... 4 | Siebmaschine |
| 1.6 | 1.6 | % Q ...... 5 | Sanftanlasser Siebmaschine entstören |
| 1.7 | 1.7 | % Q ...... 6 | Turmabsaugung |
| 1.8 | 1.8 | % Q ...... 7 | Füllerschnecke zum Mischer |
| 1.9 | 1.9 | % Q ...... 8 | Füllerbecherwerk |
| 1.10 | 1.10 | % Q ...... 9 | Kompressor Start |
| 1.11 | 1.11 | % Q ...... 10 | Bitumenpumpe 1 vorwärts |
| 1.12 | 1.12 | % Q ...... 11 | Bitumenpumpe 1 rückwärts |
| 1.13 | 1.13 | % Q ...... 12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % Q ...... 13 | Dosierschnecke EF |
| 1.15 | 1.15 | % Q ...... 14 | Dosierschnecke FF |
| 1.16 | 1.16 | % Q ...... 15 |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ...... 16 | Fördergebläse Granulat |
| 2.2 | 2.2 | % Q ...... 17 | Zellenradschleuse Granulat |
| 2.3 | 2.3 | % Q ...... 18 | Dosierschnecke Granulat |
| 2.4 | 2.4 | % Q ...... 19 | Rüttler Granulat |
| 2.5 | 2.5 | % Q ...... 20 |  |
| 2.6 | 2.6 | % Q ...... 21 |  |
| 2.7 | 2.7 | % Q ...... 22 | RC-Einwurfband |
| 2.8 | 2.8 | % Q ...... 23 | RC-Steigeband |
| 2.9 | 2.9 | % Q ...... 24 | Bandwaage RC-Steigeband |
| 2.10 | 2.10 | % Q ...... 25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % Q ...... 26 | Hupe Anfahrwarnung RC-Bänder |
| 2.12 | 2.12 | % Q ...... 27 | Rundumleuchte RC |
| 2.13 | 2.13 | % Q ...... 28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % Q ...... 29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % Q ...... 30 | Not-Aus Sicherheitstüren quittieren |
| 2.16 | 2.16 | % Q ...... 31 | Not-Aus Reissleinen quittieren |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Trommelstrecke

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | Netzschütz Heißelevator |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Betrieb Heißelevator |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 | Störung Heißelevator |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | Sanftanlasser Trockentrommel ein |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 | Störung Sanftanlasser Trockentrommel |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 | Störung Trommelantriebe PKZ Gesamt |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 | Störung Trommelantrieb 1 PKZ |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Störung Trommelantrieb 2 PKZ |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 | Störung Trommelantrieb 3 PKZ |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 | Störung Trommelantrieb 4 PKZ |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 | Betrieb Einwurfband vorwärts |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 | Betrieb Einwurfband rückwärts |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 | Störung Einwurfband |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 | Reißleine Einwurfband |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 | Betrieb Überkornsieb |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 | Störung Überkornsieb |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ......16 | Betrieb Steigeband |
| 2.2 | 2.2 | % I ......17 | Störung Steigeband |
| 2.3 | 2.3 | % I ......18 | Reißleine Steigeband |
| 2.4 | 2.4 | % I ......19 | Betrieb Sammelband 1 |
| 2.5 | 2.5 | % I ......20 | Störung Sammelband 1 |
| 2.6 | 2.6 | % I ......21 | Reißleine Sammelband 1 |
| 2.7 | 2.7 | % I ......22 | Betrieb Sammelband 2 |
| 2.8 | 2.8 | % I ......23 | Störung Sammelband 2 |
| 2.9 | 2.9 | % I ......24 | Reißleine Sammelband 2 |
| 2.10 | 2.10 | % I ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % I ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % I ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % I ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % I ......29 | Endschalter Sicherheitstür Heißelevator |
| 2.15 | 2.15 | % I ......30 | Endschalter Sicherheitstür Trommelantrieb |
| 2.16 | 2.16 | % I ......31 | (Steuerspannung Trommelstrecke) |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Trommelstrecke

Modicon TSX Momentum

Digitalausgangsmodul 32 A: 170 ADO 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | Kommentar Modul Adresse: 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % Q ...... 0 | Hupe Anfahrwarnung Bänder |
| 1.2 | 1.2 | % Q ...... 1 | Heißelevator |
| 1.3 | 1.3 | % Q ...... 2 | Sanftanlasser Trommelantriebe ein |
| 1.4 | 1.4 | % Q ...... 3 | Sanftanlasser Trommelantriebe entstören |
| 1.5 | 1.5 | % Q ...... 4 | Einwurfband Vorwärts |
| 1.6 | 1.6 | % Q ...... 5 | Einwurfband Rückwärts |
| 1.7 | 1.7 | % Q ...... 6 | Überkornsieb |
| 1.8 | 1.8 | % Q ...... 7 | Steigeband |
| 1.9 | 1.9 | % Q ...... 8 | Sammelband 1 |
| 1.10 | 1.10 | % Q ...... 9 | Sammelband 2 |
| 1.11 | 1.11 | % Q ...... 10 |  |
| 1.12 | 1.12 | % Q ...... 11 |  |
| 1.13 | 1.13 | % Q ...... 12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % Q ...... 13 |  |
| 1.15 | 1.15 | % Q ...... 14 | Not-Aus Relais Trommelstrecke quittieren (Sicherheitstür) |
| 1.16 | 1.16 | % Q ...... 15 | Not-Aus Relais Trommelstrecke quittieren (Reißleine) |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ...... 16 |  |
| 2.2 | 2.2 | % Q ...... 17 |  |
| 2.3 | 2.3 | % Q ...... 18 |  |
| 2.4 | 2.4 | % Q ...... 19 |  |
| 2.5 | 2.5 | % Q ...... 20 |  |
| 2.6 | 2.6 | % Q ...... 21 |  |
| 2.7 | 2.7 | % Q ...... 22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % Q ...... 23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % Q ...... 24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % Q ...... 25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % Q ...... 26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % Q ...... 27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % Q ...... 28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % Q ...... 29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % Q ...... 30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % Q ...... 31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Brenner

Modicon TSX Momentum

Digitalein & Ausgangsmodul 16 E &16 A: 170 ADM 350 10 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | ##### Kommentar Modul Adresse: 48 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | (Steuerspannung ein) |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Betrieb Brennergebläse |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 | Störung Brennergebläse |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | (Betrieb Ölpumpe) |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 | (Störung Ölpumpe) |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 | Freigabe Verriegelung |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 | Störung Brenner Etamatic |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Hauptflamme |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 | Zündflamme |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 | Regelfreigabe |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 |  |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 |  |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 |  |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 |  |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ......16 | Brenner ein |
| 2.2 | 2.2 | % Q ......17 | Brenner entstören |
| 2.3 | 2.3 | % Q ......18 | Brenner Automatik |
| 2.4 | 2.4 | % Q ......19 | Brenner mehr Leistung |
| 2.5 | 2.5 | % Q ......20 | Brenner weniger Leistung |
| 2.6 | 2.6 | % Q ......21 |  |
| 2.7 | 2.7 | % Q ......22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % Q ......23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % Q ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % Q ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % Q ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % Q ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % Q ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % Q ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % Q ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % Q ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungs0spannung |

Brenner

Modicon TSX Momentum

Multifunktionsmodul:170 AMM 09000    mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| Klemme | Ausgang | Kommentar Modul Adresse: 49 |
| --- | --- | --- |
| 2.1/3.1 | % IW 0.2.49\0.0.0 | Temperatur Trommelauslauf |
| 2.3/3.3 | % IW 0.2.49\0.0.1 | Stellgrad Erdgas |
| 2.5/3.5 | % IW 0.2.49\0.0.2 | Stellgrad Luft |
| 2.7/3.7 | % IW 0.2.49\0.0.3 |  |
| 2.9/3.9 | % QW 0.2.49\0.0.0 | Sollwert Brennerregler |
| 2.11/3.11 | % QW 0.2.49\0.0.1 |  |
| 2.13 | % IW 0.2.49\0.0.4:x0 |  |
| 2.14 | % IW 0.2.49\0.0.4:x1 |  |
| 2.15 | % IW 0.2.49\0.0.4:x2 |  |
| 2.16 | % IW 0.2.49\0.0.4:x3 |  |
| 3.13 | % QW 0.2.49\0.0.2:x0 |  |
| 3.14 | % QW 0.2.49\0.0.2:x1 |  |
| 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.18 | 24 VDC | Versorgungsspannung |

SPS

Modicon TSX Momentum

Analogeingangsmodul 16 E: 170 AAI 140 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| Signal | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| + 4-20mA | 1.1 | %IW ......0 | Füllstand Reihe 1 Sand / Bypass |
| - | 2.1 |  |  |
| + 4-20mA | 1.2 | %IW ......1 | Füllstand Reihe 1 Mineral 1.2 |
| - | 2.2 |  |  |
| + 4-20mA | 1.3 | %IW ......2 | Füllstand Reihe 1 Mineral 1.3 |
| - | 2.3 |  |  |
| + 0-10V | 3.4 | %IW ......3 | Füllstand Reihe 1 Mineral 1.4 |
| - | 2.4 |  |  |
| + 0-10V | 3.5 | %IW ......4 | Füllstand Reihe 1 Mineral 1.5 |
| - | 2.5 |  |  |
| + 0-10V | 3.6 | %IW ......5 | Füllstand Reihe 1 Mineral 1.6 |
| - | 2.6 |  |  |
| + 4-20mA | 1.7 | %IW ......6 |  |
| - | 2.7 |  |  |
| + 4-20mA | 1.8 | %IW ......7 |  |
| - | 2.8 |  |  |
| + 4-20mA | 1.9 | %IW ......8 | Druckwächter Anlagenpressluft |
| - | 2.9 |  |  |
| + 4-20mA | 3.10 | %IW ......9 | Füllstand Eigenfüllersilo 1 |
| - | 2.10 |  |  |
| + 4-20mA | 3.11 | %IW ......10 | Füllstand Fremdfüllersilo 1 |
| - | 2.11 |  |  |
| + 0-10V | 3.12 | %IW ......11 |  |
| - | 2.12 |  |  |
| + 0-10V | 3.13 | %IW ......12 | Temperatur Reihe 1 Sand / Bypass |
| - | 2.13 |  |  |
| + 0-10V | 3.14 | %IW ......13 |  |
| - | 2.14 |  |  |
| + 0-10V | 3.15 | %IW ......14 | Amperemeter Mischermotor 1 |
| - | 2.15 |  |  |
| + 0-10V | 3.16 | %IW ......15 | Amperemeter Mischermotor 2 |
| - | 2.16 |  |  |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

# SPS

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | ##### Kommentar Modul Adresse: 55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | Endschalter Siebumgehung Sieb |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Endschalter Siebumgehung Bypass |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 |  |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | Schalter Tippbetrieb Heißelevator |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 | Taster Tippbetrieb Heißelevator |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 | Endschalter Umstellklappe Überkorn in letzte Tasche |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 | Endschalter Umstellklappe Überkorn in Überlauf |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Max – Sonde Überlaufsilo |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 |  |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 |  |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 |  |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 |  |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 |  |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 |  |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ......16 | Drehzahlwächter Füllerelevator |
| 2.2 | 2.2 | % I ......17 | Drehzahlwächter Heißelevator |
| 2.3 | 2.3 | % I ......18 | Drehzahlwächter Einwurfband |
| 2.4 | 2.4 | % I ......19 | Drehzahlwächter Steigeband |
| 2.5 | 2.5 | % I ......20 | Drehzahlwächter Sammelband 1 |
| 2.6 | 2.6 | % I ......21 | Drehzahlwächter Sammelband 2 |
| 2.7 | 2.7 | % I ......22 | Drehzahlwächter RC-Steigeband |
| 2.8 | 2.8 | % I ......23 | Drehzahlwächter RC-Einwurfband |
| 2.9 | 2.9 | % I ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % I ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % I ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % I ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % I ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % I ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % I ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % I ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

SPS

Modicon TSX Momentum

Digitalausgangsmodul 32 A: 170 ADO 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | ##### Kommentar Modul Adresse: 58 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % Q ......0 | Ventil Umstellklappe Sieb/Bypass |
| 1.2 | 1.2 | % Q ......1 | Ventil Umstellklappe Überkorn (Letzte Tasche oder Überlauf) |
| 1.3 | 1.3 | % Q ......2 |  |
| 1.4 | 1.4 | % Q ......3 | Ventil Auflockerung EF-Silo 1 |
| 1.5 | 1.5 | % Q ......4 | Ventil Auflockerung FF-Silo 1 |
| 1.6 | 1.6 | % Q ......5 |  |
| 1.7 | 1.7 | % Q ......6 |  |
| 1.8 | 1.8 | % Q ......7 | Ventil Überlaufsilo öffnen |
| 1.9 | 1.9 | % Q ......8 |  |
| 1.10 | 1.10 | % Q ......9 |  |
| 1.11 | 1.11 | % Q ......10 |  |
| 1.12 | 1.12 | % Q ......11 |  |
| 1.13 | 1.13 | % Q ......12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % Q ......13 |  |
| 1.15 | 1.15 | % Q ......14 |  |
| 1.16 | 1.16 | % Q ......15 |  |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ......16 |  |
| 2.2 | 2.2 | % Q ......17 |  |
| 2.3 | 2.3 | % Q ......18 |  |
| 2.4 | 2.4 | % Q ......19 |  |
| 2.5 | 2.5 | % Q ......20 |  |
| 2.6 | 2.6 | % Q ......21 |  |
| 2.7 | 2.7 | % Q ......22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % Q ......23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % Q ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % Q ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % Q ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % Q ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % Q ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % Q ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % Q ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % Q ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Asphalt

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | Kommentar Modul Adresse: 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | Störung Mineralwaage |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Störung Füllerwaage |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 | Störung Bitumenwaage |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | Störung Granulatwaage |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 | Bitumenwaage MAX |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 | Bitumensonde MAX |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 | Zählimpuls RC-Bandwaage |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Expansionsklappe RC AUF |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 | (Sonde RC-Schurre) |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 | Endschalter Dosierklappe Eigenfüller Auf |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 | Endschalter Dosierklappe Fremdfüller 1 Auf |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 | (Endschalter Dosierklappe Fremdfüller 2 Auf) |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 | Endschalter Bitumendosierventil 1 Umlauf |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 | Endschalter Bitumendosierventil 1 Dosieren |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 | (Endschalter Bitumendosierventil 2 Umlauf) |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 | (Endschalter Bitumendosierventil 2 Dosieren) |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ......16 | Endschalter Mineralwaage ZU |
| 2.2 | 2.2 | % I ......17 | Endschalter Füllerwaage ZU |
| 2.3 | 2.3 | % I ......18 | Endschalter Bitumenwaage ZU |
| 2.4 | 2.4 | % I ......19 | (Endschalter Recyclingwaage ZU) |
| 2.5 | 2.5 | % I ......20 | (Endschalter RC-Schurre ZU) |
| 2.6 | 2.6 | % I ......21 | Endschalter RC-Klappe zum Mischer AUF |
| 2.7 | 2.7 | % I ......22 | Endschalter Kleckerklappe AUF |
| 2.8 | 2.8 | % I ......23 | Endschalter Mischer ZU |
| 2.9 | 2.9 | % I ......24 | Endschalter Mischer AUF |
| 2.10 | 2.10 | % I ......25 | Endschalter Sackzugabe AUF |
| 2.11 | 2.11 | % I ......26 | Sacktaster |
| 2.12 | 2.12 | % I ......27 | Sacksensor |
| 2.13 | 2.13 | % I ......28 | Sonde Zyklon Granulat VOLL |
| 2.14 | 2.14 | % I ......29 | Endschalter Zyklon Granulat ZU |
| 2.15 | 2.15 | % I ......30 | Endschalter Granulat -Waage ZU |
| 2.16 | 2.16 | % I ......31 | ES Ansaugklappe Granulatgebläse auf |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Asphalt

Modicon TSX Momentum

Digitalausgangsmodul 32 A: 170 ADO 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | Kommentar Modul Adresse: 61 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % Q ......0 | Hupe Auftrag Fertig |
| 1.2 | 1.2 | % Q ......1 |  |
| 1.3 | 1.3 | % Q ......2 | Dosierklappe Eigenfüller |
| 1.4 | 1.4 | % Q ......3 | Dosierklappe Fremdfüller 1 |
| 1.5 | 1.5 | % Q ......4 | (Dosierklappe Fremdfüller 2) |
| 1.6 | 1.6 | % Q ......5 |  |
| 1.7 | 1.7 | % Q ......6 | Dosieren Bitumen 1 |
| 1.8 | 1.8 | % Q ......7 | (Dosieren Bitumen 2) |
| 1.9 | 1.9 | % Q ......8 |  |
| 1.10 | 1.10 | % Q ......9 | (Dosieren Recycling 1) |
| 1.11 | 1.11 | % Q ......10 | (Dosieren Recycling 2) |
| 1.12 | 1.12 | % Q ......11 | Tara Mineralwaage |
| 1.13 | 1.13 | % Q ......12 | Tara Füllerwaage |
| 1.14 | 1.14 | % Q ......13 | Tara Bitumenwaage |
| 1.15 | 1.15 | % Q ......14 | (Tara Recyclingwaage) |
| 1.16 | 1.16 | % Q ......15 | Tara Granulatwaage |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ......16 | Mineralwaage Öffnen |
| 2.2 | 2.2 | % Q ......17 | Füllerwaage Öffnen |
| 2.3 | 2.3 | % Q ......18 | Bitumenwaage Öffnen |
| 2.4 | 2.4 | % Q ......19 | (Recyclingwaage Öffnen) |
| 2.5 | 2.5 | % Q ......20 | RC-Klappe zum Mischer Öffnen |
| 2.6 | 2.6 | % Q ......21 | RC-Expansionsklappe Öffnen |
| 2.7 | 2.7 | % Q ......22 | Kleckerklappe Öffnen |
| 2.8 | 2.8 | % Q ......23 | Mischer Öffnen |
| 2.9 | 2.9 | % Q ......24 | Sackzugabe Öffnen |
| 2.10 | 2.10 | % Q ......25 | Zyklon Granulat Öffnen |
| 2.11 | 2.11 | % Q ......26 | Granulat -Waage Öffnen |
| 2.12 | 2.12 | % Q ......27 | Ansaugklappe Fördergebläse Granulat Öffnen |
| 2.13 | 2.13 | % Q ......28 | Lampe Sackzugabe |
| 2.14 | 2.14 | % Q ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % Q ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % Q ......31 | Spülventil IR-Sonde |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Asphalt

Modicon TSX Momentum

Analogeingangsmodul 8 E: 170 AAI 030 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| Signal | Klemme | Eingang | Kommentar Modul Adresse: 66 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0-20 mA | 3.1 | %IW ......0 | Waage 1 Mineral |
| + | 3.2 |  |  |
| Brücke | 2.1 |  |  |
| Brücke | 2.2 |  |  |
| - 0-20 mA | 3.3 | %IW ......1 | Waage 2 Füller |
| + | 3.4 |  |  |
| Brücke | 2.3 |  |  |
| Brücke | 2.4 |  |  |
| - 0-20 mA | 3.5 | %IW ......2 | Waage 3 Bitumen |
| + | 3.6 |  |  |
| Brücke | 2.5 |  |  |
| Brücke | 2.6 |  |  |
| - 0-20 mA | 3.7 | %IW ......3 | (Waage 4 Recycling) |
| + | 3.8 |  |  |
| Brücke | 2.7 |  |  |
| Brücke | 2.8 |  |  |
| - 0-20 mA | 3.9 | %IW ......4 | Waage 6 Granulat |
| + | 3.10 |  |  |
| Brücke | 2.9 |  |  |
| Brücke | 2.10 |  |  |
| - 0-20 mA | 3.11 | %IW ......5 | Temperatur 1 Mischerauslauf |
| + | 3.12 |  |  |
| Brücke | 2.11 |  |  |
| Brücke | 2.12 |  |  |
| - 0-20 mA | 3.13 | %IW ......6 | Temperatur 2 Bitumenwaage |
| + | 3.14 |  |  |
| Brücke | 2.13 |  |  |
| Brücke | 2.14 |  |  |
| - 0-20 mA | 3.15 | %IW ......7 | (Temperatur 3) |
| + | 3.16 |  |  |
| Brücke | 2.15 |  |  |
| Brücke | 2.16 |  |  |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Eurozylinder Reihe 1

Modicon TSX Momentum

Digitalein & Ausgangsmodul 16 E/16 A: 170 ADM 350 10 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | ##### Kommentar Modul Adresse: 67 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ...... 0 | Endschalter Mineral 1 Fein |
| 1.2 | 1.2 | % I ...... 1 | Endschalter Mineral 2 Fein |
| 1.3 | 1.3 | % I ...... 2 | Endschalter Mineral 3 Fein |
| 1.4 | 1.4 | % I ...... 3 | Endschalter Mineral 4 Fein |
| 1.5 | 1.5 | % I ...... 4 | Endschalter Mineral 5 Fein |
| 1.6 | 1.6 | % I ...... 5 | Endschalter Mineral 6 Fein |
| 1.7 | 1.7 | % I ...... 6 | (Endschalter Mineral 7 Fein) |
| 1.8 | 1.8 | % I ...... 7 | (Endschalter Mineral 8 Fein) |
| 1.9 | 1.9 | % I ...... 8 | (Endschalter Mineral 1 Zu (Euro alt)) |
| 1.10 | 1.10 | % I ...... 9 | (Endschalter Mineral 2 Zu (Euro alt)) |
| 1.11 | 1.11 | % I ...... 10 | (Endschalter Mineral 3 Zu (Euro alt)) |
| 1.12 | 1.12 | % I ...... 11 | (Endschalter Mineral 4 Zu (Euro alt)) |
| 1.13 | 1.13 | % I ...... 12 | (Endschalter Mineral 5 Zu (Euro alt)) |
| 1.14 | 1.14 | % I ...... 13 | (Endschalter Mineral 6 Zu (Euro alt)) |
| 1.15 | 1.15 | % I ...... 14 | (Endschalter Mineral 7 Zu (Euro alt)) |
| 1.16 | 1.16 | % I ...... 15 | (Endschalter Mineral 8 Zu (Euro alt)) |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | + 24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ...... 16 | Ventil Mineral 1 Auf |
| 2.2 | 2.2 | % Q ...... 17 | Ventil Mineral 2 Auf |
| 2.3 | 2.3 | % Q ...... 18 | Ventil Mineral 3 Auf |
| 2.4 | 2.4 | % Q ...... 19 | Ventil Mineral 4 Auf |
| 2.5 | 2.5 | % Q ...... 20 | Ventil Mineral 5 Auf |
| 2.6 | 2.6 | % Q ...... 21 | Ventil Mineral 6 Auf |
| 2.7 | 2.7 | % Q ...... 22 | (Ventil Mineral 7 Auf) |
| 2.8 | 2.8 | % Q ...... 23 | (Ventil Mineral 8 Auf) |
| 2.9 | 2.9 | % Q ...... 24 | Ventil Mineral 1 Stop (Zu) |
| 2.10 | 2.10 | % Q ...... 25 | Ventil Mineral 2 Stop (Zu) |
| 2.11 | 2.11 | % Q ...... 26 | Ventil Mineral 3 Stop (Zu) |
| 2.12 | 2.12 | % Q ...... 27 | Ventil Mineral 4 Stop (Zu) |
| 2.13 | 2.13 | % Q ...... 28 | Ventil Mineral 5 Stop (Zu) |
| 2.14 | 2.14 | % Q ...... 29 | Ventil Mineral 6 Stop (Zu) |
| 2.15 | 2.15 | % Q ...... 30 | (Ventil Mineral 7 Stop (Zu)) |
| 2.16 | 2.16 | % Q ...... 31 | (Ventil Mineral 8 Stop (Zu)) |
|  | 2.17 | + 24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | + 24 VDC | Versorgungsspannung |

Bitumen

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | Kommentar Modul Adresse: 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | Endschalter Ventil 1 Bitumentank 0° Vorlauf |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Endschalter Ventil 1 Bitumentank 90° Vorlauf |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 | Endschalter Ventil 1 Bitumentank 0° Rücklauf |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | Endschalter Ventil 1 Bitumentank 90° Rücklauf |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 | Endschalter Ventil 2 Bitumentank 0° Vorlauf |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 | Endschalter Ventil 2 Bitumentank 90° Vorlauf |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 | Endschalter Ventil 2 Bitumentank 0° Rücklauf |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Endschalter Ventil 2 Bitumentank 90° Rücklauf |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 | Endschalter Ventil 3 Bitumentank 0° Vorlauf |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 | Endschalter Ventil 3 Bitumentank 90° Vorlauf |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 | Endschalter Ventil 3 Bitumentank 0° Rücklauf |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 | Endschalter Ventil 3 Bitumentank 90° Rücklauf |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 | Endschalter Ventil 4 Bitumentank 0° Vorlauf |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 | Endschalter Ventil 4 Bitumentank 90° Vorlauf |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 | Endschalter Ventil 4 Bitumentank 0° Rücklauf |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 | Endschalter Ventil 4 Bitumentank 90° Rücklauf |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ......16 | Betrieb Rührwerk Tank 4 |
| 2.2 | 2.2 | % I ......17 | Störung Rührwerk Tank 4 |
| 2.3 | 2.3 | % I ......18 | Endschalter Absperrventil vor Bitumenfüllleitung 0° zu |
| 2.4 | 2.4 | % I ......19 | Endschalter Absperrventil vor Bitumenfüllleitung 90° auf |
| 2.5 | 2.5 | % I ......20 | Endschalter Absperrventil hinter Bitumenfüllpumpe 0° zu |
| 2.6 | 2.6 | % I ......21 | Endschalter Absperrventil hinter Bitumenfüllpumpe 90° auf |
| 2.7 | 2.7 | % I ......22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % I ......23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % I ......24 | Endschalter Umlaufventil Bitumenpumpe 0° Umlauf |
| 2.10 | 2.10 | % I ......25 | Endschalter Umlaufventil Bitumenpumpe 90° kurzer Umlauf |
| 2.11 | 2.11 | % I ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % I ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % I ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % I ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % I ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % I ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Bitumen

Modicon TSX Momentum

Digitaleingangsmodul 32 E: 170 ADI 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Eingang | Kommentar Modul Adresse: 81 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % I ......0 | Taster Bitumenfüllpumpe ein |
| 1.2 | 1.2 | % I ......1 | Taster Bitumenfüllpumpe aus |
| 1.3 | 1.3 | % I ......2 | Betrieb Bitumenfüllpumpe |
| 1.4 | 1.4 | % I ......3 | Störung Bitumenfüllpumpe |
| 1.5 | 1.5 | % I ......4 |  |
| 1.6 | 1.6 | % I ......5 |  |
| 1.7 | 1.7 | % I ......6 |  |
| 1.8 | 1.8 | % I ......7 | Sicherheitsthermostat Tank 1 |
| 1.9 | 1.9 | % I ......8 | Sicherheitsthermostat Tank 2 |
| 1.10 | 1.10 | % I ......9 | Sicherheitsthermostat Tank 3 |
| 1.11 | 1.11 | % I ......10 | Sicherheitsthermostat Tank 4 |
| 1.12 | 1.12 | % I ......11 |  |
| 1.13 | 1.13 | % I ......12 | Max Sonde Tank 1 Überfüllsicherung |
| 1.14 | 1.14 | % I ......13 | Max Sonde Tank 2 Überfüllsicherung |
| 1.15 | 1.15 | % I ......14 | Max Sonde Tank 3 Überfüllsicherung |
| 1.16 | 1.16 | % I ......15 | Max Sonde Tank 4 Überfüllsicherung |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % I ......16 |  |
| 2.2 | 2.2 | % I ......17 | Max Sonde Tank 1 |
| 2.3 | 2.3 | % I ......18 | Max Sonde Tank 2 |
| 2.4 | 2.4 | % I ......19 | Max Sonde Tank 3 |
| 2.5 | 2.5 | % I ......20 | Max Sonde Tank 4 |
| 2.6 | 2.6 | % I ......21 |  |
| 2.7 | 2.7 | % I ......22 | Berstscheibe Tank 1 |
| 2.8 | 2.8 | % I ......23 | Berstscheibe Tank 2 |
| 2.9 | 2.9 | % I ......24 | Berstscheibe Tank 3 |
| 2.10 | 2.10 | % I ......25 | Berstscheibe Tank 4 |
| 2.11 | 2.11 | % I ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % I ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % I ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % I ......29 |  |
| 2.15 | 2.15 | % I ......30 | Hupe quittieren |
| 2.16 | 2.16 | % I ......31 | Steuerspannung EIN |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

# Bitumen

Modicon TSX Momentum

Digitalausgangsmodul 32 A: 170 ADO 350 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| LED | Klemme | Ausgang | Kommentar Modul Adresse: 83 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1 | % Q ......0 | Ventil 1 Vorlauf |
| 1.2 | 1.2 | % Q ......1 | Ventil 1 Rücklauf |
| 1.3 | 1.3 | % Q ......2 | Ventil 2 Vorlauf |
| 1.4 | 1.4 | % Q ......3 | Ventil 2 Rücklauf |
| 1.5 | 1.5 | % Q ......4 | Ventil 3 Vorlauf |
| 1.6 | 1.6 | % Q ......5 | Ventil 3 Rücklauf |
| 1.7 | 1.7 | % Q ......6 | Ventil 4 Vorlauf |
| 1.8 | 1.8 | % Q ......7 | Ventil 4 Rücklauf |
| 1.9 | 1.9 | % Q ......8 |  |
| 1.10 | 1.10 | % Q ......9 |  |
| 1.11 | 1.11 | % Q ......10 | Absperrventil vor Bitumenfüllleitung |
| 1.12 | 1.12 | % Q ......11 | Absperrventil hinter Bitumenfüllpumpe |
| 1.13 | 1.13 | % Q ......12 |  |
| 1.14 | 1.14 | % Q ......13 | Umlaufventil Bitumenpumpe |
| 1.15 | 1.15 | % Q ......14 |  |
| 1.16 | 1.16 | % Q ......15 | Hupe Sammelstörung |
|  | 1.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 1.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
| 2.1 | 2.1 | % Q ......16 | Bitumenfüllpumpe |
| 2.2 | 2.2 | % Q ......17 | Lampe Freigabe Befüllung |
| 2.3 | 2.3 | % Q ......18 | Rührwerk Tank 4 |
| 2.4 | 2.4 | % Q ......19 |  |
| 2.5 | 2.5 | % Q ......20 | Hupe Max Meldung gewählter Tank |
| 2.6 | 2.6 | % Q ......21 | Lampe Max Meldung gewählter Tank |
| 2.7 | 2.7 | % Q ......22 |  |
| 2.8 | 2.8 | % Q ......23 |  |
| 2.9 | 2.9 | % Q ......24 |  |
| 2.10 | 2.10 | % Q ......25 |  |
| 2.11 | 2.11 | % Q ......26 |  |
| 2.12 | 2.12 | % Q ......27 |  |
| 2.13 | 2.13 | % Q ......28 |  |
| 2.14 | 2.14 | % Q ......29 | Freigabe Heizungen wenn Exhauster aus |
| 2.15 | 2.15 | % Q ......30 |  |
| 2.16 | 2.16 | % Q ......31 |  |
|  | 2.17 | +24 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

# Bitumen

Modicon TSX Momentum

Analogeingangsmodul 16 E: 170 AAI 140 00 mit Bus-Adapter 170 FNT 110 01

| Signal | Klemme | Eingang | Kommentar Modul Adresse: 85 |
| --- | --- | --- | --- |
| + 0-10V | 3.1 | %IW ......0 | Füllstand Bitumentank 1 |
| - | 2.1 |  |  |
| + 0-10V | 3.2 | %IW ......1 | Füllstand Bitumentank 2 |
| - | 2.2 |  |  |
| + 0-10V | 3.3 | %IW ......2 | Füllstand Bitumentank 3 |
| - | 2.3 |  |  |
| + 0-10V | 3.4 | %IW ......3 | Füllstand Bitumentank 4 |
| - | 2.4 |  |  |
| + 0-10V | 3.5 | %IW ......4 |  |
| - | 2.5 |  |  |
| + 0-10V | 3.6 | %IW ......5 |  |
| - | 2.6 |  |  |
| + 0-10V | 3.7 | %IW ......6 |  |
| - | 2.7 |  |  |
| + 0-10V | 3.8 | %IW ......7 |  |
| - | 2.8 |  |  |
| + 0-10V | 3.9 | %IW ......8 | Temperatur Bitumentank 1 |
| - | 2.9 |  |  |
| + 0-10V | 3.10 | %IW ......9 | Temperatur Bitumentank 2 |
| - | 2.10 |  |  |
| + 0-10V | 3.11 | %IW ......10 | Temperatur Bitumentank 3 |
| - | 2.11 |  |  |
| + 0-10V | 3.12 | %IW ......11 | Temperatur Bitumentank 4 |
| - | 2.12 |  |  |
| + 0-10V | 3.13 | %IW ......12 | Temperatur Bitumenpumpe |
| - | 2.13 |  |  |
| + 0-10V | 3.14 | %IW ......13 | Temperatur Bitumenfüllpumpe |
| - | 2.14 |  |  |
| + 0-10V | 3.15 | %IW ......14 |  |
| - | 2.15 |  |  |
| + 0-10V | 3.16 | %IW ......15 |  |
| - | 2.16 |  |  |
|  | 2.17 | 0 VDC | Versorgungsspannung |
|  | 2.18 | +24 VDC | Versorgungsspannung |

Adressierung der Frequenzumrichter und Momentum-Module!

| Systemwort | Kommentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### SW 128:X 0 |  |  | Prozessor |
| SW 128:X 1 | Multifunktionsmodul | 1 | Doseur 1 |
| SW 128:X 2 | Multifunktionsmodul | 2 | Doseur 2 |
| SW 128:X 3 | Multifunktionsmodul | 3 | Doseur 3 |
| SW 128:X 4 | Multifunktionsmodul | 4 | Doseur 4 |
| SW 128:X 5 | Multifunktionsmodul | 5 | Doseur 5 |
| SW 128:X 6 | Multifunktionsmodul | 6 | Doseur 6 |
| SW 128:X 7 | Multifunktionsmodul | 7 | Doseur 7 |
| SW 128:X 8 | Multifunktionsmodul | 8 | Doseur 8 |
| SW 128:X 9 |  | 9 |  |
| SW 128:X 10 |  | 10 |  |
| SW 128:X 11 |  | 11 |  |
| SW 128:X 12 |  | 12 |  |
| SW 128:X 13 |  | 13 |  |
| SW 128:X 14 |  | 14 |  |
| SW 128:X 15 |  | 15 |  |

| Systemwort | Kommentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### SW 129:X 0 |  | 16 |  |
| SW 129:X 1 | Ein- Ausgangsmodul | 17 | RC-Doseur |
| SW 129:X 2 |  | 18 |  |
| SW 129:X 3 |  | 19 |  |
| SW 129:X 4 | Eingangsmodul | 20 | Verladesilo |
| SW 129:X 5 | Eingangsmodul | 21 | Verladesilo |
| SW 129:X 6 |  | 22 |  |
| SW 129:X 7 |  | 23 |  |
| SW 129:X 8 | Ausgangsmodul | 24 | Verladesilo |
| SW 129:X 9 |  | 25 |  |
| SW 129:X 10 |  | 26 |  |
| SW 129:X 11 | Zählmodul | 27 | Verladesilo |
| SW 129:X 12 |  | 28 |  |
| SW 129:X 13 | Ausgangsmodul | 29 | Mischturm |
| SW 129:X 14 | Eingangsmodul | 30 | Mischturm |
| SW 129:X 15 | Eingangsmodul | 31 | Mischturm |

| Systemwort | Kommentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### SW 130:X 0 |  | 32 |  |
| SW 130:X 1 |  | 33 |  |
| SW 130:X 2 | Ausgangsmodul | 34 | Mischturm |
| SW 130:X 3 |  | 35 |  |
| SW 130:X 4 |  | 36 |  |
| SW 130:X 5 |  | 37 |  |
| SW 130:X 6 |  | 38 |  |
| SW 130:X 7 |  | 39 |  |
| SW 130:X 8 | Eingangsmodul | 40 | Trommelstrecke |
| SW 130:X 9 |  | 41 |  |
| SW 130:X 10 |  | 42 |  |
| SW 130:X 11 |  | 43 |  |
| SW 130:X 12 | Ausgangsmodul | 44 | Trommelstrecke |
| SW 130:X 13 |  | 45 |  |
| SW 130:X 14 |  | 46 |  |
| SW 130:X 15 |  | 47 |  |

| Systemwort | Kommentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### SW 131:X 0 | Ein- Ausgangsmodul | 48 | Brenner |
| SW 131:X 1 | Multifunktionsmodul | 49 | Brenner |
| SW 131:X 2 | Analogeingangsmodul | 50 | SPS |
| SW 131:X 3 |  | 51 |  |
| SW 131:X 4 |  | 52 |  |
| SW 131:X 5 |  | 53 |  |
| SW 131:X 6 |  | 54 |  |
| SW 131:X 7 | Eingangsmodul | 55 | SPS |
| SW 131:X 8 |  | 56 |  |
| SW 131:X 9 |  | 57 |  |
| SW 131:X 10 | Ausgangsmodul | 58 | SPS |
| SW 131:X 11 |  | 59 |  |
| SW 131:X 12 | Eingangsmodul | 60 | Asphalt |
| SW 131:X 13 | Ausgangsmodul | 61 | Asphalt |
| SW 131:X 14 |  | 62 |  |
| SW 131:X 15 | Programmiergerät | 63 |  |

| Systemwort | Kommentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### SW 132:X 0 |  | 64 |  |
| SW 132:X 1 |  | 65 |  |
| SW 132:X 2 | Analogeingangsmodul | 66 | Asphalt |
| SW 132:X 3 | Ein- Ausgangsmodul | 67 | Asphalt |
| SW 132:X 4 |  | 68 |  |
| SW 132:X 5 |  | 69 |  |
| SW 132:X 6 |  | 70 |  |
| SW 132:X 7 |  | 71 |  |
| SW 132:X 8 |  | 72 |  |
| SW 132:X 9 |  | 73 |  |
| SW 132:X 10 |  | 74 |  |
| SW 132:X 11 |  | 75 |  |
| SW 132:X 12 |  | 76 |  |
| SW 132:X 13 |  | 77 |  |
| SW 132:X 14 |  | 78 |  |
| SW 132:X 15 |  | 79 |  |

| Systemwort | Kommentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### SW 133:X 0 | Eingangsmodul | 80 | Bitumen |
| SW 133:X 1 | Eingangsmodul | 81 | Bitumen |
| SW 133:X 2 |  | 82 |  |
| SW 133:X 3 | Ausgangsmodul | 83 | Bitumen |
| SW 133:X 4 |  | 84 |  |
| SW 133:X 5 |  | 85 |  |
| SW 133:X 6 | Analogeingangsmodul | 86 | Bitumen |
| SW 133:X 7 |  | 87 |  |
| SW 133:X 8 |  | 88 |  |
| SW 133:X 9 |  | 89 |  |
| SW 133:X 10 |  | 90 |  |
| SW 133:X 11 |  | 91 |  |
| SW 133:X 12 |  | 92 |  |
| SW 133:X 13 |  | 93 |  |
| SW 133:X 14 |  | 94 |  |
| SW 133:X 15 |  | 95 |  |

| Systemwort | Kommentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### SW 134:X 0 |  | 96 |  |
| SW 134:X 1 |  | 97 |  |
| SW 134:X 2 |  | 98 |  |
| SW 134:X 3 |  | 99 |  |
| SW 134:X 4 |  | 100 |  |
| SW 134:X 5 |  | 101 |  |
| SW 134:X 6 |  | 102 |  |
| SW 134:X 7 |  | 103 |  |
| SW 134:X 8 |  | 104 |  |
| SW 134:X 9 |  | 105 |  |
| SW 134:X 10 |  | 106 |  |
| SW 134:X 11 |  | 107 |  |
| SW 134:X 12 |  | 108 |  |
| SW 134:X 13 |  | 109 |  |
| SW 134:X 14 |  | 110 |  |
| SW 134:X 15 |  | 111 |  |

| Systemwort | #### Kommentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### SW 135:X 0 |  | 112 |  |
| SW 135:X 1 |  | 113 |  |
| SW 135:X 2 |  | 114 |  |
| SW 135:X 3 |  | 115 |  |
| SW 135:X 4 |  | 116 |  |
| SW 135:X 5 |  | 117 |  |
| SW 135:X 6 |  | 118 |  |
| SW 135:X 7 |  | 119 |  |
| SW 135:X 8 |  | 120 |  |
| SW 135:X 9 |  | 121 |  |
| SW 135:X 10 |  | 122 |  |
| SW 135:X 11 |  | 123 |  |
| SW 135:X 12 |  | 124 |  |
| SW 135:X 13 |  | 125 |  |
| SW 135:X 14 |  | 126 |  |
| SW 135:X 15 |  | 127 |  |