Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj technologie obrábění ve společnosti Alumoravia s.r.o.“

3osé obráběcí centrum tyčí s pracovní délkou min. 4.000 mm pro obrábění hliníkových, plastových a železných profilů

pracovní rozsah min.  300x300 mm

polohování obráběcího agregátu v ose X: min. 100 m/min

bez referencování os

obrábění profilu v klidovém stavu

automatické rozpoznávání upínek

pokud možno: energetické využití brzdné energie pohonu

ovládací terminál s operačním systémem Windows – z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele

minimálně 15" plochá obrazovka

min. 2 přípojky USB

síťové připojení RJ45 10/100 MBit

programování na ovládacím panelu s možností programování i během obrábění

dálková údržba pomocí TCP/IP

připojení na síť

kabina pro ochranu obsluhy

Technická data:

Rychlosti pojezdu:

osa X/Y/Z [m/min]: minimálně 100/60/60

Frézovací vřeteno:

otáčky [1/min]: až 24.000

výkon [kW]: min. 8,0; S1

držák nástrojů: HSK-F 63

Výměna nástrojů:

automatická

Další požadované vybavení stroje:

automatický výměník nástrojů se minimálně 8mi nástrojovými místy

automatický výměník pro 1 úhlovou hlavu

min. 6 pneumatických upínek materiálu

automatické rozpoznávání a posunování upínek

chlazení nástrojů mlhovinou

rotační úhlová hlava HSK-F63

chladicí a mazací přípravek

chladicí zařízení rozvaděče

ruční ovládací zařízení

ovládání a návody na údržbu v českém jazyce

oboustranné přeměřování délky profilu

1x kotoučová fréza

kancelářský software pro programování stroje

základní potřebné frézy, kleštiny a upínky nástrojů