Specifikace předmětu plnění

„Modernizace strojního vybavení společnosti MHI servis s.r.o. –

Část 1 – Ohraňovací lis“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Hydraulický pohon | ANO |  |
| Lisovací síla | 1000 kN |  |
| Pracovní délka ohybu | 2000 mm |  |
| Vyložení v bočnicích | 250 mm |  |
| Rozchod mezi bočnicemi | 1600 mm |  |
| Pracovní zdvih lisu | 200 mm |  |
| Otevření lisu mezi beranem a stolem | 400 mm |  |
| Prodloužení pracovního stolu pomocí min. 2 ks nastavitelných podpěr min. 500 mm | ANO |  |
| CNC řízení os stroje minimálně 4 osy Y1, Y2, X, R | ANO |  |
| Řízení os Z1, Z2 manuálně zepředu od obsluhy resp. CNC | ANO |  |
| CNC grafický displej min. ve 2D s grafickou simulací ohybu | ANO |  |
| Světelná zábrana sledující prostor pod horním nástrojem | ANO |  |
| Horní lišty: - R2-3/60° lišta H=145mm + zámek dělený na min. 10 částí délka min. 2050 mm - R25/0-80° lišta dělená na min. 10 částí délka min. 1600 mm - R17,5/0-80° lišta dělená na min. 10 částí délka min. 1600 mm - R5/85° lišta H= min. 104 mm + zámek dělený na min. 10 částí délka min. 1600 mm - Lišta na prolisování prohlubně 2x300 mm s výběhem | ANO |  |
| Spodní lišty: - Multilišta se 4 nebo více drážkami V16, V22 V35 V50 /85°- 88° na délce min. 2050 mm, Výška spodní lišty min. 110 mm - Lišta V80/80-88° na délce min. 1600 mm - Lišta na prolisování prohlubně 2x300 mm s výběhem | ANO |  |
| Čtyři zadní dorazy | ANO |  |