Specifikace předmětu plnění

„Modernizace strojního vybavení společnosti MHI servis s.r.o. –

Část 2 – Dělící stroj“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Plazmový zdroj |  |  |
| Plazmový plyn | Air, N2, O2 |  |
| Ochranný plyn | Air, N2, O2, H35, Ar |  |
| Řezný proud | Minimálně 160 A |  |
| Propal plechu | Min. do tloušťky 20 mm |  |
| Možnost značení plazmou | ANO |  |
| Automatická plynová konzole plazmového zdroje | ANO |  |
| Rychlost pálení plechu tl. 6mm kyslíkem při 60 A | Min. 1800mm/min |  |
| CNC Pálící stroj |  |  |
| Pracovní šířka | pro plech min. 1500 mm |  |
| Pracovní délka | pro plech min. 3000 mm |  |
| Dráha | Kompaktní provedení – dráha pevně přichycena na stůl |  |
| Suporty | 1x plazma |  |
| Zaměřování počáteční polohy plechu | Laserové ukazovátko |  |
| Automatická regulace hlídání plazmového hořáku plně zaintegrována v řídícím systému s možností úpravy hodnoty napětí během řezání. | ANO |  |
| Funkce hlídání hořáku při překážce na plechu | ANO |  |
| Prachotěsná klávesnice v průmyslovém provedení s tlačítky pro ovládání stroje a všech použitých technologií | ANO |  |
| Možnost úpravy řezných tabulek přímo v systému stroje | ANO |  |
| Možnost vypnutí najíždění hořáku po prvním výpalku | ANO |  |
| Řídící systém v průmyslovém provedení odolný proti rušení a přehřátí | ANO |  |
| Průmyslové provedení řídícího systému s funkcí blokového výměny segmentů | ANO |  |
| Dotykový displej minimálně 15“ s integrovanou klávesnicí a portem USB | ANO |  |
| Filtrační a odsávací jednotka |  |  |
| Filtrační a odsávací jednotka pro termické dělení s automatickým dočišťováním filtrů stlačeným vzduchem | ANO |  |
| Filtrační patrony s PTFE membránou | ANO |  |
| Výkon motoru filtrační jednotky | Min. 5,5 kW |  |
| Uzpůsobení vracení tepla zpět do haly, letní a zimní provoz | ANO |  |
| Sekční odsávaný stůl |  |  |
| Zatížení | Do min 30 mm řezu |  |
| Lamely výměnné | ANO |  |
| Sekce | Velikost odsávané sekce min. 500 mm |  |
| Kompresorová jednotka |  |  |
| Čistota vzduchu odpovídá požadavku stroje | ANO |  |
| Sušička a vymrazovačka vzduchu | ANO |  |
| Výkon kompresoru odpovídá požadavku stroje | ANO |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zástavbová velikost | Max. šířka stroje 2200 mm, Max. délka stroje 4200 mm |  |
| Software pro přípravu pálicích plánů | Převod výkresu z formátu .dxf na pálicí plán pro CNC stroj. Verze pro externí PC s operačním software Windows (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele). Serverová licence pro min. 1 PC na SQL databázi. Možnost také programovat přímo v CNC systému stroje. |  |