Specifikace předmětu plnění

„Modernizace strojního vybavení společnosti MHI servis s.r.o. –

Část 3 – CNC frézovací centrum“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Minimální rozměry stolu | 1100 x 500 mm |  |
| Max. rychlost otáček vřetene | Alespoň 12000/min. |  |
| Nosnost stolu | Min. 700 kg |  |
| Rozhraní pro 4. osu | ANO |  |
| 4. osa indexovaná, včetně motoru a vlastní řídící jednotky | ANO |  |
| Olejovo - vzduchové mazání vřetene | ANO |  |
| Software pro kontrolu zatížení nástroje | ANO |  |
| Software pro kontrolu teplotní roztažnosti | ANO |  |
| Zásobník nástrojů | Min. 24 pozic |  |
| Max. hmotnost nástroje | Alespoň 8 kg |  |
| Výkon vřetene | Min. 18 kW |  |
| Max. délka nástroje | Alespoň 300 mm |  |
| Ovládací systém s možností tvorby složek kompatibilní s řídícím systémem Fanuc (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| Nástrojová a obrobková sonda | ANO |  |
| Dialogové programování | ANO |  |
| Kroutící moment | Alespoň 110 N/m |  |
| Dopravník třísek včetně vozíku na třísky | ANO |  |
| Chladivo středem vřetene | Alespoň 30 bar |  |
| Ovládací panel v českém jazyce | ANO |  |
| Označení o shodě CE | ANO |  |