SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„TOP PRINT Packaging s.r.o. – Dodávka vysokozdvižných vozíků“

| indukčně vedený Vysokozdvižný vozík S DOLŮ SEDÍCÍM ŘIDIČEM včetně indukčního vedení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Indukčně vedený VZV |  |  |  |
| Nosnost | Min. 1000 kg |  |  |
| Manipulace palet, od rozměru 80 x 80 cm, výška palety cca 150 cm a max. hmotnost palety 750 kg, do rozměru 120 x 120 cm, výška palety 150 cm a maximální hmotnost 750 kg | Ano |  |  |
| Nosnost ve výšce 6500 mm | Min. 800 kg |  |  |
| Synchronní automatický roztah vidlí, ovládaný z místa řidiče | Pro palety š. 700 – 1200 mm |  |  |
| Bezpečnostní kamera – monitor systém s kamerou integrovanou na vidlích stroje a monitorem v kabině řidiče | ano |  |  |
| Výška zdvihu | Min. 6.5 m |  |  |
| Provedení pro úzké uličky – šířka uličky mezi paletami 1,9 m | Ano |  |  |
| Maximální (stavební) výška stroje | 3,85 m |  |  |
| Minimální rychlost jízdy v uličce | 8 km/h |  |  |
| Baterie 48V /750 Ah, Systém AQM pro zavodňování baterie 48V | Ano |  |  |
| Výdrž baterie – 2 směny provozu | Ano |  |  |
| Vysokofrekvenční nabíječ baterie 48V 110A 7kW, Konektor nabíječe Rema DIN 320 [Pb], Nabíjecí kabel | Ano |  |  |
| Výměna baterie rolnovým stojanem | Ano |  |  |
| Elektronická kontrola zajištění baterie ve vozíku | Ano |  |  |
| Vozík odpovídá směrnici ES-86/663/EHS, ISO normě 36991 byl schválen pro provoz v zemích EU | Ano |  |  |
| Dokumentace, provoz a návod v českém jazyce | Ano |  |  |
| Ovládání vozíku v českém jazyce | Ano |  |  |
| Sdružený displej zobrazující natočení řídícího kola, kapacita baterie, počet motohodin, výšku zdvihu, rychlost pojezdu a servisní informace | Ano |  |  |
| Elektrické servořízení | Ano |  |  |
| Tříkolová náprava vozíku. Dvě kola na straně nákladu, jedno kolo na zadní straně | Ano |  |  |
| Synchronní reluktační motory, třída účinnosti IE4 ( 95% ) Provozní teplota oleje (40°C), nižší provozní náklady | Ano |  |  |
| 30% rekuperace energie, při spouštění a brždění stroje | Ano |  |  |
| Čelní posez řidiče – po směru jízdy. Nosný rám zdvihu umístěn napravo - nalevo | Ano |  |  |
| AC řízení s CAN – Bus Systémem | Ano |  |  |
| Simultánní zdvih nákladu a pojezdu vozíku | Ano |  |  |
| Joystick ovládání funkcí vozíku s bezpečnostním nožním spínačem | Ano |  |  |
| Synchronní otáčení vidlí mimo / vně pracovní uličky. Ovládání z místa řidiče | Ano |  |  |
| Indukční vedení zabudované ve vozíku s poloautomatickým nájezdem na indukční vedení, Generátor + záložní zdroj | Ano |  |  |
| Vulkolanové pneu | Ano |  |  |
| RFID technologie 2 čtečky RFID, ovládání a monitoring pohybu manipulačního vozíku v pracovní uličce. Měření dráhy zabrzdění nebo zpomalení vozíku na konci uličky, nastavení zdvihových funkcí, nastavení rychlostí vozíku, Včetně RFID čipů a jejich instalace v podlaze Asistenční systém, profily rychlosti pojezdu se spínáním pomocí transpondérů v závislosti na oblasti, použití pro různé rychlosti pojezdu v uličkách skladu. | Ano |  |  |
| Připojení přes přípojku RS 232, připojení Scanneru, připojení na WMS pomocí universálního logistic interface – včetně Licence pro provoz – pro 2 VNA stroje, včetně parametrizace software a napojení na WMS zákazníka | Ano |  |  |
| Vozíkový terminál Barevný resistivní dotykový displej terminálu 10“ 1024*768 pixels - Intel® Atom 4x2 GHz; 8GB RAM; 64GB SSD* - Wi-Fi 6, 2 vnitřní antény - OS Windows® 10 IOT Enterprise* - Provozní teplota -30°C to +50°C *Uvedené odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Ano |  |  |
| Skener čárových kódů 2D Odolný, robustní snímač čárových kódu s technologií fuzzy logic vhodný pro průmyslové aplikace Čtení 2D čárových kódů do vzdálenosti 20m Odolné krytí proti pádu a vlhkosti (IP65) Základnová rádiová stanice pro komunikace se skenerem Uchycení na vozík | Ano |  |  |
| WEB SERVICES (Princip komunikace požadujeme na úrovni úkolů (tasks, jobů) zpracovávaných obousměrně v reálném čase. Jednotlivé úkoly mohou být složeny z podúkolů tzv. subtásků, subjobů. Úkoly mohou být různých typů např. zaskladnění, vyskladnění, přeskladnění, pickování apod. Obsluha VZV vozíku vždy potvrdí splnění úkolu. Pokud jej úkol složený z podúkolů řeší obsluha případné potvrzování podúkolů v SW VZV. Po potvrzení splnění úkolu (v případě podúkolů po splnění posledního z nich) přijme VZV další úkol. SW VZV musí umět do WMS zasílat také zprávy o definovaných chybových stavech. Zejména se jedná o stavy kdy není zadaný úkol dokončen tak jak WMS očekává. Pokud jsou pro výše uvedené funkcionality potřebné licence, interface musí být součástí cenové nabídky. VZV vozík musí být vybaven WMT terminálem a scannerem 1D a 2D čárových kódů. Komunikace mezi WMS a interface VZV bude probíhat pomocí protokolu WSDL | Ano |  |  |
| 24V zdroj pro dataterminál a scanner | Ano |  |  |
| Veškeré funkce stroje plně stavitelné, včetně rychlostí | Ano |  |  |
| Dojezd vidlí s nastavením 5 mm nad podlahu skladu | Ano |  |  |
| Ovládací panel el. stavitelný | Ano |  |  |
| Vidlice 120x50 / 1200 mm / h13=60mm | Ano |  |  |
| LED Osvětlení kabiny stroje, LED osvětlení nákladu, větráky v kabině stroje | Ano |  |  |
| Plně stavitelné / ve 3-směrech / sedadlo řidiče, odpružené, bederní opěrka | Ano |  |  |
| Varovný BlueSpot oboustranně | Ano |  |  |
| Světlá výška kabiny 2100 mm | Ano |  |  |
| Snímače pro překročení zatížení, bezpečnostní odpojení zdvihu | Ano |  |  |
| Zpětná vnější zrcátka | Ano |  |  |
| Vybavení dle EU normy – slaňovací zařízení. Slaňovací systém | Ano |  |  |
| RFID technologie – ovládání a monitoring pohybu manipulačního vozíku v pracovní uličce. | Ano |  |  |
| Zastavení nebo zpomalení vozíku na konci uličky pomocí technologie RFID a transponderů (tagů) a jejich instalace v podlaze pro skladovou navigaci. | Ano |  |  |

| indukčně vedený Vysokozdvižný vozík S VÝSUVNOU KABINOU včetně indukčního vedení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Indukčně vedený VZV |  |  |  |
| Nosnost | Min. 1000 kg |  |  |
| Manipulace palet, od rozměru 80 x 80 cm, výška palety cca 150 cm a max. hmotnost palety 750 kg, do rozměru 120 x 120 cm, výška palety 150 cm a maximální hmotnost 750 kg | Ano |  |  |
| Nosnost ve výšce 6500 mm | Min. 800 kg |  |  |
| Synchronní automatický roztah vidlí, ovládaný z místa řidiče | Pro palety š. 700 – 1200 mm |  |  |
| Bezpečnostní kamera – monitor systém s kamerou integrovanou na vidlích stroje a monitorem v kabině řidiče | ano |  |  |
| Výška zdvihu | Min. 7,28 m |  |  |
| Provedení pro úzké uličky – šířka uličky mezi paletami 1,9 m | Ano |  |  |
| Maximální (stavební) výška stroje | 3,85 m |  |  |
| Minimální rychlost jízdy v uličce | 8 km/h |  |  |
| Baterie 48V /930 Ah, Systém AQM pro zavodňování baterie 48V | Ano |  |  |
| Výdrž baterie – 2 směny provozu | Ano |  |  |
| Vysokofrekvenční nabíječ baterie 48V 110A 7kW, Konektor nabíječe Rema DIN 320 [Pb], Nabíjecí kabel | Ano |  |  |
| Výměna baterie rolnovým stojanem | Ano |  |  |
| Elektronická kontrola zajištění baterie ve vozíku | Ano |  |  |
| Vozík odpovídá směrnici ES-86/663/EHS, ISO normě 36991 byl schválen pro provoz v zemích EU | Ano |  |  |
| Dokumentace, provoz a návod v českém jazyce | Ano |  |  |
| Ovládání vozíku v českém jazyce | Ano |  |  |
| Barevný displej zobrazující natočení řídícího kola, kapacita baterie, počet motohodin, výšku zdvihu, rychlost pojezdu a servisní informace | Ano |  |  |
| Elektrické servořízení | Ano |  |  |
| Tříkolová náprava vozíku. Dvě kola na straně nákladu, jedno kolo na zadní straně | Ano |  |  |
| Synchronní reluktační motory, třída účinnosti IE4 ( 95% ) Provozní teplota oleje (40°C), nižší provozní náklady | Ano |  |  |
| 30% rekuperace energie, při spouštění a brždění stroje | Ano |  |  |
| Měkčené opěrky kolen pod čelním sklem pro komfortní vychystávání | Ano |  |  |
| AC řízení s CAN – Bus Systémem | Ano |  |  |
| Simultánní zdvih nákladu a pojezdu vozíku | Ano |  |  |
| Dvouruční ovládání funkcí vozíku s bezpečnostním nožním spínačem | Ano |  |  |
| Synchronní otáčení vidlí mimo / vně pracovní uličky. Ovládání z místa řidiče | Ano |  |  |
| Indukční vedení zabudované ve vozíku s poloautomatickým nájezdem na indukční vedení, Generátor + záložní zdroj | Ano |  |  |
| Vulkolanové pneu | Ano |  |  |
| RFID technologie 2 čtečky RFID, ovládání a monitoring pohybu manipulačního vozíku v pracovní uličce. Měření dráhy zabrzdění nebo zpomalení vozíku na konci uličky, nastavení zdvihových funkcí, nastavení rychlostí vozíku, Včetně RFID čipů a jejich instalace v podlaze Asistenční systém, profily rychlosti pojezdu se spínáním pomocí transpondérů v závislosti na oblasti, použití pro různé rychlosti pojezdu v uličkách skladu. | Ano |  |  |
| Připojení přes přípojku RS 232, připojení Scanneru, připojení na WMS pomocí universálního logistic interface – včetně Licence pro provoz – pro 2 VNA stroje, včetně parametrizace software a napojení na WMS zákazníka | Ano |  |  |
| Vozíkový terminál Barevný resistivní dotykový displej terminálu 10“ 1024*768 pixels - Intel® Atom 4x2 GHz; 8GB RAM; 64GB SSD* - Wi-Fi 6, 2 vnitřní antény - OS Windows® 10 IOT Enterprise* - Provozní teplota -30°C to +50°C Uvedený odkaz na obchodní název je použitý pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. | Ano |  |  |
| Skener čárových kódů 2D Odolný, robustní snímač čárových kódu s technologií fuzzy logic vhodný pro průmyslové aplikace Čtení 2D čárových kódů do vzdálenosti 20m Odolné krytí proti pádu a vlhkosti (IP65) Základnová rádiová stanice pro komunikace se skenerem Uchycení na vozík | Ano |  |  |
| WEB SERVICES (Princip komunikace požadujeme na úrovni úkolů (tasks, jobů) zpracovávaných obousměrně v reálném čase. Jednotlivé úkoly mohou být složeny z podúkolů tzv. subtásků, subjobů. Úkoly mohou být různých typů např. zaskladnění, vyskladnění, přeskladnění, pickování apod. Obsluha VZV vozíku vždy potvrdí splnění úkolu. Pokud jej úkol složený z podúkolů řeší obsluha případné potvrzování podúkolů v SW VZV. Po potvrzení splnění úkolu (v případě podúkolů po splnění posledního z nich) přijme VZV další úkol. SW VZV musí umět do WMS zasílat také zprávy o definovaných chybových stavech. Zejména se jedná o stavy kdy není zadaný úkol dokončen tak jak WMS očekává. Pokud jsou pro výše uvedené funkcionality potřebné licence, interface musí být součástí cenové nabídky. VZV vozík musí být vybaven WMT terminálem a scannerem 1D a 2D čárových kódů. Komunikace mezi WMS a interface VZV bude probíhat pomocí protokolu WSDL | Ano |  |  |
| 24V zdroj pro dataterminál a scanner | Ano |  |  |
| Veškeré funkce stroje plně stavitelné, včetně rychlostí | Ano |  |  |
| Dojezd vidlí s nastavením 5 mm nad podlahu skladu | Ano |  |  |
| Ovládací panel el. stavitelný | Ano |  |  |
| Přední bezpečnostní tvrzené sklo s výhledem na obě vidlice | Ano |  |  |
| Vidlice 120x50 / 1200 mm / h13=60mm | Ano |  |  |
| LED Osvětlení kabiny stroje, LED osvětlení nákladu, větráky v kabině stroje | Ano |  |  |
| Plně stavitelné / ve 3-směrech / sedadlo řidiče, odpružené, bederní opěrka | Ano |  |  |
| Varovný BlueSpot oboustranně | Ano |  |  |
| Světlá výška kabiny 2100 mm | Ano |  |  |
| Snímače pro překročení zatížení, bezpečnostní odpojení zdvihu | Ano |  |  |
| Zpětná vnější zrcátka | Ano |  |  |
| Držák dokumentů A4 | Ano |  |  |
| Vybavení dle EU normy – slaňovací zařízení. Slaňovací systém | Ano |  |  |
| RFID technologie – ovládání a monitoring pohybu manipulačního vozíku v pracovní uličce. | Ano |  |  |
| Zastavení nebo zpomalení vozíku na konci uličky pomocí technologie RFID a transponderů (tagů) a jejich instalace v podlaze pro skladovou navigaci. | Ano |  |  |
| Indukční vedení |  |  |  |
| Indukční vedení IZF délka 580 bm, včetně odborné instalace, zprovoznění a kalibrace VNA | Ano |  |  |
| Indukční vedení bude instalováno dle přiloženého výkresu | Ano |  |  |
| Frekvenční generátor včetně záložního zdroje | Ano |  |  |

| Skladová navigace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skladová navigace, polo-automatizace : horizontální pozicionování – nájezd na pozici s přesností ±30 mm (přesnost navigace) a předvolba výšek zakládání – vertikální pozicionování s přesností ±5 mm s automatickým za/vyskladňovacím cyklem vozíku. | Ano |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V      , dne      2023

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)