SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Digitální transformace v podniku bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. - Část 1 – IT – infrastruktura a server“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| INFRASTRUKTURA A Server |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Server - velikost a vnitřní uspořádání | Rack provedení, 2U, 16 diskových slotů, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, pojízdné ližiny pro osazení do rozvaděče a rameno pro vyvazování kabelů musí být součástí dodávky. |  | ANO/NE |  |
| Server - procesor | 2-socketový systém osazený dvěma procesorem Intel s parametry min. 2.8 GHz, min. 8 core, min. 12MB cache, výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html musí být min. 19200 bodů. |  | ANO/NE |  |
| Server - rychlost RAM | Min. 3200 MHz DDR4 |  | ANO/NE |  |
| Server - velikost RAM | Min. 256 GB, 8x 32 GB moduly, celkově rozšiřitelná až na 1TB typu DDR4 |  | ANO/NE |  |
| Server - dedikovaný diskový řadič, cache | • minimální vlastnosti řadiče: • typu SAS, PCI Express kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) • podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 • podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port • podpora Non-RAID (Pass-through) • podpora Online Capacity Expansion (OCE) • podpora Online RAID Level Migration (RLM) • podpora Auto resume po ztrátě napájení • podpora 4K native sector velikosti • podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs • podpora NVRAM “Wipe” • podpora End Device Frame Buffering (EDFB) • podpora SED disků a SSD disků • Load balancing • podpora až 64 logických disků a 64TB LUN • podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) • podpora S.M.A.R.T. • podpora globálního i dedikovaného hot-spare • minimálně 4GB cache typu NV (cache to flash) |  | ANO/NE |  |
| Server - disková konfigurace | Server musí podporovat minimálně 16x 2.5“ SSD, SAS nebo NLSAS disky, požadujeme server s hot-plug disky Min. 3x SAS SSD ReadIntensive 12GBs, 960GB, 2,5“ Hot-Plug; 3x SAS HDD 10K RPM, 2,4TB, 2,5“ Hot-Plug; |  | ANO/NE |  |
| Server - síťový interface | Min. 2x 1Gbit na základní desce + 4x 1Gbit na kartě nezabírající místo v PCIE slotu Min. 2x 10Gbit SFP+ na přídavné kartě v PCIE slotu |  | ANO/NE |  |
| Server - management konzole | • Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. • Management serveru nezávislý na operačním systému • Možnost stažení aktualizací lokálně z internetu (FTP, nebo HTTP) • IPMI 2.0 • Vestavěná diagnostika komponent • Možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu • Web GUI management vestavěný v managementu • Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN • Lokální a vzdálené CLI/SSH • Podpora IPv6 • Možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent • Podpora alertů emailem • Zabezpečená komunikace SSH/HHTPS • Podpora SNMP • Podpora HTML5 • Remote KVM konzole, média a podpora fileshare mount. • Záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému • Integrace s Directory Services (AD, LDAP) • Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS). • nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na záklaní desce (LOM). Management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. • management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) • vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  | ANO/NE |  |
| Server - zdroje / napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 800W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2m napájecích kabelů určených pro rozvaděč. |  | ANO/NE |  |
| Server - vnitřní storage modul pro OS | Min. 2x 64GB |  | ANO/NE |  |
| Server - podpora výrobce | Záruka vč. technické podpory na 7 let v režimu 24x7, započetí opravy nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, součástí podpory musí být: • telefonní vzdálený přístup vysoce kvalifikovaného technika výrobce zařízení • automatické zakládání požadavků • asistence s nasazením aplikací 3. stran • podpora hypervisoru a OS |  | ANO/NE |  |
| Server - TPM čip | integrovaný, verze 2.0 |  | ANO/NE |  |
| Server - Interface | 3x USB, 1x VGA, 1x micro-USB dedikovaný pro vzdálenou správu |  | ANO/NE |  |
| Server – operační systém | Virtualizační hypervisor |  | ANO/NE |  |
| Server - licence | Virtualizační platforma, podpora na 1 rok |  | ANO/NE |  |
| Server - licence | 3x MS Windows Server 2022 Standard; 40x MS Windows Server User CAL; 5x MS Remote Desktop Services User CAL; 2x SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack; |  | ANO/NE |  |
| Server – dodání a nastavení | příprava nového serveru; instalace a konfigurace virtualizační platformy; instalace a konfigurace Windows Serverů; migrace firemního prostředí na nové servery; vytvoření nového AD prostředí bez vazby na původní AD; vytvoření nové adresářové struktury file systému, analýza s stanovení nových přístupových práv; instalace a zprovoznění ERP Altus Vário; převod stanic do nového AD prostředí; převod uživatelských dat a kompletního uživatelského nastavení na stanicích; předání stanic uživatelům; vytvoření a nastavení zálohovacího scénáře nové serverové infrastruktury; provedení testovací obnovy infrastruktury doložené protokolem |  | ANO/NE |  |
| Microsoft 365 - licence | 5x Microsoft 365 Exchange Online (Plan 1) – roční; 23x Microsoft 365 Business Basic – roční; 3x Microsoft 365 Business Standard – roční; |  | ANO/NE |  |
| Microsoft 365 – dodání a nastavení | Analýza současného stavu poštovního řešení; založení tenantu Microsoft 365, základní nastavení tenantu; Nastavení Microsoft 365 (oprávnění, distribuční seznamy, SharePoint, 2FA), link Azure AD na hybridní režim; Provedení testovací migraci, mailflow; Migrace (211 schránek); Kontrola po migraci, testing; Nastavení nového poštovního profilu |  | ANO/NE |  |
| Microsoft 365 - školení | Představení sady Microsoft 365; Oblasti školení: OneDrive, SharePoint, MS Teams, OneNote, Planner; Cíl: představit kompletní balíček M365, funkčnost a provázanost všech nástrojů M365 s důrazem na sdílení dokumentů a týmovou spolupráci. Rozsah školení 5MD |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - software | Ucelené řešení pro 60 stanic na 3 roky |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - software | Management cloudová konzole |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - software | Antivirová ochrana stanic |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - software | Anti-ransomware ochrana |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - software | Ochrana před „zero-day“ hrozbami |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - software | Šifrování pevného disku s centrálním managmentem |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Počet: 1 |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Support licence a maintenance na 3 roky |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Propustnost firewallu 30 Gbits |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Propustnost IPS kontroly 5 800 Mbits |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Propustnost VPN 3 Gbits |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | 8 x 1Gb ethernet porty, 2 x SFP porty |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | TLS inspekce |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Deep Paket inspekce |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Cloudová management konzole |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | URL / webový filtering |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Aplikační filtering |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Integrovaný antivir |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | SD-WAN připravenost |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Automatické síťového vyhodnocování provozu a rizikových aktivit uživatelů |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | SD-WAN modul, počet: 1 |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | Implementace a nasazení firewallu do IT infrastruktury v rozsahu 6 MD |  | ANO/NE |  |
| Bezpečnost - firewall | RED |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - switch | Počet: 3 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - switch | 48x 1Gb ethernet porty |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - switch | 4 x SFP+ porty |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - switch | Propustnost 176 Gbits |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - switch | Podpora: QoS, VLAN, L2 configurace |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - switch | CPU min. 750 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – switch PoE | Počet: 2 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – switch PoE | 48x 1Gb ethernet porty s podporou PoE |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – switch PoE | 4 x SFP+ porty |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – switch PoE | Propustnost 128 Gbits |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – switch PoE | Podpora: QoS, VLAN, L2 configurace |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – switch PoE | CPU min. 750 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Počet: 22 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | WIFI standardy: 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Propustnost bezdrátové rozhraní 5GHz 2400 Mbits a 2,4GHz 600 Mbits |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Napájení skrze PoE |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Podpora VLAN, podpora min. 7 SSID; omezování rychlosti pro každé SSID |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Podpora Guest politiky |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Centrální management konzole |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Automatické ladění kanálu a výkonu dle okolního provozu; bezvýpadkový přechod mezi jednotlivými AP; udržování rovnoměrné zátěže/přepínání klientů |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | MU-MIMO 4x4 a podporou OFDMA |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Podpora WPA/WPA/WPA3*, VLAN (802.1Q), Advanced QoS, Guest Trafic Isolation |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Vysílací výkon 2,4GHz [dBm]: min. 25 Vysílací výkon 5GHz [dBm]: min. 24 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - WIFI | Stupeň krytí: min. IP54; Provozní teplota [°C]: -30 až 60; součástí balení je kit pro montáž na strop |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | Počet: 1 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | Výkon záložního zdroje 2200W |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | Doba maximálního zatížení na baterie 10 min |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | LCD displej pro odečet stavu |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | S modulem pro Ethernet |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | Rackové provedení |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | Počet a typ zásuvek: 2x IEC C19, 8x IEC C13 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | konektivita: 1x sériový port RS-232, 1x svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1x svorkovnice pro dálkové odstavení, 1x svorkovnice pro výstupní relé, 1x RJ-45, 1x USB-A, 1x microUSB |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - UPS | Podpora cloudového managementu |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP PBX | Protokol SIP + IAX2 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP PBX | Podpora IVR |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP PBX | Nahrávání hovorů |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP PBX | Podpora skupinových volání |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP PBX | příprava nové telefonní ústředny v rozsahu 6 MD; |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP telefon | Počet VoIP telefonů: 25 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP telefon | Podpora PoE |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP telefon | Počet LAN portů: 2 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP telefon | Rychlost LAN portů: 1 Gbits |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP telefon | Barevný displej |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP telefon | Protokol SIP |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP telefon | Počet SIP účtů: 4 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP telefon | Podpora head-setu |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP dveřní interkom | Počet: 1 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP dveřní interkom | Protokol SIP |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP dveřní interkom | 6 tlačítek |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP dveřní interkom | Podpora PoE |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura – VoIP dveřní interkom | Certifikace IP53 |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - IT | Provedení disaster recovery plánu a testu v rozsahu plné obnovy 1 serveru v rozsahu 8 MD |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - IT | Vytvoření a předání zálohovacího plánu v rozsahu 5 MD |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - IT | Provedení testu zranitelnosti; vyhodnocení rizik a jejich pojmenování v rozsahu 4 MD |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - IT | Dohled IT infrastruktury: Aktivní kontrola utilizace HW a stavu HW 60x; Kontrola dostupnosti prvků a aktivní notifikace v případě nedostupnosti 60x; Dohled nad službami serveru; Automatické reakce na nefunkční služby serveru; Kontinuální softwarový audit infrastruktury; Evidence změn HW / SW na infrastruktuře |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - IT | Software pro vzdálené připojení na stanice / servery s evidencí přístupů 60x. Uživatel má možnost schvalovat vzdálené připojení |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - IT | Nástroj pro provedení kompletního auditu oprávnění na datovém disku serveru |  | ANO/NE |  |
| Infrastruktura - IT | Tiketovací systém s možností volby priority požadavku |  | ANO/NE |  |
| Software | Úpravy a komponování fotografií, návrhů webů a mobilních aplikací, 3D kreseb, videí a dalších prvků |  | ANO/NE |  |
| Software | vytváření vektorové grafiky a ilustrací |  | ANO/NE |  |
| Software | návrh a sazba stránek pro tisk a digitální média |  | ANO/NE |  |
| Software | úpravy médií v jejich nativním formátu a vytváření produkcí pro film, televizi a web |  | ANO/NE |  |
| Software | provádění úprav textů a změn rozvržení bez dopadu na grafický design |  | ANO/NE |  |
| Software | kompletní řešení pro práci s PDF (dostupné pro desktop, tablety a mobilní zařízení) |  | ANO/NE |  |
| Software | Cloudová konzole s možností licence administrátorem účtu kdykoliv přeřadit na jiného uživatele, a to odebráním stávajícímu a přiřazení jinému |  | ANO/NE |  |
| Software | kompatibilní s operačním systémem Windows a mac OS |  | ANO/NE |  |
| Účastník | Počet Microsoft Certified Professional: 2 |  | ANO/NE |  |

MD = man-day = 8 hodin činností

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_______________________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele