SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti TSS, spol. s r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| 5 osé obráběcí centrum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: |  | ……… (doplní účastník) |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Pojezd v ose X | min. 900 mm |  | ANO/NE |  |  |
| Pojezd v ose Y | min. 850 mm |  | ANO/NE |  |  |
| Pojezd v ose Z | min. 700 mm |  | ANO/NE |  |  |
| 5osé souvislé řízení | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Kinematika stroje včetně měřícího nástroje | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Výrobcem upravený cyklus 320 nebo kompaktibilní | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Požadovaná přesnost osy C | max. ± 3“ |  | ANO/NE |  |  |
| Tepelná kompenzace osy Z | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Pracovní posuvy v osách X, Y a Z | min. 40 m/min |  | ANO/NE |  |  |
| Koncepce stroje s pojízdným stojanem | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Provedení stolu | otočně-výklopný |  | ANO/NE |  |  |
| Rozměr stolu | min. 800x700 mm |  | ANO/NE |  |  |
| Maximální zatížení stolu | min. 1000 kg |  | ANO/NE |  |  |
| Dopravník třísek s vynašečem s vysunutím před stroj | hrablový / pásový |  | ANO/NE |  |  |
| Středové chlazení vřetena vzduchem | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Vzduchová a oplachová pistole | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Chladící agregát s papírovou fitrací min. 800 litrů s před-filtrační jednotkou | min. 800 l |  | ANO/NE |  |  |
| Středové chlazení vřetena kapalinou | min. 50 bar |  | ANO/NE |  |  |
| Počet nástrojů v zásobník | min. 75 ks |  | ANO/NE |  |  |
| Maximální délka nástroje | min. 320 mm |  | ANO/NE |  |  |
| Antikolizní ochrana ramene ATC s vřetenem | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Mod šetřící el. energii | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| 3D obrobková sonda s integrovaným přijímačem na čele vřetena | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Nástrojová sonda (laser) s referenčním nástrojem | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| nulový systém integrovaný v otočně-vyklopným stolu 4ks | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| 3D model stroje pro vytvoření postprocesoru | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Krytování všech lineárních os X, Y a Z | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Rozměry stroje - šířka | max. 4000 mm |  | ANO/NE |  |  |
| Rozměry stroje - hloubka (v četně ovládacího panelu) | max. 4500 mm |  | ANO/NE |  |  |
| Rozměry stroje - výška | max. 3100 mm |  | ANO/NE |  |  |
| Vřeteno |  |  |  |  |  |
| Maximální otáčky vřetena | min. 15000 ot/min |  | ANO/NE |  |  |
| Maximální kroutící moment vřetena v režimu S6 | Min. 210 Nm |  | ANO/NE |  |  |
| Kužel vřetena | HSK 63A |  | ANO/NE |  |  |
| Maximální výkon pohonu vřetena v S6 | min. 50 kW |  | ANO/NE |  |  |
| Mechanická ochrana vřetena | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Řídící systém |  |  |  |  |  |
| Kompatibilní se systémem Heidenhain TNC 7 s ručním kolečkem (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením a provozem zadavatele) | ANO |  | ANO/NE |  |  |
| Přímé odměřování na všech lineárních osách | ANO |  | ANO/NE |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)