SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory vody ve společnosti RTD Truck servis s.r.o.“

| Automatická mycí linka včetně čistírny odpadních vod |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Max. průjezdní výška mycí linky | 4,20 m |  |
| Max. šířka mytého vozidla | 2,90 m |  |
| rám vyrobený z žárově zinkované oceli | ANO |  |
| ovládací panel s displejem - ovládací panel (menu) lokalizován v českém jazyce - možnost volby mycího programu uživatelem z menu ovládacího panelu - počítadla mycích cyklů, a to denní a celkové | ANO |  |
| napojení na vlastní pokladní systém a hardware společnosti Jablotron* *Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu zajištění kompatibility se současným provozem. | ANO |  |
| možnost bezobslužného ovládání pomocí čipu Jablotron** **Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu zajištění kompatibility se současným provozem. | ANO |  |
| rozvaděč z nerezové oceli | ANO |  |
| dva boční kartáče, jeden střešní kartáč, materiál PE vlákna | ANO |  |
| kryty bočních kartáčů proti rozstřiku vody | ANO |  |
| dávkování chemického předmytí, šamponu, vosku | ANO |  |
| vysokotlaké čerpadlo včetně rozvodů a trysek | Min. 15 bar |  |
| vysokotlaké mytí boků vozidla | ANO |  |
| vyrovnávací nádrž umístěná na rámu vysokotlakých čerpadel s automatickým dopuštěním | ANO |  |
| LED semafor myčky řízený fotobuňkami | ANO |  |
| přívod energií do linky ve vodící kolejnici, dodávka vč. konzolí na stěnu | ANO |  |
| frekvenční měniče pro řízení pojezdu portálu a posunu horního kartáče | ANO |  |
| oddělení okruhu mycí vody (recyklovaná voda a čistá voda z řádu) | ANO |  |
| naváděcí kolejnice při vjezdu a výjezdu z mycí haly | ANO |  |
| rozvod vysokotlakého ručního před mytí min. 130 bar po stranách mycí haly 2x | ANO |  |
| nerezové odkládací nádoby na vysokotlaké pistole | ANO |  |
| systém pro použití řádové a recyklované vody, mycí proces využívá recyklovanou vodu min. z 80 % | ANO |  |
| nastavení mycí linky dle požadavků uživatele | možnost naprogramovat min. 6 mycích programů |  |
| ČOV |  |  |
| Písková filtrace | ANO |  |
| Kapacita | Min. 6 m3 za hodinu |  |
| Zásobní nádrž | 2000 l |  |
| Provzdušňování v sedimentačních nádržích | ANO |  |
| Modulární konstrukce pro umístnění technologie v malém prostoru | ANO |  |
| Možnost dávkování flokulantu do sedimentačních nádrží | ANO |  |
| 2x podzemní sedimentační nádrž 7 cbm | ANO |  |
| Lapol – odlučovač ropných látek s filtrem 10l/s | ANO |  |
| Nádrž na recyklaci vody 6 cbm | ANO |  |
| Včetně zemních a betonových prací | ANO |  |
| Nádrže z prefabrikovaného betonu | ANO |  |
| Zákrytové desky pro jímky normové zatížení D400 | ANO |  |
| Včetně propojení kanalizace | ANO |  |