Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti MF ENERGY, spol. s r.o.“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění (mimo požadavku „Programovací software odladěný na výrobu turbínových lopatek“). V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC frézovacího obráběcího centra na výrobu turbínových lopatek včetně programovacího softwaru, blíže specifikovaného níže.

Popis zadání:

5osé frézovací obráběcí centrum pro přesné obrábění turbínových lopatek s možností dosažení vysokých řezných parametrů a schopností zpracování materiálů z niklových ocelí včetně běžných materiálů určených pro výrobu lopatek.

| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Délka upnutého polotovaru | od 800 mm do 1250 mm | ANO / NE |  |
| Průměr obráběného kusu | až 450 mm | ANO / NE |  |
| Programovací software odladěný na výrobu turbínových lopatek | ANO | ANO / NE (Je předmětem hodnocení nabídek) | (Dodavatel doplní ANO / NE) |
| Maximální váha polotovaru lopatky až 180 kg včetně přípravků | ANO | ANO / NE |  |
| Řídící software stroje plně kompatibilní se Siemens nebo Heidenhain (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO | ANO / NE |  |
| Definice parametrů 5osého centra |  |  |  |
| Počet přímo hnaných os | Minimálně 3 | ANO / NE (Je předmětem hodnocení nabídek) | (dodavatel doplní nabízenou hodnotu) |
| TPP | ANO | ANO / NE |  |
| Zásobník nástrojů | Min. 60 pozic | ANO / NE |  |
| Max. průměr nástroje | Max. 75 mm | ANO / NE |  |
| Max. délka nástroje | Max. 290 mm | ANO / NE |  |
| Laserové odměřování nástroje | Blum | ANO / NE |  |
| Obrobková sonda lopatek | Renishaw | ANO / NE |  |
| Lineární Osa X pojezd | Min. 1600 mm | ANO / NE |  |
| Lineární Osa X posuv | Min.50m/min | ANO/NE |  |
| Lineární Osa X zrychlení | Min. 5m/s2 | ANO/NE |  |
| Osa X síla lineárního posuvu | Min. 1800 daN | ANO / NE (Je předmětem hodnocení nabídek) | (dodavatel doplní nabízenou hodnotu) |
| Lineární Osa Y pojezd | Min. 400 mm | ANO/NE |  |
| Lineární Osa Y posuv | Min. 50m/min. | ANO/NE |  |
| Lineární Osa Y zrychlení | Min. 10 m/s2 | ANO/NE |  |
| Osa Y síla lineárního posuvu | Min. 1800 daN | ANO / NE (Je předmětem hodnocení nabídek) | (dodavatel doplní nabízenou hodnotu) |
| Lineární Osa Z pojezd | Min. 400 mm | ANO/NE |  |
| Lineární Osa Z posuv | Min. 50m/min. | ANO/NE |  |
| Lineární Osa Z zrychlení | Min. 10 m/s2 | ANO/NE |  |
| Osa Z síla lineárního posuvu | Min. 1800 daN | ANO / NE (Je předmětem hodnocení nabídek) | (dodavatel doplní nabízenou hodnotu) |
| Rotační osa A hlavní pojezd | Kontinuální/360 | ANO/NE |  |
| Rotační osa A hlavní posuv | Min. 200 ot/min. | ANO/NE |  |
| Rotační osa A hlavní zrychlení | Min. 35.000 deg/s2 | ANO/NE |  |
| Rotační osa A hlavní kroutící moment | Min. 500 Nm | ANO/NE |  |
| Rotační osa A vedlejší pojezd | Kontinuální/360 | ANO/NE |  |
| Rotační osa A vedlejší posuv | Min. 200 ot/min. | ANO/NE |  |
| Rotační osa A vedlejší zrychlení | Min.35.000 deg/s2 | ANO/NE |  |
| Rotační osa A vedlejší kroutící moment | Min. 500 Nm | ANO/NE |  |
| Rotační osa B pojezd | Min. 100 deg | ANO/NE |  |
| Rotační osa B posuv | Min. 50 ot/min | ANO/NE |  |
| Rotační osa B zrychlení | Min. 2.500 deg/s2 | ANO/NE |  |
| Rotační osa B kroutící moment | Min. 4000 Nm | ANO/NE |  |
| Hlavní vřeteno otáčky | Min. 17000 ot/min. | ANO / NE |  |
| Hlavní vřeteno S1 krouticí moment | Min. 180 Nm | ANO / NE (Je předmětem hodnocení nabídek) | (dodavatel doplní nabízenou hodnotu) |
| Příslušenství CNC |  |  |  |
| Vysokotlaké chlazení vřetene | ANO | ANO/NE |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO | ANO/NE |  |
| Automatické upínání pro vedlejší A osu | ANO | ANO/NE |  |
| Upínání LANG Makrogrip 125 | ANO | ANO/NE |  |
| Vericut – řešení kolizí | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í) ………….. čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel ……………………… (název dodavatele) v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V ………………, dne ……………….. 2024

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele