SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti TSS, spol. s r.o. - Divize modelárna“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| 5-osé CNC FRÉZOVACÍ centrum s řídícím systémem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pojezd v ose X | min. 3000 mm |  | ANO/NE |  |
| Pojezd v ose Y | min. 1900 mm |  | ANO/NE |  |
| Pojezd v ose Z | min. 1000 mm |  | ANO/NE |  |
| 5osé souvislé řízení | ANO |  | ANO/NE |  |
| Rychlost posuvu v ose X | min. 45 m/min |  | ANO/NE |  |
| Rychlost posuvu v ose Y | min. 45 m/min |  | ANO/NE |  |
| Rychlost posuvu v ose Z | min. 30 m/min |  | ANO/NE |  |
| Posuv osy X a Y pomocí pastorku a hřebenu | ANO |  | ANO/NE |  |
| Zrychlení posuvu v ose X | min. 3 m/s2 |  | ANO/NE |  |
| Zrychlení posuvu v ose Y | min. 3 m/s2 |  | ANO/NE |  |
| Zrychlení posuvu v ose Z | min. 2 m/s2 |  | ANO/NE |  |
| Pracovní zdvih v ose A | min. ± 115° |  | ANO/NE |  |
| Pracovní zdvih v ose C | min. ± 360° |  | ANO/NE |  |
| Převody rotačních os A, C s bezvůlovým harmonickým převodem | ANO |  | ANO/NE |  |
| Kompresorové chlazení vřetena s regulací teploty | ANO |  | ANO/NE |  |
| Automatické měření nástrojů | ANO |  | ANO/NE |  |
| Al pracovní stůl se závity M10 v rastru 100 x 100 mm | ANO |  | ANO/NE |  |
| Šířka pracovního stolu | min. 1700 mm |  | ANO/NE |  |
| Materiál obrábění - technické plasty, kompozit, hliník | ANO |  | ANO/NE |  |
| Připojení stroje - Ethernet | ANO |  | ANO/NE |  |
| Možnost rozšíření o bezdrátové ruční ovládání | ANO |  | ANO/NE |  |
| Možnosti rozšíření o ochranu proti kolizi s rámem stroje a upínači | ANO |  | ANO/NE |  |
| Možnost rozšíření o automatickou kalibraci kinematiky stroje včetně měřícího nástroje | ANO |  | ANO/NE |  |
| Materiál konstrukce rámu a smykadel stroje pouze z oceli nebo litiny | ANO |  | ANO/NE |  |
| 3D model stroje pro vytvoření postprocesoru | ANO |  | ANO/NE |  |
| Bezdrátová rádiová obrobková sonda | ANO |  | ANO/NE |  |
| Hmotnost stroje | max. 10000 kg |  | ANO/NE |  |
| Rozměry stroje - šířka | max. 6500 mm |  | ANO/NE |  |
| Rozměry stroje - hloubka (v četně ovládacího panelu) | max. 5000 mm |  | ANO/NE |  |
| Rozměry stroje - výška | max. 4000 mm |  | ANO/NE |  |
| Vřeteno |  |  |  |  |
| Maximální otáčky vřetena | min. 22000 ot/min |  | ANO/NE |  |
| Výkon vřetena (S1 – trvalý výkon) | min. 10 kW |  | ANO/NE |  |
| Kužel vřetena HSK F63 | ANO |  | ANO/NE |  |
| Řídící systém |  |  |  |  |
| Kompatibilní se systémem Heidenhain TNC 7 nebo TNC 640 s ručním kolečkem (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím vybavením a provozem zadavatele) | ANO |  | ANO/NE |  |

* Uvedené odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)