SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti ORLANTE s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| CNC stolová frézka – frézovací centrum s automatickou - univerzální dvouosou obráběcí hlavou a s integrovaným otočným stolem v posuvném ložovém stole |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Obecné – provedení stroje |  |  |  |
| CNC frézka s automatickou univerzální obráběcí hlavou a integrovaným otočným stolem uprostřed pracovního stolu | ANO | ANO/NE |  |
| Materiál hlavních strukturálních částí stroje | šedá litina GG 25/30 nebo lepší | ANO/NE |  |
| Minimální krytování pracovního prostoru stroje splňující požadavky CE provedení | ANO | ANO/NE |  |
| Řídicí systém |  |  |  |
| CNC HEIDENHAIN TNC 640 vč. ručního přenosného elektronického ovládacího kolečka. SSDR disk min. 21 GB. Dotyková obrazovka na panelu operátora o uhlopříčce min. 19". Případně plně kompatibilní jiný řídicí systém. Pozn.: požadováno z důvodu zajištění kompatibility stávajících systémů, stávajícím vybavením a provozem zadavatele. | ANO | ANO/NE |  |
| Ovládací panel operátora stroje s možností změny polohy před strojem a vedle stojanu | ANO | ANO/NE |  |
| Pracovní zdvihy stroje |  |  |  |
| Pracovní zdvih osy X ( Pojezd ložového stolu nebo pojízdného stojanu v podélné ose X ) | min. 3000 mm | ANO/NE |  |
| Výsuv smykadla, tj. příčný pojezd v ose Y | min. 1300 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd ve vertikální ose Z | min. 1500 mm | ANO/NE |  |
| Rychloposuvy v osách X/Y/Z | min 25 m/min | ANO/NE |  |
| Pracovní posuvy v osách X/Y/Z | min 15 m/min | ANO/NE |  |
| Přímé odměřování všech lineárních os | ANO | ANO/NE |  |
| Výsuvné smykadlo s automatickou obráběcí hlavou – požadavky: |  |  |  |
| a) Uložení vedení smykadla – buď hydrostatické uložení nebo „lineární vedení v kombinaci s kluzným vedením" | ANO | ANO/NE |  |
| b) jmenovitý výkon motoru ve smykadle – S1 = 100 % zatížení: | Min 32 kW | ANO/NE |  |
| Univerzální dvouosá hlava |  |  |  |
| a) minimální inkrement polohování v ose A | min. po 0,01° | ANO/NE |  |
| b) minimální inkrement polohování v ose B | min. po 0,01° | ANO/NE |  |
| c) maximální otáčky vřetene: | min. 6000 ot./min. | ANO/NE |  |
| d) maximální krouticí moment: | min. 1 100 Nm | ANO/NE |  |
| e) upínací kužel nástroje v hlavě SK 50 DIN 69871A , Big Plus systém | ANO | ANO/NE |  |
| f) odpínací trn nástroje ISO 7388/2-A , Big Plus systém | ANO | ANO/NE |  |
| g) tepelná stabilizace hlavy nezávislým chladícím okruhem | ANO | ANO/NE |  |
| h) software a hardware pro automatickou kalibraci hlavy | ANO | ANO/NE |  |
| Pracovní stůl (hlavní) s integrovaným otočným stolem |  |  |  |
| a) rozměr upínací plochy stolu ( délka x šířka v mm) | min. 3 200 mm x 1 200 mm | ANO/NE |  |
| b) maximální nosnost stolu ( při středovém zatížení) | min. 10 000 kg | ANO/NE |  |
| c) upínací „T“ drážky stolu o šířce 22 mm (středová drážka H7, ostatní drážky H12), rozteč 160 mm | ANO | ANO/NE |  |
| d) průměr upínací plochy otočného stolu 1 200 mm (stůl umístěn uprostřed hlavního stolu) | ANO | ANO/NE |  |
| e) CNC souvisle řízený otočný stůl (osa C) s přesností endcoderu pro polohování minimálně +/- 2,5 úhlových sekund | ANO | ANO/NE |  |
| f) nosnost otočného stolu při středovém zatížení | min. 6 000 kg | ANO/NE |  |
| g) upínací „T“ drážky otočného stolu o šířce 22 mm (středová drážka H7, ostatní drážky H12) , rozteč 160 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Automatická výměna nástrojů se zásobníkem nástrojů |  |  |  |
| zásobník nástrojů s min. 40 úložnými místy. Manipulátor pro výměnu nástrojů ve vertikální i horizontální rovině. Možnost výměny nástrojů v zásobníku při provozu stroje | ANO | ANO/NE |  |
| maximální hmotnost nástroje v zásobníku nástrojů | Min. 20 kg | ANO/NE |  |
| maximální délka nástroje v zásobníku nástrojů | Min. 400 mm | ANO/NE |  |
| Chlazení nástrojů |  |  |  |
| s ručním a automatickým řízením a účinnou papírovou filtrací (objem sběrné nádrže min. 850 litrů) | ANO | ANO/NE |  |
| s vnějším oplachem (emulzí) | min. 8 barů | ANO/NE |  |
| vnitřní osové středem nástroje (emulzí) | min. 50 barů | ANO/NE |  |
| vnitřní osové chlazení vzduchem | ANO | ANO/NE |  |
| Vybavení stroje |  |  |  |
| 2 dopravníky třísek podél celé osy X - "před stolem a za stolem“ (odvod třísek a chladící kapaliny) | ANO | ANO/NE |  |
| 1 příčný vynášecí dopravník třísek s vynášením třísek do výšky 1200 mm | ANO | ANO/NE |  |
| obrobková bezdotyková sonda s radiovým přenosem | ANO | ANO/NE |  |
| oplachová pistole s navijákem | ANO | ANO/NE |  |
| klimatizovaná elektro skříň | ANO | ANO/NE |  |
| Příkon stroje |  |  |  |
| Maximální příkon stroje 55 kVA | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)