SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

„Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti DEKOR BETON s.r.o. – Linka na plotové desky“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| Linka na plotové desky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Linka plnící pro plotové betonové desky |  |  |  |
| # Plotové betonové desky o rozměru 200 x 50 cm | Ano | ANO/NE |  |
| překládací zařízení na vstupu, stohování transportních rámů s formami | Ano | ANO/NE |  |
| řetězový transportní dopravník pro posun rámů s formami | Ano | ANO/NE |  |
| automatické pracoviště pro impregnaci forem | Ano | ANO/NE |  |
| pracoviště pro vkládání armatury do forem | Ano | ANO/NE |  |
| automatické plnění forem s objemovým dávkováním betonové směsi pro plotové desky | Ano | ANO/NE |  |
| pracoviště pro dovibrování betonové směsi | Ano | ANO/NE |  |
| překládací zařízení na výstupu, stohování transportních rámů s formami a plotovými deskami | Ano | ANO/NE |  |
| Hodinový pracovní výkon technologické linky – počet vyrobených plotových desek za hodinu | Min. 120 ks / h | ANO/NE |  |
| Linka odformovací, robotické pracoviště pro betonové desky |  |  |  |
| # Plotové betonové desky o rozměru 200 x 50 cm | Ano | ANO/NE |  |
| dopravníky pro posun nastohovaných transportních rámů s formami | Ano | ANO/NE |  |
| robotické pracoviště s vakuovým adapterem | Ano | ANO/NE |  |
| pracoviště pro ukládání plotových desek | Ano | ANO/NE |  |
| funkce otáčení stohu desek při paletizaci výrobků | Ano | ANO/NE |  |
| bezpečnostní oplocení robotického pracoviště, automatické uvolnění dveří až po ukončení práce robota. | Ano | ANO/NE |  |
| Kapacita robotického pracoviště pro odformování plotových desek o rozměru 200 cm x 50 cm za jednu 8 hod pracovní směnu. | Min. 960 ks | ANO/NE |  |
| Popis pracovní činnosti robotického pracoviště: Obsluha naveze na dopravníky stoh transportních rámů s výrobky. Po najetí na pozici odformování robotická ruka pomocí vakuového adapteru odformuje výrobek a přemístí na místo stohování plotových desek. Po zapáskování výrobků obsluha dá pokyn k otočení výrobků s paletou a následně odveze na sklad. |  |  |  |
|  |  | ANO/NE |  |
| Transportní rámy forem: |  |  |  |
| # slouží pro pohyb forem po výrobní lince | Ano | ANO/NE |  |
| # rám je určen pro uchycení a transport forem z ABS plastu a betonových desek o rozměrech 200 cm x 50 cm | Ano | ANO/NE |  |
| # v jednom transportním rámu jsou uchyceny dvě formy o rozměru 200 cm x 50 cm x 5 cm | Ano | ANO/NE |  |
| # rám je vyroben ze železa bez povrchové úpravy | Ano | ANO/NE |  |
| # Počet rámů pro výrobní linku | Min. 500 ks | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)

Zadavatel upozorňuje, že součástí této Specifikace předmětu plnění je výkres rozmístění linky v provozovně zadavatele. Účastník tento výkres bere na vědomí a jím nabízený předmět plnění musí jednoznačně splňovat prostorové limity vytyčené zadavatelem v daném výkresu.