TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

Dodávka rolby pro HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.

Zadavatel určuje uchazečům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Uchazeč v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Uchazeč nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že uchazečem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité elektrické rolby na úpravu ledové plochy, blíže specifikované níže.

| Elektrická rolba na úpravu ledové plochy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| příslušenství | Provedení bez kabiny řidiče | ANO / NE |  |
| Pohon pojezdu rolby | elektrický bateriový | ANO / NE |  |
|  | 4x4 | ANO / NE |  |
|  | AC elektrický motor/y zajišťující přímý elektrický pohon všech kol | ANO / NE |  |
| Pohon šnekových dopravníků sněhu | Přímý elektrický pohon šnekových dopravníků sněhu AC elektrickými motory | ANO / NE |  |
| Nouzové tlačítko pro okamžité vypnutí všech systémů | ANO | ANO / NE |  |
| Baterie | 80V/525Ah | ANO / NE |  |
| Požadovaný minimální počet úprav ledové plochy na jeden nabíjecí cyklus | 20 | ANO / NE |  |
| Celková hmotnost stroje s bateriemi bez vody | 4600 kg ± 5% | ANO / NE |  |
| Konstrukční materiálové provedení | nerezová ocel nebo ocel s antikorozním nátěrem. Povrchová úprava - kompozitní materiály | ANO / NE |  |
| Dvě nádrže na vodu - mycí a zalévací | v materiálovém provedení nerezová ocel nebo plast; minimální objem 1200 l ± 5% | ANO / NE |  |
| Systémem mycí vody | s předzalitím hlubokých vrypů v ledové ploše | ANO / NE |  |
| Automatický stop ventil plnění nádrží mycí a zalévací vody | ANO | ANO / NE |  |
| Systém konstantního, proporcionálního nanášení zalévací vody v závislosti na rychlosti pojezdu | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický drtič sněhu | ANO | ANO / NE |  |
| Sněhový zásobník | čistý minimální objem: 3 m3 bez sněhového komprimátu, vybaven osvětlením při výklopu a vymýváním | ANO / NE |  |
| Rádius rolby, poloměr otáčení, měřeno na mantinelovém vodícím kole na vnější straně suporturolby | max. 5 m | ANO / NE |  |
| Maximální požadovaná výška rolby s uzavřenou sněhovou nádrží | 2350 mm ± 5% | ANO / NE |  |
| Maximální požadovaná výška rolby s otevřenou sněhovou nádrží | 2700 mm ± 5% | ANO / NE |  |
| Maximální délka rolby s uzavřenou sněhovou nádrží | 4240 mm | ANO / NE |  |
| Maximální délka rolby s otevřenou sněhovou nádrží | 4730 mm± 5% | ANO / NE |  |
| Šířka hoblovacího nože | max. 2140 mm, dáno požadavkem na broušení | ANO / NE |  |
| Suport rolby vyroben z nerezových materiálů a opatřen mantinelovým vodícím kolem, zajištěn automatický zdvih roztírací plachetky | ANO | ANO / NE |  |
| Hoblovací nůž uchycen v suportu pevně pomocí šroubů. Součástí dodávky bude sada nářadí na výměnu hoblovacího nože | ANO | ANO / NE |  |
| Ruční nastavení hloubky ořezu hoblovacího nože pomocí kola z místa řidiče, obsluhou rolby | ANO | ANO / NE |  |
| Maximální požadovaná šířka suportu | 2240 mm | ANO / NE |  |
| Trakční akumulátory 80V/525 Ah s centrálním automatickým doléváním, vysokofrekvenční inteligentní nabíječka akumulátorů s možností získání protokolu o nabíjení a funkcí vyrovnávacího nabíjení. Nabití akumulátorů do 8 hodin. | ANO | ANO / NE |  |
| Provozní parametry rolby se zobrazením v piktogramech na přehledném displeji | ANO | ANO / NE |  |
| Pneumatiky opatřeny protiskluzovými hroty, disky kol vyrobeny z lehkých slitin hliníku, náhradní pneumatika opatřena protiskluzovými hroty, systém mytí pneumatik | ANO | ANO / NE |  |
| Ometací koště (kartáč) s přímým elektrickým pohonem rotačních částí a hydraulickým výsuvem, s ovládáním z místa řidiče, obsluhy rolby | ANO | ANO / NE |  |
| Posilovač řízení, odpružené bezpečnostní sedadlo obsluhy rolby | ANO | ANO / NE |  |
| Dva přední světlomety, dvě zadní světla, zvukový a světelný signál zpětného chodu | ANO | ANO / NE |  |
| Maximální objem hydraulického oleje ve všech systémech | 90 l | ANO / NE |  |
| Hydraulické kotoučové brzdy na všech kolech, mechanická parkovací brzda | ANO | ANO / NE |  |
| Součástí dodávky bude 2 ks hoblovacích nožů, dvě roztírací plachetky, kompletní sada servisního nářadí na údržbu, návod k obsluze a katalog dílů stroje v českém jazyce, servisní knížka, prohlášení o shodě CE | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      					_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele