Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Uvedení inovací do praxe ve společnosti 
ALUPRESSING – slévárna, s.r.o.“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 3 ks nových a nepoužitých strojů blíže specifikovaných níže, konkrétně se jedná o CNC soustruh, CNC frézu a Technologii 3D měření

| CNC soustruh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Lože z litiny | ANO | ANO/NE |  |
| Lineární valivé vedení | ANO | ANO/NE |  |
| Průměr hydraulického sklíčidla na hlavní vřeteno | Min. 250 mm | ANO/NE |  |
| Otáčky vřetena (ot./min.) | Min. 3 200 ot/min. | ANO/NE |  |
| Max. Výkon motoru vřetena | Min. 18 kW | ANO/NE |  |
| Kroutící moment vřetena | Min. 400 Nm | ANO/NE |  |
| Průměr hydraulického 3čelisťového sklíčidla na protivřeteno | Min. 170 mm | ANO/NE |  |
| Otáčky protivřetena (ot./min.) | Min. 4 200 ot/min. | ANO/NE |  |
| Max. Výkon motoru sekundárního vřetena | Min. 7 kW | ANO/NE |  |
| Max. Kroutící moment sekundárního vřetena | Min. 80 Nm | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose X | Min. 240 mm | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose Y | Min. 100 mm | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose Z | Min. 650 mm | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose B | Min. 650 mm | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose C1 (otáčení hlavního vřetene) | ±360° | ANO/NE |  |
| Zdvih v ose C2 (otáčení hlavního vřetene) | ±360° | ANO/NE |  |
| Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým blokováním, poháněná el. motorem | ANO | ANO/NE |  |
| Počet pevných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks | ANO/NE |  |
| Počet poháněných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks | ANO/NE |  |
| Otáčky poháněných nástrojů (ot./min.) | Min. 5 000 ot./min. | ANO/NE |  |
| Max. Výkon motoru poháněných nástrojů | Min. 5 kW | ANO/NE |  |
| Max. Kroutící moment poháněných nástrojů | Min. 40 Nm | ANO/NE |  |
| Přímý držák poháněného nástroje pro osu X | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Přímý držák poháněného nástroje pro osu Z | Min. 2 ks | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 600 mm | ANO/NE |  |
| Oběžný průměr nad suportem | Min. 450 mm | ANO/NE |  |
| Průměr soustružení | Min. 350 mm | ANO/NE |  |
| Délka soustružení ve sklíčidle | Min. 600 mm | ANO/NE |  |
| Průměr soustružené tyče (na hlavním vřetenu) | Min. 80 mm | ANO/NE |  |
| Průměr soustružené tyče (na protivřetenu) | Min. 50 mm | ANO/NE |  |
| Nástrojová sonda | ANO | ANO/NE |  |
| Dopravník třísek + kontejner na třísky | ANO | ANO/NE |  |
| Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Pásový filtr chladící kapaliny | ANO | ANO/NE |  |
| Automatické otevírání dveří | ANO | ANO/NE |  |
| Vysokotlaké čerpadlo | Min. 20 bar | ANO/NE |  |
| Odlučovač oleje | ANO | ANO/NE |  |
| Tříbarevná světelná signalizace | ANO | ANO/NE |  |
| Veškeré nástroje nutné k obrobení konektoru 1, 2, raznice loga dle výkresové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace | ANO | ANO/NE |  |

| CNC fréza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Lože z litiny | ANO | ANO/NE |  |
| Lineární vodící plochy | ANO | ANO/NE |  |
| CNC řídící systém | ANO | ANO/NE |  |
| ISO kužel s průměrem 40 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Upínací plocha stolu s T-drážkami (dxš) | Min. 1250 x 550 mm | ANO/NE |  |
| Zatížení stolu (kg) | Min. 950 kg | ANO/NE |  |
| Vzdálenost od čela vřetene ke stolu | Min. 600 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd v osách X/Y/Z (mm) | Min. 1000/550/500 | ANO/NE |  |
| Rychloposuv v osách X/Y/Z (mm/min.) | Min. 35/35/30 | ANO/NE |  |
| Max. Výkon motoru vřetene | Min. 15 kW | ANO/NE |  |
| Max. Kroutící moment vřetene | Min. 110 Nm | ANO/NE |  |
| Otáčky vřetene | Min. 12 000 ot./min. | ANO/NE |  |
| Kapacita zásobníku nástrojů | Min. 30 ks | ANO/NE |  |
| Max. hmotnost nástroje | Min. 8 kg | ANO/NE |  |
| Max. Průměr/délka nástroje | Min. 70/280 mm | ANO/NE |  |
| Vnitřní chlazení středem vřetene vysokotlakým čerpadlem | Min. 20 bar | ANO/NE |  |
| Dopravník třísek+kontejner na třísky | ANO | ANO/NE |  |
| Obrobková sonda | ANO | ANO/NE |  |
| Nástrojová sonda – automatické odměřování nástrojů | ANO | ANO/NE |  |
| Obrážecí hlava pro štosování 8H7 do hloubky min. 45 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru stroje | ANO | ANO/NE |  |
| 4. souvisle řízená odnímatelná osa (otočný stůl o průměru min. 250 mm + protiložisko) | ANO | ANO/NE |  |
| Automatické otevírání obou dveří | ANO | ANO/NE |  |
| Pásový filtr chladicí kapaliny | ANO | ANO/NE |  |
| Odlučovač oleje | ANO |  |  |
| Tříbarevná světelná signalizace | ANO | ANO/NE |  |
| Veškeré nástroje nutné k obrobení konektoru 1, 2, raznice loga dle výkresové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace | ANO | ANO/NE |  |

| Technologie 3D měření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Měřící rozsah | Min. 780 x 1450 x 700 mm | ANO/NE |  |
| Úložná plocha desky | Min. 1040 x 2280 mm | ANO/NE |  |
| Vzduchová ložiska pro uložení ve všech osách | ANO | ANO/NE |  |
| Aktivní vzduchové tlumení vibrací | ANO | ANO/NE |  |
| Základová deska stroje z přírodního kamene s vedením v monolitním provedení | ANO | ANO/NE |  |
| Vedení všech os z přírodního kamene nebo všechny osy stroje musí vykazovat stejné termické vlastnosti s maximální termickou netečností | ANO | ANO/NE |  |
| Prostorové posuvové rychlosti, zrychleni | Min. 520 mm/s, 1500 mm/s2 | ANO/NE |  |
| Výška stroje včetně montážního přídavku | Max. 3 020 mm | ANO/NE |  |
| Maximální délková odchylka měření v prostoru | MPEe=2,4+ (L/300) μm, podle ISO 10360-2 | ANO/NE |  |
| Měření geometrických tvarů pomocí CAD modelu i bez modelu | ANO | ANO/NE |  |
| Měření a vyhodnocování známých a neznámých a křivek, bodová digitalizace křivek | ANO | ANO/NE |  |
| Měření a vyhodnocování obecných ploch a bodů a křivek proti CAD modelu | ANO | ANO/NE |  |
| Import a export bodů a naměřených geometrických prvků ve formátech VDA1, IGES1. | ANO | ANO/NE |  |
| Načítání CAD modelů minimálně formát , STEP, ACIS, IGES , VDA FS2 | ANO | ANO/NE |  |
| Modul pro statistickou kontrolu procesu | ANO | ANO/NE |  |
| Statistické rozhraní | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost offline programování na počítači stroje i za CNC běhu stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Pozdější opakovaná vyhodnocení naměřených dat a jejich protokolizace bez nutnosti opakování měření | ANO | ANO/NE |  |
| Opakovaný i pozdější výdej reportů z měření v různém jazyku | ANO | ANO/NE |  |
| Databankový systém ukládáni měřících programů a naměřených hodnot a výsledků. | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost exportu naměřených dat kancelářského programu Microsoft Office, EXEL pdf, txt | ANO | ANO/NE |  |
| Jazyková mutace software (podporované jazyky) min., Čeština, Němčina, Angličtina | ANO | ANO/NE |  |
| Počítač : operační systém plně kompatibilní s Windows 11, 64 Bit (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) min. parametry Vicejádrový procesor min. I7 nebo výkonnější ,16 GB RAM operační paměť, 300 GB pevný disk, 2 GB VGA grafická karta Open-GL, DVD–RW mechanika Klávesnice, myš | ANO | ANO/NE |  |
| K ovládacímu počítači monitor min. 23", 2 kusy | ANO | ANO/NE |  |
| K ovládacímu počítači barevná tiskárna A4 | ANO | ANO/NE |  |
| Měřící sonda |  |  |  |
| Motorická, otočná a naklápěcí hlava | ANO | ANO/NE |  |
| Počet indexovatelných poloh | Min. 700 | ANO/NE |  |
| Směrově nezávislá snímací sonda pro bodové snímání | ANO | ANO/NE |  |
| umožňující měření s prodloužením do hloubek minimálně 100 mm | ANO | ANO/NE |  |
| Automatický výměníkový systém pro minimálně 6 nástrojů | ANO | ANO/NE |  |
| Počet výměnných modulů | Min. 6 | ANO/NE |  |
| Základní výbava dotyků a prodloužení. | ANO | ANO/NE |  |
| Dotyky |  |  |  |
| Sada dotyků | Min. 18 ks | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele