SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení:

„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti SOLID Brno s.r.o. - Část 2 – 3-osé vertikální obráběcí centrum s příslušenstvím“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| 3-osé vertikální obráběcí centrum s příslušenstvím |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje: |  | ……… (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| pojezd X | min. 1000 mm |  | ANO/NE |  |
| pojezd Y | min. 550 mm |  | ANO/NE |  |
| pojezd Z | min. 500 mm |  | ANO/NE |  |
| velikost stolu v ose X | min. 1080 mm |  | ANO/NE |  |
| velikost stolu v ose Y | min. 500 mm |  | ANO/NE |  |
| příprava pro 4. osu | ANO |  | ANO/NE |  |
| nosnost stolu | min 650 kg |  | ANO/NE |  |
| rychloposuvy X, Y, | min 35 m/min |  | ANO/NE |  |
| šířka stroje | max. 3000 mm |  | ANO/NE |  |
| výška stroje | max. 2900 mm |  | ANO/NE |  |
| hmotnost stroje | min. 5000 kg |  | ANO/NE |  |
| otáčky vřetene | min. 14500 ot/min |  | ANO/NE |  |
| krouticí moment | min. 115 Nm |  | ANO/NE |  |
| výkon vřetene | min. 18 kW |  | ANO/NE |  |
| systém upínání nástrojů | SK40 BigPlus |  | ANO/NE |  |
| zásobník nástrojů, počet pozic | min. 30 |  | ANO/NE |  |
| čas výměny nástroje | max. 2 sec |  | ANO/NE |  |
| průměr nástroje (plný zásobník) | min. 72 mm |  | ANO/NE |  |
| váha nástroje (maximální hmotnost) | min. 8 kg |  | ANO/NE |  |
| vyfukování vřetene vzduchem | ANO |  | ANO/NE |  |
| litinová konstrukce stroje | ANO |  | ANO/NE |  |
| lineární vedení | ANO |  | ANO/NE |  |
| teplotní kompenzace roztažnosti vřetene | ANO |  | ANO/NE |  |
| chlazení a mazání vřetene olej/vzduch | ANO |  | ANO/NE |  |
| vnější chlazení nástroje vzduchem | ANO |  | ANO/NE |  |
| vnější chlazení nástroje emulzí | ANO |  | ANO/NE |  |
| přívod chlazení středem vřetene | min 30 bar |  | ANO/NE |  |
| správa životnosti nástroje | ANO |  | ANO/NE |  |
| CNC řídicí systém - kompatibilní se systémem Fanuc + manual Guide | ANO |  | ANO/NE |  |
| programování v ČJ | ANO |  | ANO/NE |  |
| návody v ČJ | ANO |  | ANO/NE |  |
| barevná LCD obrazovka | min. 15" |  | ANO/NE |  |
| signální světlo stavu stroje | ANO |  | ANO/NE |  |
| plné zakrytování pracovního prostoru | ANO |  | ANO/NE |  |
| nádrž chladící kapaliny o objemu min. 245 l | ANO |  | ANO/NE |  |
| bezdrátová obrobková sonda | ANO |  | ANO/NE |  |
| bezdrátová nástrojová sonda | ANO |  | ANO/NE |  |
| vynášecí dopravník třísek | ANO |  | ANO/NE |  |
| transformátor včetně kabelu | ANO |  | ANO/NE |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Upínače SK 40 BigPlus |  |  |  |  |
| Kleštinový upínač ER16 | 5 |  | ANO/NE |  |
| Kleštinový upínač ER20 | 5 |  | ANO/NE |  |
| Kleštinový upínač ER25 | 5 |  | ANO/NE |  |
| Kleštinový upínač ER32 | 5 |  | ANO/NE |  |
| Weldon D10 | 3 |  | ANO/NE |  |
| Weldon D12 | 3 |  | ANO/NE |  |
| Weldon D16 | 3 |  | ANO/NE |  |
| Weldon D20 | 3 |  | ANO/NE |  |
| Upínač pro nástrčné frézy D16 | 4 |  | ANO/NE |  |
| Upínač pro nástrčné frézy D22 | 4 |  | ANO/NE |  |
| Upínač pro nástrčné frézy D27 | 4 |  | ANO/NE |  |
| Upínač pro nástrčné frézy D32 | 4 |  | ANO/NE |  |
| Hydro upínač D12 | 12 |  | ANO/NE |  |
| Hydro upínač D20 | 12 |  | ANO/NE |  |
| Silový upínač D20 | 8 |  | ANO/NE |  |
| Silový upínač D25 | 2 |  | ANO/NE |  |
| Silový upínač D32 | 8 |  | ANO/NE |  |
| Sada kleštin k silovým upínačům | 5 |  | ANO/NE |  |
| Sada kleštin k hydro upínačům | 4 |  | ANO/NE |  |

| Svěráky s mřížkovým systémem nulových bodů 52/96 mm s opakovatelnou přesností upnutí do +/-0,02mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Rozsah upnutí / šířka čelistí | Počet ks | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Grip čelisti, soustředný | 0 - 65 / 46 | 20 | ANO/NE |  |
| Grip čelisti, soustředný | 0 – 85 / 77 | 8 | ANO/NE |  |
| Grip čelisti, soustředný | 0 -160 / 77 | 4 | ANO/NE |  |
| Grip čelisti, soustředný | 0 – 155 / 125 | 4 | ANO/NE |  |
| Měkké čelisti, soustředný | 0 – 97 / 46 | 8 | ANO/NE |  |
| Měkké čelisti, soustředný | 0 - 97 / 112 | 6 | ANO/NE |  |
| Měkké čelisti, soustředný | 0 - 130 / 112 | 4 | ANO/NE |  |
| Měkké čelisti, soustředný | 0 - 155 / 160 | 4 | ANO/NE |  |
| Měkké čelisti, soustředný | 0 – 205 / 160 | 4 | ANO/NE |  |
| Čelisti s pohyblivými čepy, soustředný | 0 – 97 / 77 | 3 | ANO/NE |  |
| Čelisti s pohyblivými čepy, soustředný | 0 – 150 / 125 | 2 | ANO/NE |  |
| S pevnou čelistí | 0 – 130 / 80 | 3 | ANO/NE |  |
| Desky s nulovými body | 52 / 96 | 20 | ANO/NE |  |

* Uvedené odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)