Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu:

| Plně elektrický vstřikovací lis 450 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Požadované technické parametry vstřikovacího lisu 450 tun Rozměry vstřikolisu + všeobecné požadavky |  |  |  |  |
| Uzavírací jednotka s uzavírací silou | nin.4300 kN , max 4800kN | Ano / Ne |  |  |
| Minimální světlost mezi sloupky min. 910 x 910 mm (horizontálně x vertikálně), max. 950 x 950 mm |  | Ano / Ne |  |  |
| Upínací desky podle normy Euromap | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Plně elektrický vstřikovací lis | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Délka stroje (půdorys) | max. 9 300 mm | Ano / Ne |  |  |
| Výška stroje | max. 2 350 | Ano / Ne |  |  |
| Min. dráha otevření stroje | 890 mm | Ano / Ne |  |  |
| Maximální výška formy min. | 970 mm | Ano / Ne |  |  |
| Minimální výška formy min. | 360 mm | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |
| Plastifikační válec a šnek s průměrem min. 78 mm /max 85 mm. Pro zpracování materiálu s podílem skla nad 35% | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Min. maximální vstřikovací tlak | 2 400 bar | Ano / Ne |  |  |
| Objem vstřiku | min 1750/ max 1850 | Ano / Ne |  |  |
| Min. vstřikovací rychlost | 175 mm/s | Ano / Ne |  |  |
| GIT rozhraní | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Dekomprese před dávkováním | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní pro nasávač nebo barvící jednotku | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |
| Software pro ochranu formy zajišťující velice citlivou ochranu formy během pohybu uzávěru | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické nastavení výšky formy a uzavírací síly pres řízení stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické udržování konstantní zavírací síly během provozu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Otvor pro středící kroužek nástroje na pevné i pohyblivé desce | 200 mm | Ano / Ne |  |  |
| Inteligentní ochrana formy a vyhazovače | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulické ovládání trysky horkého vtoku, min 2 okruhy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Analogové řízení 4 okruhů jader, možnost nastavení rychlosti ve 3 stupních pro každý okruh a směr samostatně | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Integrovaná regulace topení horkých vtoků – min 12 zón/ min 16A na zónu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní Euromap 73 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pneumaticky ventil 3/2; min 3 okruhy umístěné v prostoru nástroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Měření tlaku v kavitě (bez převodníku) 4 okruhy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Měření teploty v kavitě s převodníkem; 2 okruhy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Elektrické vybavení stroje |  |  |  |  |
| Rozhraní Euromap 67 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Paralelní pohyb nástroje a dávkování | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Paralelní pohyb nástroje a vyhazovače | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Funkce předvstřiku (vstřikování do pootevřeného-neuzamčeného nástroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Měření průtoku taveniny zpětným ventilem (back flow monitor) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Program sledování pohybu stroje - možnost automatického vypnutí při nečinnosti stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Řízení |  |  |  |  |
| Řízení s dotykovým, barevným monitorem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Přístup do řízení stroje RFID čipem, min. 25 ks | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní pro ukládání dat přes USB min 2x | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatická vypínací sekvence | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Servozesilovače a servomotory vlastní výroby | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Řízení stroje CNC systémem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatická zapínací sekvence | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Protokol výrobních dat | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Inteligentní software pro optimalizaci dávkovacího procesu. | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Temperace formy |  |  |  |  |
| Komunikace s temperačními přístroji RS485 nebo LAN min. 4 okruhy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Další příslušenství |  |  |  |  |
| Řídicí systém v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální podobě | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Světelná a akustická signalizace poruchy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní bezpotenciálních kontaktů – 16x vstup, 16x výstup; Výstupy volně programovatelné s PLC logikou | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Štítky – Jazyk: česky | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Možnost vzdáleného připojení výrobcem ke stroji | Ano | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele