Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Uvedení inovací do praxe ve společnosti SOLARA s.r.o. – Část 2 – Peletovací linka.“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité linky na výrobu peletek z borového dřevního odpadu (piliny, hobliny, odřezky do velikosti 50 x 50 x 50 mm), blíže specifikovaného níže.

| Peletovací linka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Drtič odřezků z borového dřeva pro přípravu na další zpracování na lince (ruční vkládání, dopravník s magnetem, drtič, dopravník pro odvod nadrceného materiálu) | Drcení odřezků do velikosti 50 x 50 x 50 mm | ANO/NE |  |
| Držák big bagů, násypka a dopravník směsi do drtiče | ANO | ANO/NE |  |
| Elektromagnet či obdobné zařízení pro oddělení případných kovových částic | ANO | ANO/NE |  |
| Drtič (šrotovník) hoblin a pilin | ANO | ANO/NE |  |
| Dopravník pro odvod vyrobené směsi do násypky granulovacího zařízení | ANO | ANO/NE |  |
| Granulovací zařízení včetně násypky připravené směsi vč. dvou sad nějběžnějších náhradních dílů a doporučené zásoby maziv | min. 180 kg/hod | ANO/NE |  |
| Dopravník pro odvod vyrobených peletek | ANO | ANO/NE |  |
| Zařízení pro zchlazení, popř. třídění, vyrobených granulí (peletek) včetně dopravníku | ANO | ANO/NE |  |
| Dopravník hotových peletek do pytlovacího zařízení | ANO | ANO/NE |  |
| Pytlovací zařízení včetně násypky a váhy | ANO | ANO/NE |  |
| Dopravník hotových peletek do big bagů | ANO | ANO/NE |  |
| Držák big bagů pro hotové peletky | ANO | ANO/NE |  |
| Odsávání prachu | ANO | ANO/NE |  |
| Elektro rozvaděč pro kompletní linku vč. přívodní kabeláže (30m). Zapojení do rozvaděče Objednatele zajistí Objednatel | ANO | ANO/NE |  |

Pozn.: Granulovací (peletovací) linka je poptávána jako funkční celek na sebe navazujících operací, proto cena nabízených zařízení musí být uvedena včetně veškerých potřebných prvků řízení a ovládání (např. rozvaděče, čidla, synchronizace mezi jednotlivými prvky linky. Pouze drtič dřevěných odřezků bude používán samostatně nezávisle na granulovací (peletovací) lince.

Požadavky dodavatele na přípravu elektroinstalace a na stavební připravenost:

- (doplní účastník dle své nabídky)

V příloze této nabídky uvede účastník:

- veškeré technické specifikace nabízených zařízení

- ceny nejběžnějších náhradních dílů

- cenu maziv pokud jsou dodávána výhradně účastníkem

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele