Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti Elektropřístroj s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu:

| Hydraulický vstřikovací lis s přímým hydraulickým uzávěrem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| délka stroje | max. 5,4 m | Ano / Ne |  |  |
| šíře stroje | max. 1,7 m | Ano / Ne |  |  |
| výška stroje s násypkou | max. 2,3 m | Ano / Ne |  |  |
| Hmotnost výlisku včetně vtoku | 40 – 150 g | Ano / Ne |  |  |
| Šnek průměr | 40 mm | Ano / Ne |  |  |
| Tryska stroje | Otevřená | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací jednotka: uzavírací síla | 1400 kN (140 tun) – 1600 kN (160 tun) | Ano / Ne |  |  |
| min. upínací plochy formy 750 x 750 mm až 820 x 845 (horizontálně x vertikálně) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| minimální prostor mezi sloupky | Min. 520 mm | Ano / Ne |  |  |
| Světlost mezi upínacími deskami při maximálním otevření | Min. 930 mm | Ano / Ne |  |  |
| Maximální otevření formy | Min. 500 mm | Ano / Ne |  |  |
| Pohyblivá deska vedená na lineárním vedení | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |
| zvýšená odolnost plastifikační jednotky pro zpracování PA 6 / PA 66 (min. 25% skla) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Kompenzace kolísání viskozity plastů pomocí regulace vstřikovaného objemu v aktuálním cyklu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2400 bar | Ano / Ne |  |  |
| bimetalický válec šneku plně pancéřovaný vč. příruby | Ano | Ano / Ne |  |  |
| kompletní izolace plastifikačního válce – pro snížení spotřeby energie | Ano | Ano / Ne |  |  |
| volně přístupná vstřikovací jednotka s pohyblivým krytováním trysky vstřikovacího válce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| otáčky šneku alespoň 260 min-1 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |
| - vrtání pro závitové upínky M16 v upínacích deskách v ploše alespoň 700 x 700 mm (hor. x vert.) dle Euromap | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulický vyhazovač nastavitelný ve více módech, nastavení tlaku a rychlosti / volně přístupný | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - 2x hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce a pevné desce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - elektrické zapojení tahačů jader Euromap 13 (HAN 16 A) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - volně programovatelné vč. softwarové výbavy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| - hydraulické ventily tahačů jader s uzamykáním tlaku při vstřiku a funkcí odlehčení v řízení stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulika |  |  |  |  |
| energeticky úsporné provedení s pohonem čerpadla servomotorem, případně jiný způsob řízení | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Elektrické vybavení stroje |  |  |  |  |
| napájení 3 x 400 V+N+PE / 50 Hz | Ano | Ano / Ne |  |  |
| světelný alarm poruch výrobního procesu a stroje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8 okruhů pro regulace horkých vtoků – Adaptivní tříbodový samooptimalizační PID regulátor, třída přesnosti 0,5 včetně propojovacích konektorů HAN 16 E pro topný příkon a HAN 16 A pro teplotní čidla typ "J", zapojení okruhů topení a čidel podle Euromap 14, příkon na 1 reg. okruh max. 2,7 kW při 230 V. | Ano | Ano / Ne |  |  |
| el. zásuvky: 230V / 16A, zásuvka vybavená chráničem 1ks jednofázové zásuvky pro připojení barvícího zařízení, 1ks bezpotenciálový relé kontakt v blízkosti násypky k připojení barvícího/ dávkovacího stroje, 20mA rozhraní pro připojení temperačního zařízení | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Řízení |  |  |  |  |
| řízení s dotykovým monitorem alespoň 15“ s vysokým rozlišením ( HD ) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| vizualizace řízení v českém jazyce s možností přepnutí do němčiny | Ano | Ano / Ne |  |  |
| volně programovatelné vstupy a výstupy (min. 3 + 3) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| přístup do řízení stroje pinem - kartou, úrovně přístupu do řízení dle Euromap 65 | Ano | Ano / Ne |  |  |
| rozhraní USB 1x | Ano | Ano / Ne |  |  |
| cyklus stroje volně programovatelný | Ano | Ano / Ne |  |  |
| protokol výrobních dat | Ano | Ano / Ne |  |  |
| týdenní spínací hodiny | Ano | Ano / Ne |  |  |
| sestavení výrobního cyklu pomocí ikon, volně programovatelné | Ano | Ano / Ne |  |  |
| software pro sledování spotřeby el. energie – hodnoty vztaženy hodinově a na 1 kg zpracovávaného materiálu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Další výbava stroje |  |  |  |  |
| vstřikovací válec osazený odnímatelnou násypkou plastového materiálu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Počet průtokoměrů chladící vody pro temperování nástroje (formy), s teploměry ve zpětném okruhu, propojení ze strany stroje | Min. 4 + 4 | Ano / Ne |  |  |
| návod k použití stroje vč. přístupu k němu na zákaznickém serveru dodavatele stroje 1x česky 1x německy | Ano | Ano / Ne |  |  |
| štítky v Českém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| třídenní školení pro dva pracovníky v Elektrořístroji s.r.o. | Ano | Ano / Ne |  |  |
| provedení stroje podle aktuálně platných evropských norem v době jeho výroby | Ano | Ano / Ne |  |  |
| dodávka stroje vč. pružných nivelačních elementů (bot) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| uzavírací/vodící sloupky a sloupky vstřikovací jednotky chromované k zamezení koroze působením výparů z PA | Ano | Ano / Ne |  |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno, příjmení a Podpis oprávněné osoby dodavatele