Zadání projektu výroby a balení čerstvých dortů a plněných placiček z tuhého cukrářského těsta

Část 1 balení:

Vysocerychlostní balicí stroj typu horizontální flow pack se spodním přívodem fólie, jako součást automatické produkční linky na výrobu medových plněných placiček z tuhého cukrářského těsta. Balicí stroj je určen pouze pro balení do vysocebariérové, nebo plně recyklovatelné mono potištěné bariérové fólie na bázi PP pro zcela hermetické balení s ochrannou atmosférou s automatickou aplikací kyslíkových absorbérů na roli do balení. Stroj bude přímo navazovat na dopravníkový pás plnicího a tvarovacího stroje a bude s tímto synchronizován. Bude si automaticky přebírat jednořadou produkci plněných placiček svým dopravníkovým systémem, který si bude sám vytvářet ideální rozestupy mezi jednotlivými placičkami s automatickým ovládáním toku produktu z tvarovacího a plnicího stroje v závislosti na rychlosti přísunu produktu.

Do přívodního systému balicího stroje budou také ručně vkládány medové dorty.

Tabulka parametrů balicího stroje:

Vysocerychlostní balicí stroj typu horizontální flow pack pouze pro balení do vysocebariérové a plně recyklovatelné mono potištěné fólie pro zcela hermetické balení s aplikací ochranné atmosféry a s automatickou aplikací kyslíkových absorbérů na roli do balení. ANO/NE

Celonerezové provedení stroje. ANO/NE

Celková délka stroje včetně vstupních a výstupních dopravníků: do 5.900 mm. ANO/NE

Stroj s přívodem fólie ze spoda a minimálně sedmi servomotory. 2 držáky rolí fólie. ANO/NE

Šíře fólie: min. 650 mm, se systémem předehřevu fólie. ANO/NE

Přívod balicího stroje: dvě nezávislé pásové sekce skládající se z přebíracího a taktovacího pásu, stejně jako z fotobuněk a počítačového programu k řízení rukávové baličky s vodítky po stranách pásů. Pásy lehce vyjmutelné bez použití nářadí. ANO/NE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Délka kompletní přísunové pásové sekce: min. 3000 mm. ANO/NE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Přívodní dopravník stroje si sám vytváří správné rozestupy mezi jednotlivými produkty před jejich vstupem do balicího stroje. ANO/NE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Autonomní ovládání přísunu produktu do balicího stroje s čekáním, zrychlováním, nebo zpomalováním přísunu. V případě zastavení přísunu produktu automatické odklopení stanice podélného sváru, aby nedošlo k přepálení sváru. ANO/NE

Balená surovina 1: plněné placičky čerstvého tuhého cukrářského těsta s posypkou o vnějším průměru 40 mm a výšky 20 mm s automatickým přívodem do balicího stroje bez zásahu obsluhy v návaznosti na tvarovací a plnící stroj. Balení po 1 kuse produktu do samostatného hermetického obalu s ochrannou atmosférou sestávající ze 100% N2. ANO/NE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Balená surovina 2: čerstvé měkké dorty s posypkou o vnějším průměru 180 mm a výškou 60, respektive 80 mm. Balení po 1 kuse produktu do samostatného obalu s ochrannou atmosférou sestávající ze 100% N2 a kyslíkovým absorbérem. ANO/NE

Okolní provozní teplota kolem stroje: 15 až 30°C. ANO/NE

Svařovací nářadí příčné: zcela hermetické zatavení typem gilotina beze změny nastavování výšky pro produkt 1 i 2 se speciální úpravou pro zpracování monofólií. ANO/NE

Zařízení k oddělování balíčků od čelistí gilotiny po zatavení příčného sváru. ANO/NE

Zařízení sloužící ke zkrácení celkové délky balíčku vložením klínu do obou příčných svárů balíčku. ANO/NE

Zařízení znemožňující čelistem gilotiny seknout do produktu. Zařízení pro produkt 1 a 2 samostatně. ANO/NE

Vyměnitelný přípravek pro vytvoření natrhávacího místa na příčném sváru balíčku. ANO/NE

Svařovací nářadí podélné: indukčně svařený, zcela hermetický svár. ANO/NE

Zařízení k vytlačení zbytku vzduchu z balení před i za svařovací gilotinovou čelistí. ANO/NE

Online skenování a monitorování celého povrchu fólie během procesu balení se sledováním značek, kódů, datumů, různých druhů potisku, verifikace textu, defektů, spojení fólie i během pohybu fólie. ANO/NE

Požadovaný balicí výkon stroje: produkt číslo 1: 80 ks/min. (NAPIŠTE HODNOTU RYCHLOSTI BALENÍ) produkt číslo 2: 40 ks/min. (NAPIŠTE HODNOTU RYCHLOSTI BALENÍ) Mechanická rychlost balení stroje: 150 balíčků/min. ; 40 metrů fólie/minuta ANO/NE

Způsob balení: ochranná atmosféra ze 100% N2 + kyslíkové absorbéry automaticky aplikované na fólii. ANO/NE

Balená surovina bude o hmotnosti v rozmezí 10 g až 2000 g. ANO/NE

Pracovní výška stroje min. 800 mm. ANO/NE

Obsluha stroje ve směru toku balené suroviny: zleva do prava. ANO/NE

Minimální velikost barevného displeje typu touch screen: 15” s ovládáním v českém jazyce. ANO/NE

Paměť pro minimálně 300 balicích programů. ANO/NE

Sestava tvarovacích límců pro všechny produkty. ANO/NE

Zařízení pro výměnu atmosféry v balíčku vybavené O2 senzorem a automatickým řízením průtoku plynu s režimem nízké spotřeby ochranného plynu, včetně plynovací trysky. ANO/NE

Integrace plynovací trysky do fóliového rukávu. ANO/NE

Kontinuální integrovaný aplikátor kyslíkových absorberů na vnitřní stranu obalu výrobku o rychlosti aplikace až 40 m/min., o maximální šíři návinu absorbérů 110 mm a minimálním vnějším průměru role absorbérů 300 mm. ANO/NE

Otočný, motorem poháněný stůl z nerezavějících materiálů o minimálním průměru 150 cm na výstupu z balicího stroje. ANO/NE