Zadání projektu výroby plněných placiček z tuhého cukrářského těsta s posypem a jejich balení, včetně balení čerstvých dortů

Část 2. Výrobní technologie plněných placiček z tuhého cukrářského těsta:

# Výrobní kontinuální linka pro tvorbu plněných placiček z pevného cukrářského těsta o obsahu náplně vyšším než 25% včetně posypky na produktu předcházející automatickému balicímu stroji typu horizontální flowpack s jednořadým výstupem produktu (plněných placiček) a automatickým výstupem produktu přímo do přívodního dopravníkového systému balicího stroje pomocí dopravníku bez zásahu obsluhy.

# Výrobní linka sestává z následujících součástí:

A.): Kontinuální vakuový extrudér pevných cukrářských těst ve speciálním pekařském provedení pro venkovní plnění hmoty těsta

Tabulka parametrů vakuového extrudéru:

Extrudér se zabudovanými plnícími podavači sloužícími jako hnací element včetně řízení vakua. ANO/NE

Celonerezové provedení stroje. ANO/NE

Mobilní provedení na podvozku. ANO/NE

Stupeň krytí stroje minimálně IP65. ANO/NE

Možnost mytí stroje tlakovou vodou a pěnou. ANO/NE

Plnící trychtýř extrudéru zesílený s obsahem na minimálně na 220l hmoty těsta včetně vyjímatelné hrabice, stěrky a protiběžné hrabice. ANO/NE

Zařízení se zabudovaným schodem na zařízení, který je opatřen bezpečnostním spínačem v případě jeho sklopení. ANO/NE

Integrovaný porcovací počítač s rozsahem vytvářených porcí: 1 – 100.000 gramů Porce nastavitelné do 1.000 gramů: po 0.1 gramových krocích Porce nastavitelné od 1.000 gramů: po 1.0 gramových krocích. ANO/NE

Výkon zařízení min. 2.700kg/hod. . ANO/NE

Systém provzdušnění vakua, který chrání vakuovou pumpu během pauzy plnícího procesu aby nedošlo k nasátí hmoty těsta do vakuového systému. ANO/NE

B.): Kontinuální vakuová plnička/narážka v pekařském provedení pro vnitřní plnění hmoty pevného cukrářského těsta

Tabulka parametrů vakuové plničky:

Vakuová plnička určena k porcování a přímému plnění cukrářského těsta pomocí křivkového podavače těsta. ANO/NE

Celonerezové provedení stroje. ANO/NE

Mobilní provedení na podvozku. ANO/NE

Stupeň krytí stroje minimálně IP65. ANO/NE

Možnost mytí stroje tlakovou vodou a pěnou. ANO/NE

Zařízení obsahuje trychtýř o minimálním obsahu 100l s pevnou hrabicí. ANO/NE

Zařízení se zabudovanou vakuovou vývěvou o sacím výkonu minimálně 15 m3/h. ANO/NE

Integrovaný porcovací počítač s dotykovou obrazovkou s rozsahem vytvářených porcí: 1 – 100.000 gramů. Porce nastavitelné do 1.000 gramů: po 0.1 gramových krocích Porce nastavitelné od 1.000 gramů: po 1.0 gramových krocích. ANO/NE

Pnící výkon zařízení min. 1.900kg/hod. . ANO/NE

C.): Jednořadý tvarovací, plnící a formovací stroj pro formování a plnění pevných cukrářských hmot sloužící k výrobě cylindrických plněných i neplněných produktů typu kuliček, tyčinek, placiček uzavřených i otevřených tvarů

Tabulka parametrů jednořadého tvarovacího a plnícího stroje:

Provedení pro plněné produkty s obsahem vnitřního plnění většího než 25% s výstupem po jednom kuse. ANO/NE

Celonerezové provedení stroje. ANO/NE

Mobilní provedení na podvozku. ANO/NE

Stupeň krytí stroje minimálně IP65. ANO/NE

Možnost mytí stroje tlakovou vodou a pěnou. ANO/NE

Servomotorem poháněný tvarovací mechanismus s uzavíracími čelistmi pro výrobu dokonale uzavřených a obalených produktů s přesným dávkováním. ANO/NE

Propojení s vakuovou plničkou pomocí trubky. ANO/NE

Tvarovací výkon zařízení: min. 80 taktů/minuta. ANO/NE

Servomotorem poháněný odváděcí dopravníkový pás o šířce 100 mm a délky 1.400 mm navazující na přívodní pás balicí linky typu flowpack, která si produkt sama přebírá. ANO/NE

Výška dopravníku: min. 850 mm. ANO/NE

Nastavitelná rychlost dopravníku min. 20m/min, synchronizace s balicím strojem. ANO/NE

Řídící systém ovládaný z dotykové obrazovky zařízení. Řízení obsahuje panel k nastavování technologických parametrů a procesů, ethernetové připojení, synchronizaci s plničkou a transportními pásy. ANO/NE