Specifikace předmětu plnění

„Rozšíření technologických a kapacitních možností společnosti

JaNo, s.r.o.“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| CNC 3 osé obráběcí centrum | ANO |  |
| Typ pracovního stolu – Materiál - litina , stůl opatřen „ T“ drážkami pro upínání obrobků | ANO |  |
| Minimální rozměr pracovního stolu v ose X | 1200 mm |  |
| Minimální rozměr pracovního stolu v ose Y | 520 mm |  |
| Minimální zatížení stolu | 800 kg |  |
| Minimální pojezd v ose X | 1000 mm |  |
| Minimální pojezd v ose Y | 560 mm |  |
| Minimální zdvih v ose Z | 550 mm |  |
| Přesnost polohování | max. 0,01 mm/m |  |
| Opakovaný nájezd | max. 0,005 mm |  |
| Hlavní pohon: Minimální výkon vřetena | 15 kW |  |
| Maximální otáčky vřetene | min 10000 ot/min |  |
| Polohování vřetena pro řezání závitů | ANO |  |
| Zásobník pro min. 24 ks nástrojů s automatickou výměnou | ANO |  |
| Kužel vřetene ISO 40 | ANO |  |
| Maximální hmotnost nástroje | min 8 kg |  |
| Středové chlazení nástroje | Min. 70 bar |  |
| Sonda pro ustanovení obrobku | ANO |  |
| Příprava pro použití čtvrté osy | ANO |  |
| Čtvrtá kontinuálně řízená osa – CNC otočný stůl | ANO |  |
| Tříčelisťové sklíčidlo pro CNC otočný stůl | min. 250 mm |  |
| Koník pro CNC otočný stůl | ANO |  |
| Možnost ručního dálkového ovládání programování | ANO |  |
| Frézování 3D ploch | ANO |  |
| Elektronické ruční kolečko pro pojezdy | ANO |  |
| Potenciometr regulace otáček na ovládacím panelu | ANO |  |
| Spínač čerpadla chlazení na ovládacím panelu | ANO |  |
| Dotykový barevný display pro ovládání s dialogovým programováním a 3D simulací v českém jazyce | min. 19" |  |
| Verze software pro stolní počítač | ANO |  |
| Dopravník třísek | ANO |  |
| Plné zakrytování stroje | ANO |  |
| Automatický mazací systém | ANO |  |
| Hmotnost stroje | min. 5t |  |
| Dodání do provozovny firmy JaNo s.r.o | ANO |  |
| kompletní montáž stroje, příslušenství a vybavení | ANO |  |
| Oživení stroje a seřízení | ANO |  |
| Proměření geometrické přesnosti stroje po finálním ustavení doložené protokolem | ANO |  |
| CE certifikát, Elektrorevizní zpráva. | ANO |  |
| Kompletní dokumentace, návody, schémata ke stroji a řídicímu systému na CD v českém jazyce | ANO |  |
| Návody pro obsluhu a údržbu v tištěné podobě v českém jazyce | ANO |  |
| Školení obsluhy a programování pro min 2 pracovníky v provozovně firmy JaNo s.r.o | ANO |  |
| Vzdálena podpora se servisním střediskem dodavatele pro servisní účely | ANO |  |

Nástrojové vybavení

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Čelní frézy s VBD pro obrábění ploch |  |  |
| Fréza D=63 mm | 1 Ks |  |
| Fréza D=80 mm | 1 Ks |  |
| VBD pro každou frézu | 2 Sady |  |
| Stopkové frézy s VBD rohové 90° |  |  |
| Fréza D=20 mm | 1 Ks |  |
| Fréza D=25 mm | 1 Ks |  |
| Fréza D=40 mm | 1 Ks |  |
| VBD pro každou frézu | 2 Sady |  |
| Frézy pro odjehlování a srážení hran |  |  |
| Celokarbidová výměnná hlavička D=10 mm | 2 Ks |  |
| Celokarbidová výměnná hlavička D=16 mm | 2 Ks |  |
| Stopka | 1 Ks |  |
| Upínací klíč | 1 Ks |  |
| Fréza s VBD D=30 mm | 1 Ks |  |
| VBD | 2 Sady |  |
| Sada přesné vyvrtávací hlavy pro rozsah průměrů 6-108mm včetně upínače | 1 Ks |  |
| Monolitní tvrdokovové frézy, povlakované |  |  |
| Fréza SK VUUU D=5mm | 2 Ks |  |
| Fréza SK VUUU D=6mm | 2 Ks |  |
| Fréza SK VUUU D=8mm | 2 Ks |  |
| Fréza SK VUUU D=10mm | 2 Ks |  |
| Fréza SK VUUU D=10mm | 2 Ks |  |
| Fréza SK VUUU D=16mm | 2 Ks |  |
| Upínače Weldon |  |  |
| 40x8x50 WELDON AD MAS-BT | 1 Ks |  |
| 40x10x63 WELDON AD MAS-BT | 1 Ks |  |
| 40x12x63 WELDON AD MAS-BT | 1 Ks |  |
| 40x16x63 WELDON AD MAS-BT | 1 Ks |  |
| 40x20x63 WELDON AD MAS-BT | 3 Ks |  |
| 40x25x35 WELDON AD MAS-BT | 2 Ks |  |
| Frézovací trny |  |  |
| 40x16x45 BT | 1 Ks |  |
| 40x22x45 BT | 1 Ks |  |
| 40x27x45 BT | 1 Ks |  |
| Vtahovací čepy | 19 Ks |  |
| Kleštinový upínač BT40 | 4 Ks |  |
| Sada kleštin | 1 Ks |  |
| Klíč pro kleštinové upínače | 1 Ks |  |
| Upínač pro rychlovýměnné upínací hlavičky pro závitníky M3-M12 | 1 Ks |  |
| Rychlovýměnné hlavičky pro závitníky s prokluzem M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | 1 Ks |  |
| Upínač pro rychlovýměnné upínací hlavičky pro závitníky M8-M20 | 1 Ks |  |
| Rychlovýměnné hlavičky pro závitníky s prokluzem M8, M10, M12, M14, M16, M20 | 1 Ks |  |
| Tvářecí závitníky + příslušné vrtáky s kuželovou stopkou M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24 | 1 Ks |  |
| Strojní závitníky do slepé díry + příslušné vrtáky s kuželovou stopkou M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24 | 1 Ks |  |
| Strojní závitníky do průchozí díry + příslušné vrtáky s kuželovou stopkou M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24 | 1 Ks |  |
| Svěrák čelisti 150mm , rozevření 305 mm | 1 Ks |  |
| Sada upínek dle drážky | 1 Ks |  |
| Vrtačkové sklíčidlo 1-13 s Imbusem | 1 Ks |  |