SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Produktová a procesní inovace pro aroma difuzér pro kolejová vozidla ve společnosti ARIA PURA s.r.o.“

| Plnička, ZAVÍRAČKA, ETIKETOVAČKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Plnící a uzavírací zařízení karuselového typu | ANO |  |
| Navazující etiketovací zařízení | ANO |  |
| Možnost plnění o rozsahu | 10-2000 ml |  |
| Výkon plnící linky | 600 ks/h (pro 1L objem) |  |
| Počet plnících míst na plnícím zařízení | 1 plnící místo |  |
| Možnost rozšíření o další plnící místo | ANO |  |
| Dávkování pomocí průtokoměru | ANO |  |
| Uzavírací zařízení s jednou uzavírací hlavou | ANO |  |
| Automatická orientace, zakládání a šroubovaní uzávěru | ANO |  |
| Aplikace dvou bočních etiket | ANO |  |
| Aplikace jedné celoobvodové etikety | ANO |  |
| Maximální výška etikety | 200 mm |  |
| Utahovací hlava řízená servo-pohonem s nastavitelným momentem | ANO |  |
| Systém kontroly založení lahve do pozice | ANO |  |
| Systém kontroly přítomnosti víčka na lahvi | ANO |  |
| Systém kontroly hladiny víček v zásobníku | ANO |  |
| Zakrytování plnícího a uzavíracího zařízení ze shora | ANO |  |
| Odsávání výparů z plnícího a uzavíracího zařízení | ANO |  |
| Instalace a uvedení stroje do provozu | ANO |  |
| Zaškolení obsluhy | ANO |  |
| V případě poruchy musí servisní tým výrobce reagovat nejpozději do: | Do 48 hodin |  |
| Maximální délka x šířka všech zařízení (plnící, uzavírací, etiketovací zařízení) | 7000 x 2800 mm |  |
| Návod k obsluze v češtině | ANO |  |
| Výroba zařízení musí být provedena v členské zemi EU | ANO |  |
| Možnost připojení stroje k vnitropodnikové síti | ANO |  |
| Dálková diagnostika stroje | ANO |  |
| Technická dokumentace stroje | ANO |  |
| Prohlášení CE (ES prohlášení o shodě) | ANO |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele