SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Navýšení kapacity zpracování biologicky rozložitelných odpadů ve

společnosti  TRAMON s.r.o. – dodávka strojů“

| stroj č. 1 mobilní haldovací dopravník na pásovém podvozku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: …………. (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Mobilní haldovací dopravník | Hydraulicky sklopný |  |
| Skladovací výška | Min. 10,5 m |  |
| Délka pásu – středy osy bubnů | Min. 23 m |  |
| Kapacita dopravníku | Min. 650 t/hod |  |
| Přímá skladovací kapacita | Min. 1.500 m³ |  |
| Skladovací kapacita radiálně 60 stupňů | Min. 4.400 m³ |  |
| Šířka pásu | Min. 1.200 mm |  |
| Pohon-vlastní dieselmotor | Min. 80 kW |  |
| Pryžový profilový dopravníkový pás (chevronový vzor) | Ano |  |
| Dopravník na pásovém podvozku | Ano |  |
| Objem násypky | Min. 10 m³ |  |
| Násypka s pásovým podavačem, šíře | Min. 1.400 mm |  |
| Dálkové ovládání pojezdu | Ano |  |
| Hydraulicky sklopná přední část dopravníku | Ano |  |

| stroj č. 2 Mobilní třídič |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: …………. (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Mobilní třídič | s otevřenou násypkou |  |
| Typ komory: | Flex-Flow* / Flip-Flow* / Spaleck* / Binder* |  |
| Třídící komora délka x šířka | Min. 6.000 x 1.800 mm |  |
| Sklon třídiče hydraulicky stavitelný | Min. 18-25° |  |
| Rychloupínací klíny pro horní plochu | Ano |  |
| Maximální výkon | Min. 500t/hod |  |
| Objem násypky | Min. 11 m³ |  |
| Bočnice násypky hydraulicky sklopné a vyložené Hardoxem | Ano |  |
| Pásový podavač s plynule nastavitelnou rychlostí posunu | Ano |  |
| Šíře podavače | Min. 1.500 mm |  |
| Kurta v podavači 5-ti vložková vysoce odolná | Ano |  |
| Osítování pro horní plochu z nerezu | 18 mm |  |
| Osítování pro spodní plochu z polyuretanu | 6x20 mm |  |
| Hlavní vynášecí dopravník šíře | Min. 1.600 mm |  |
| Boční dopravník podsítné frakce | Min. 1.000 mm |  |
| Boční dopravník mezisítného pás Chevron (šípový) | Ano |  |
| Pásový podvozek | Ano |  |
| Protiprašné skrápění | Ano |  |
| Dálkové ovládání | Ano |  |
| Pohon – vlastní dieselmotor | Min. výkon 165 kW |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele