Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Úspora energií ve společnosti INTEPLAST CZ s.r.o. – dodávka vstřikolisů“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 2 ks nových a nepoužitých vstřikovacích lisů.

| Vstřikovací lis 280T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Provedení | Plně elektrický vstřikovací stroj | ANO / NE |  |
| Příkon stroje | 64kW max. | ANO / NE |  |
| Uzavírací síla | 2800 kN | ANO / NE |  |
| Průměr šneku | 55 mm | ANO / NE |  |
| Max. objem zdvihu | Min. 700 cm3 | ANO / NE |  |
| Vzdálenost mezi sloupky (HxV) | Min. 700 x 700 mm | ANO / NE |  |
| Vzduchový ventil | Min. 1 ks na pohyblivé upínací desce a min. 1ks na pevné desce | ANO / NE |  |
| Hydraulicky uzavíraní jehel ve formě | Min. 4 okruhy | ANO / NE |  |
| Přítlačná síla trysky | Min. 60 kN | ANO / NE |  |
| Hlava trysky | M36×2 | ANO / NE |  |
| Středící kruhy | D125 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulický tahač jader s řízením procesu, kontroly polohy a rychlosti. | Min. 2 okruhy | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro jištění vyhazovacě | ANO | ANO / NE |  |
| Plastifikační jednotka s vysokou odolností proti abrazi a korozi, pro termoplasty s obsahem plniv nad 40 % | ANO | ANO / NE |  |
| Tepelně izolační bandáž topných pásů | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení stroje v češtině a španělštině | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro grafickou kontrolu min. 10 parametrů cyklu | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro ochranu formy během vstřikování | ANO | ANO / NE |  |
| Připojení chladící vody | oddělené pro stroj a formu | ANO / NE |  |
| Rozvaděč na kontrolu průtoku temperační vody | Min. 6 okruhů | ANO / NE |  |
| Volně programovatelné bezpotenciální kontakty | 4x vstup, 4x výstup | ANO / NE |  |
| Uživatelské rozhraní Euromap 65 | ANO | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro manipulátor Euromap 67 | ANO | ANO / NE |  |
| Datové rozhraní pro temperační zařízení | 20 mA-CL | ANO / NE |  |
| Rozhraní Euromap 82.2 | ANO | ANO / NE |  |

| Vstřikovací lis 220T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Provedení | Plně elektrický vstřikovací stroj | ANO / NE |  |
| Příkon stroje | 41kW max. | ANO / NE |  |
| Uzavírací síla | 2200 kN | ANO / NE |  |
| Průměr šneku | 45 mm | ANO / NE |  |
| Max. objem zdvihu | Min. 300 cm3 | ANO / NE |  |
| Vzdálenost mezi sloupky (HxV) | Min. 600 x 600 mm | ANO / NE |  |
| Vzduchový ventil | Min. 1 ks na pohyblivé upínací desce a min. 1ks na pevné desce | ANO / NE |  |
| Hydraulicky uzavíraní jehel ve formě | Min. 4 okruhy | ANO / NE |  |
| Přítlačná síla trysky | Min. 60 kN | ANO / NE |  |
| Hlava trysky | M36×2 | ANO / NE |  |
| Středící kruhy | D125 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulický tahač jader s řízením procesu, kontroly polohy a rychlosti. | Min. 2 okruhy | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro jištění vyhazovacě | ANO | ANO / NE |  |
| Plastifikační jednotka s vysokou odolností proti abrazi a korozi, pro termoplasty s obsahem plniv nad 40 % | ANO | ANO / NE |  |
| Tepelně izolační bandáž topných pásů | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení stroje v češtině a španělštině | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro grafickou kontrolu min. 10 parametrů cyklu | ANO | ANO / NE |  |
| Software pro ochranu formy během vstřikování | ANO | ANO / NE |  |
| Připojení chladící vody | oddělené pro stroj a formu | ANO / NE |  |
| Rozvaděč na kontrolu průtoku temperační vody | Min. 6 okruhů | ANO / NE |  |
| Volně programovatelné bezpotenciální kontakty | 4x vstup, 4x výstup | ANO / NE |  |
| Uživatelské rozhraní Euromap 65 | ANO | ANO / NE |  |
| Rozhraní pro manipulátor Euromap 67 | ANO | ANO / NE |  |
| Datové rozhraní pro temperační zařízení | 20 mA-CL | ANO / NE |  |
| Rozhraní Euromap 82.2 | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele