Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Energeticky úsporná opatření ve společnosti Gaudlitz Precision s.r.o.“

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího stroje a automatického robota:

| Vstřikovací stroj s uzávěrem 500 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Požadované technické parametry vstřikovacího stroje 500 tun Rozměry vstřikovacího stroje + všeobecné požadavky |  |  |  |  |
| Uzavírací jednotka s uzavírací silou | min. 5000 kN (500 tun) | Ano / Ne |  |  |
| Minimální světlost mezi sloupky | min. 900 x 800 mm (hor. x vertikálně) | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovaný objem min. 1200 cm3 Max. vstřikovací tlak min. 2000 bar | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Upínací desky podle normy Euromap | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Hydraulický vstřikovací stroj s přímým hydraulickým uzávěrem, hydraulický pohon se servomotorem umožňující paralelní pohyby vyhazovače a tahačů jader. | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Délka rámu stroje | max. 7500 mm | Ano / Ne |  |  |
| Výška stroje | max. 5300 mm s robotem | Ano / Ne |  |  |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje min. 5000 kg a celková hmotnost formy min. 8000 kg | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Min. dráha otevření stroje 1250 mm/odstup desek min. 1600 mm | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Min. výška formy | 400 mm | Ano / Ne |  |  |

| Vstřikovací jednotka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastifikační válec a šnek s průměrem min. 70 mm. Plastifikační šnek s vysokou odolností proti abrazi pro zpracování termoplastů s obsahem až 70 % skelných vláken, použitelný do teploty 450 °C. | Ano | Ano / Ne |  |
| Vstřikovací agregát vychýlitelný do strany | Ano | Ano / Ne |  |
| Univerzální příruba pro násypku nebo nasávač | Ano | Ano / Ne |  |
| Otevřená vstřikovací tryska, odolná korozi, průměr 15 mm a vrtání 6 mm | Ano | Ano / Ne |  |
| Rozhraní pro nasavač nebo barvící jednotku | Ano | Ano / Ne |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |
| Software pro ochranu formy zajišťující citlivou ochranu formy během pohybu uzávěru | Ano | Ano / Ne |  |
| Software pro ochranu vstřiku zajišťující citlivou ochranu formy během vstřikování | Ano | Ano / Ne |  |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje | Ano | Ano / Ne |  |
| Středění formy 200 mm pevná upínací deska, na pohyblivé desce 200 mm | Ano | Ano / Ne |  |
| Hydraulický deskový vyhazovač s rychlospojkou | Ano | Ano / Ne |  |
| Konektor pro připojení koncového spínače na vyhazovači formy | Ano | Ano / Ne |  |
| 2x hydraulický tahač jader umístění: 2x pohyblivá upínací deska vč. rozhraní kontroly koncových pozic dle Euromap 13 / AN-147 - s uzavíracím ventilem a odlehčením tlaku jader Prodrátování na 4-pol HTS a 6-pol HTS místo Euromap 13. | Ano | Ano / Ne |  |
| Software pro měření paralelity formy | Ano | Ano / Ne |  |
| Regulace topení horkých vtoků - 16 regulačních okruhů, zapojení dle Euromap 14, výkon. Max. 25 kW | Ano | Ano / Ne |  |
| Řízení hydraulicky uzavíratelných trysek ve formě - 2násobné | Ano | Ano / Ne |  |
| Řízení pneumaticky uzavíratelných trysek ve formě - 2násobné | Ano | Ano / Ne |  |
| 1x pneumatický ventil 2/2-cestný, R1/4" umístěný na pevné upínací desce (nominální průměr 8 mm) | Ano | Ano / Ne |  |
| 1x pneumatický ventil 2/2-cestný, R1/4" umístěný na pohyblivé upínací desce (nominální průměr 8 mm) | Ano | Ano / Ne |  |
| Software pro regulaci výkonu – pro optimální využití výkonu motoru během dávkování | Ano | Ano / Ne |  |
| Elektrické vybavení stroje |  |  |  |
| Rozhraní pro robot plně integrovaný do řízení stroje vč. taktované zásuvky pro dopravník | Ano | Ano / Ne |  |
| 2x elektrická zásuvka 230V/16A umístěná 1x u řízení stroje a 1x na vstřikovací jednotce u příruby pro násypku/nasavač | Ano | Ano / Ne |  |
| 2x elektrická zásuvka 16A umístěná na uzavírací jednotce | Ano | Ano / Ne |  |
| 2x elektrická zásuvka 16A umístěná na vstřikovací jednotce | Ano | Ano / Ne |  |
| 1x elektrická zásuvka 32A, 3fázová umístěná na vstřikovací jednotce | Ano | Ano / Ne |  |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie | Ano | Ano / Ne |  |
| Řízení |  |  |  |
| Řízení s dotykovým, barevným monitorem o velikosti min. 20“ | Ano | Ano / Ne |  |
| Přístup do řízení stroje kartou (součásti dodávky min 3 karty) | Ano | Ano / Ne |  |
| Rozhraní pro ukládání výrobních dat přes USB | Ano | Ano / Ne |  |
| Cyklus stroje volně programovatelný | Ano | Ano / Ne |  |
| Protokol výrobních dat | Ano | Ano / Ne |  |
| Inteligentní software pro měření a hlídání kolísání dávek a změn okolních podmínek. | Ano | Ano / Ne |  |
| Inteligentní software pro optimalizaci dávkovacího procesu. Funkce určuje optimální dobu dávkování z dostupných časových rezerv daného vstřikovacího cyklu. | Ano | Ano / Ne |  |
| Software pro simulaci řízení stroje na PC s možností optimalizace procesu a editace výrobních parametrů. | Ano | Ano / Ne |  |
| Temperace formy |  |  |  |
| Oddělené připojení chladící vody pro chlazení stroje a formy | Ano | Ano / Ne |  |
| Průtokový regulátor chladící/temperanční vody 16x s teploměrem a vyfukovacím ventilem vč. prohadicování 8x na pevnou, 8x na pohyblivou upínací desku | Ano | Ano / Ne |  |
| Další příslušenství |  |  |  |
| Řídicí systém v českém a anglickém nebo německém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální a tištěné podobě | Ano | Ano / Ne |  |
| Světelná signalizace poruchy | Ano | Ano / Ne |  |
| Rozhraní bezpotenciálních kontaktů – 4x vstup, 4x výstup | Ano | Ano / Ne |  |
| Možnost připojení k MES systému dle Euromap 63 | Ano | Ano / Ne |  |
| Štítky – Jazyk: česky | Ano | Ano / Ne |  |
| Možnost vzdáleného připojení výrobcem ke stroji | Ano | Ano / Ne |  |
| Lakování stroje dle standardu Gaudlitz: RAL 7016 … antracitově šedá RAL 7035 … světle šedá RAL 9006 … hliníkově bílá | Ano | Ano / Ne |  |

| Automatický robot |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |  |
| Požadované technické parametry robota pro vstřikovací stroj s uzávěrem 500 tun |  |  |  |  |
| Pojezd horizontální osy Z | min. 2800 mm | Ano / Ne |  |  |
| Pojezd vertikální osy Y | min. 1400 mm | Ano / Ne |  |  |
| Pojezd osy X | min. 800 mm | Ano / Ne |  |  |
| Osa C kompaktní, pneumatická, 75 Nm – rozsah: 0 - 90° | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Manipulační hmotnost chapadla | Min. 20 Kg | Ano / Ne |  |  |
| Stojan pro umístění robota na pevnou upínací desku bez nutnosti podpěry osy Z | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 4 okruhy tlakového vzduchu na chapadle | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 4 okruhy vakua na chapadle | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Automatické centrální mazání | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozhraní pro robota integrovaného do řízení vstřikovacího stroje – vč. napájení robota a spínatelné zásuvky pro dopravník | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8 digitálních vstupů v rozvaděči, volně programovatelných | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 8 digitálních výstupů v rozvaděči (relé), volně programovatelných | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Bezpečnostní zábrany vč. otočných dveří. Provedení dveřního panelu: polykarbonátové sklo Min. výška dveří 2200 mm | Ano | Ano / Ne |  |  |
| 1 průchod v bezpečnostním ohrazení (mechanická integrace dopravníku do bezpečnostního ohrazení včetně plechového krytu dopravníku dle platných bezpečnostních norem) Výška průchodu: 500 mm | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Dopravník délka dopravníku: 3000 mm výška dopravníku: min. 1000 mm šířka pásu: 850 mm nosnost: min. 15 kg/m | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Programové vybavení – volně definovaná referenční sekvence dráhy pro robot | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Programové vybavení – možnost přizpůsobení polohování/rychlosti a čekacích dob v automatickém provozu nebo při krokování programů | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Možnost nastavení úrovně vakua prostřednictvím řídicího systému (optimální nastavení úrovně podtlaku v závislosti na použité přísavce a povrchu dílu) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Program synchronizace s vyhazovačem – (synchronizace pohybu osy X robota a vyhazovače stroje; u podélného provedení synchronizace osy Z) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Řídicí systém v českém a německém nebo anglickém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Umístění kompletního rozvaděče ve vlastním těle robota | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Ruční ovladač umožňující kompletní ovládání robota vč. tlačítka s funkcí – parkovací/výchozí pozice pro robota délka kabelu: min. 10 m | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Naviják kabelu ručního ovladače | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Hardwarové posuny (pojezdy) robota zajištěny hřebenovým nebo řemenovým převodem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Lakování zařízení dle standardu Gaudlitz: RAL 7016 … antracitově šedá RAL 7035 … světle šedá | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Návod k programování v českém jazyce | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Vstřikovací stroj a automatický robot musí jako celek odpovídat normě EN201 a musí mít od výrobce prohlášení o shodě | Ano | Ano / Ne |  |  |

| Boxtransfer/speciální skluz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |  |
| Speciální skluz EEC Délka 900 mm, šířka 250 mm, kryt 120 mm | Ne | Ano / Ne |  |  |
| Box transfer | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozměry (d/š/v) mm: | 3000 x 850 x 1000-1250 plynule | Ano / Ne |  |  |
| Výška plnící vstupní pozice: 1050 mm / 1000 mm | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Kapacita: 4+4+4 KLT (vstup+plnění+výstup) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Tepelná odolnost: 80°C (krátkodobě 100°C) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rychlost pásu: 6 m/min, konstantní | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Velikost KLT boxu: 600 x 400 x 300 mm (d/š/v) | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Rozměry horního dopravníku: 2000 x 800 mm | Ne | Ano / Ne |  |  |
| Rozměry Výtahu – plnící pozice: 1200 x 800 mm | Ne | Ano / Ne |  |  |
| Rozměry výjezdového (spodního) dopravníku: 2200 x 800 mm | Ne | Ano / Ne |  |  |
| Dokumentace v češtině | Ano | Ano / Ne |  |  |