TECHNICKÁ SPECIFIKACE

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

Betonárna pro výrobu betonových směsí s využitím recyklovaných surovin.

Objem záměsi na jeden míchací cyklus: 1 m³ betonu

Výkon betonárny: min 45 m³/h (uvažovaný čas míchání: 30 sekund)

Maximální zástavbové rozměry betonárny včetně příslušenství: šířka :26m x délka=40m

Betonárna se zásobníkem pro různé druhy recyklovaných materiálů, jako jsou drcené stavební demoliční materiály, recyklované sklo a další.

Míchačka umožňující pečlivé smíchání recyklovaných materiálů s tradičními surovinami pro beton, jako je cement, kamenivo, voda a přísady

- PŘEJÍMACÍ ZÁSOBNÍK KAMENIVA – 1ks

Objem: minimálně 4 m³

Šířka vstupní násypky: minimálně: 3000 mm

Výška hrany vstupní násypky: maximálně: 3300 mm

Způsob zavážení: kolový nakládač

Vibrátor na uvolnění materiálu: 1ks

- VYNÁŠECÍ DOPRAVNÍ PÁS - 1 ks

Šířka pásu: minimálně 650 mm

Převodový motor: výkonný motor se zpětnou západkou

Stěrač bubnu: ano

Bezpečnost: Bezpečnostní lanové vypínání: ano

Zakrytování dopravního pásu: Plachta nebo jiný druh krytu

Žlab pro zachytávání spadlého materiálu: ano

Přístup: přístupová lávka po celé délce pásu: ano

Detektor toku materiálu na páse – 1ks

- OTOČNÝ ROZDĚLOVAČ FRAKCÍ KAMENIVA- 1 ks

Převodový motor: výkonný motor se zpětnou západkou

Ochrana proti opotřebení: Hardox nebo ekvivalentní

Počet výsypných pozic: 4

- MAXIMÁLNÍ HLADINA MATERIÁLŮ V ZÁSOBNÍKU KAMENIVA - 4 ks

K určení nejvyšší povolené úrovně, do které může být zásobník naplněn materiálem

- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE ZAVÁŽKY KAMENIVA - 1 ks

Vizuální upozornění obsluhy na proces plnění (zavážení) zásobníku kameniva

- ZÁSOBNÍK KAMENIVA – 1ks

Počet komor: 4ks

Kapacita (objem vody) komory: minimálně: 4 x 35 m³

mechanismus pro kontrolované a přesné dávkování kameniva ze zásobníku: ano

Vibrátor na uvolnění materiálu: minimálně na dvou komorách: 2ks

Sonda pro měření vlhkosti materiálu – minimálně na jedné komoře: 1ks

- VÁŽICÍ DOPRAVNÍ – 1ks

Šířka pásu: minimálně 650 mm

Převodový motor: výkonný motor se zpětnou západkou

Stěrač bubnu: ano

Bezpečnost: Bezpečnostní lanové vypínání: ano

Boční vedení pásu: Polyuretan nebo ekvivalentní

Vyložení vážicího zásobníku: Hardox nebo ekvivalentní

Počet tenzometrických snímačů: 4ks nebo více

Vibrátor na uvolnění materiálu: 1ks

- ROZVOD VODY PO STROJI

Napojení od hlavního uzávěru vody

Distribuce vody po betonárně, dávkovací klapky: plnění mixů, oplachy technologie

- VÁHA VODY - 1 ks

Objem: minimálně 300 l

Povrchová úprava: Pozinkovaná

Vypouštění pomocí ovládané klapky

Zaústění do míchačky

- VÁHA CEMENTU – 1ks

Objem: minimálně 600l

Kapacita (pro sypnou hustotu = 1,3 t/m³; plnící koeficient = 0,75): minimálně 600 kg

Vypouštění pomocí ovládané klapky

Vibrátor na uvolnění materiálu: 1ks

Odvětrání váhy cementu: ano

- DVOU HŘÍDELOVÁ MÍCHAČKA  - 1 ks

Objem: 1500 l

Produkce na záměs: 1 m³

Stírací ramena

Míchací ramena

Materiál míchacích ramen: Odlévaná ocel GS70 nebo ekvivalentní

Opotřebitelné desky na dně nádoby: Ni-hard 18 mm (odolné proti oděru s tvrdostí 610HB) nebo ekvivalentní

Opotřebitelné desky na svislých stěnách nádoby: Ni-hard 18 mm (odolné proti oděru s tvrdostí 610HB) nebo ekvivalentní

Výpusť z míchačky: 1 ks

Ovládání výpusti z míchačky: Hydraulický pohon

Víko míchačky: Součástí dodávky

Centrální mazání míchačky – ano

- VÝSYPKA Z MÍCHAČKY - 1ks

Ochrana proti opotřebení: hardox nebo ekvivalentní

Typ výsypu: do auto domíchávače

Výsypná manžeta: ano

Vibrátor na uvolnění materiálu: 1ks

- KABELÁŽ - 1 ks

Kabelové rozvody betonárny

- ZÁSOBNÍK PRO DOPRAVU RECYKLOVANÝCH MATERIÁLU - 1 ks

Objem: minimálně 6 m³

Šířka pro nakládání: minimálně 3500 mm

Způsob nakládání: kolový nakladač

Ochrana zásobníku proti otěrovému opotřebení: polyuretan nebo ekvivalentní

Ochranné kryty: ano

Vibrátor na uvolnění materiálu: 1ks

VYNÁŠECÍ DOPRAVNÍ PÁS -1 ks

Šířka pásu: minimálně: 650 mm

Převodový motor: výkonný motor se zpětnou západkou

Stěrač bubnu: ano

Bezpečnost: Bezpečnostní lanové vypínání: ano

- OPLÁŠTĚNÍ BETONÁRNY

Komplexní opláštění betonárny: mísící centrum + doprava kameniva: sendvičovými panely s PUR izolací

•	Sendvičové panely min. tl. 40mm

•	Kotevní materiál, lemovací a klempířské prvky

•	Prosvětlovací prvky

•	Vrata, dveře, okna

Počet 	1 sada

- VÁHA TEKUTÝCH PŘÍSAD

Počet nádob: 2 ks

objem: 6+15 litrů

Materiál nádoby: nerez

Vyprazdňování do míchačky: 2 trasy

oplach nádob: ano

Počet snímačů zatížení: 2 ks

- DÁVKOVÁNÍ TEKUTÝCH PŘÍSAD – ČERPADLO

Přívodní potrubí od čerpadel do váhy přísad: ano

Počet tras do váhy: 5ks

Počet dávkovacích čerpadle: 5ks

- KOMPRESOR

Výroba stlačeného vzduchu: minimálně 50 m3/h

Typ kompresoru: Pístový

Integrovaná nádrž na vzduch: minimálně 270 litrů

Jednotka pro úpravu vzduchu: ano

Rozvod vzduchu po betonárně

- OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ

Vnitřní osvětlení: ano

Zásuvková skříň: ano

- SKLADOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ CEMENTU

JEDNOKOMOROVÉ SILO PRO USKLADNĚNÍ POJIV

Objem sila: 80 m3

Obslužná lávka pod silem: ano

Povrchová úprava	Vrchní syntetický nátěr RAL

Počet 	1 ks

JEDNOKOMOROVÉ SILO PRO USKLADNĚNÍ POJIV

Objem sila: 65 m3

Obslužná lávka pod silem: ano

Povrchová úprava	Vrchní syntetický nátěr RAL

Počet 	3 ks

- TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ SILA – 4 sady

PRACHOVÝ FILTR

Filtrační plocha: minimálně 25 m2

Čištění filtračních prvků: Automatické protiproudé vstřikování stlačeného vzduchu.

BEZPEČNOSTNÍ VENTIL PRO SILO

Použití: cement, popílek

SNÍMÁNÍ MAXIMÁLNÍ HLADINY MATERIÁLU V SILE

Technologie: Rotační nebo ekvivalentní

ČEŘENÍ MATERIÁLU V SILE

Fluidizační technologie: Vibro-aerátor VBS nebo ekvivalentní

Počet vibroaerátorů: minimálně: 4 ks

ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK PRO CEMENT Ø219

Průměr: 219 mm

Propojení s váhou cementu: manžeta: pružná

Závěsné ocelové lano: ano

- SKLAD PŘÍSAD – 1ks

Tepelně izolovaná místnost pro umístění skladu přísad. Minimální rozměry: 6,0 x 2,4 x 2,8 m. Místnost vybavena osvětlením, vstupními vraty.

- MÍSTNOST PRO UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU – VELÍN – 1ks

•	místnost pro umístění řídicího systému

•	Stěny z tepelnou izolací

•	Vytápění místnosti

•	Osvětlení

•	okno včetně žaluzie, dveře

•	Antistatická podlaha (PVC) – tepelná izolace

Vybavení velínu

•	stůl s kontejnerem

•	2 ks kolečkových židlí

•	skříň na šanony

•	klimatizace velínu

- ŘÍDICÍ, OVLÁDACÍ A SILOVÝ ELEKTROSYSTÉM

Řídicí, silový a ovládací systém betonárny Pro objem míchačky 1 m3

Řídící systém betonárny musí být kompatibilní (přenos data a vzájemná komunikace) se stávajícím účetním programem – MRP SLUŠOVICE

Úplné kompaktní provedení pro řízení navažování kameniva, cementu, vody a přísad, obsahující silové obvody a elektroniku včetně zesilovačů a zobrazovačů vah.

Kompaktní rozvaděč

Deblokační skříň u míchačky – místní ovládání míchačky, pohonu míchačky a výpusti míchačky

Počítačový systém, provozovaný pod operačním systémem Windows obsahující dispečerský systém (receptury, materiály), umožňující výrobu neomezeného počtu druhů betonových směsí.

Řídicí počítač

bez větrákový průmyslový počítač

klávesnice, myš

LCD monitor

záložní zdroj UPS pro řídicí PC a I/O jednotku

Licence ke stávajícímu operačnímu systému zadavatele, který musí být kompatibilní s  operačním systémem  Windows vč. instalace.

Program umožňující tři definované druhy provozu:

a) Automatický – komplexní uživatelský komfort obsluhy na úrovni personálního počítače, neomezený počet receptur směsí, adaptivní optimalizované navažování materiálu, přesné dávkování všech komponentů, tj. kameniva, pojiva, plniva, záměsové vody a tekutých přísad s přesností do 1% s registrací odběru materiálu.

Poznámka: Zhotovitel zaručuje přesnosti vážení dle EN 206 v rozmezí od

10 % do 100 % jmenovité váživosti vah, u dávek pod 10 % jmenovité váživosti přesnost klesá a není zaručována.

b) Ruční – ovládání jednotlivých uzlů betonárny myší a z klávesnice, jsou zajištěny technologické blokace a je registrován odběr materiálu.

c) Deblokační – ovládání vybraných technologických částí, např. míchačky, z deblokační skříňky umístěné v technologii, nejsou zajištěny technologické blokace (použití např. pro mytí míchačky apod.). Je zablokována možnost ovládání technologie z počítače.

2. Třífázový konzistoměr

Pro zjišťování konzistence betonové směsi bez nutnosti fyzické kontroly a zajištění stálosti konzistence vyráběného betonu.

- možnost dálkových úprav software pomocí internetu

- MONTÁŽ BETONÁRNY

Provedení kompletní montáže technologického zařízení podle předchozí specifikace a uvedení do provozu. Včetně zvedací a manipulační techniky a kalibračních protokolů.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele